1

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN

Quito - Ecuador

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA			     NTE INEN 2 266:2000

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS.  REQUISITOS.

Primera Edición

TRANSPORTE, STORAGE AND HANDLING OF DANGEROUS CHEMICAL PRODUCTS.  SPECIFICATIONS.

First Edition

DESCRIPTORES:  Productos químicos  peligrosos, transporte, almacenamiento, manejo, requisitos.

QU 03.07-401

CDU:  66

CIIU:  35 351

ICS:  71:100

| 2 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Norma Técnica Ecuatoriana Obligatoria | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS. REQUISITOS. | NTE INEN 2 266:2000 2000-07 |
| --- | --- | --- |

0.  INTRODUCCIÓN

La creciente producción de bienes y servicios requiere de una inmensa y variada gama de productos químicos que han  llegado a ocupar un destacado lugar por su cantidad y diversidad de aplicaciones.

Cada vez son más los sectores productivos ecuatorianos, que requieren utilizar productos químicos, por lo que su transporte, almacenamiento y manejo se han convertido en actividades de considerable dinamismo, siendo prioritario la formulación de normas que dirijan estas tareas con eficiencia técnica y económica para evitar los riesgos y accidentes que involucren daños a las personas, propiedad privada y  ambiente.

1.  OBJETO

Esta norma establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos.

2.  ALCANCE

Esta norma tiene relación con las actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación de productos químicos peligrosos.

3.  DEFINICIONES

3.1 Para el propósito de esta norma se consideran las definiciones establecidas en las NTE INEN  439, 1838, 1898, 1913, 1927, 1972, 2078, 2168  y  las que a continuación se indican:

3.1.1  Conductor. Persona que conduce o guía  un automotor.

3.1.2  Comercializador.  Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado que comercializa productos químicos peligrosos previamente autorizados y registrados.

3.1.3  Daño a la salud.  Es todo trastorno que provoca alteraciones orgánicas o funcionales, reversibles o irreversibles, en un organismo o en algunos de los sistemas, aparatos u órganos que lo integran.

3.1.4  Detonador.  Fulminante, constituido por un casquillo metálico, que puede ser de latón, aluminio o cobre, en cuyo interior se encuentra una pequeña cantidad de un explosivo primario, capaz de hacer detonar una carga explosiva.  Se incluyen las cápsulas regulares, eléctricas y no eléctricas.

3.1.5  Dinamita.  Explosivo de alta potencia, compuesto básicamente de nitroglicerina, material oxidante (nitrato de amonio o sodio) y elementos combustibles (aserrín, cáscara de arroz, afrecho de trigo, otros), que se utiliza en voladuras.

3.1.6 Etiqueta. Es toda expresión escrita o gráfica impresa o grabada directamente sobre el envase y embalaje de un producto de presentación comercial que identifica al producto.

(Continúa)

__________________________________________________________________________________________

Descriptores:  Productos químicos peligrosos, transporte, almacenamiento, manejo, requisitos.

3.1.7  Etiquetado.  Es la información impresa en la etiqueta.

3.1.8  Explosivo.  Sustancia o mezcla de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, capaces de ocasionar  daños en el entorno, por si mismas  y por medio de una reacción química, bajo ciertas condiciones de temperatura, presión y  velocidad.

3.1.9  Gas.  Sustancia en estado gaseoso a condiciones normales de presión y temperatura.

3.1.10  Gas combustible.  Gas que se emplea generalmente para ser quemado, combinado con aire, para producir calor para sistemas de calefacción o para procesos industriales, como fuente de energía o iluminación.  Ejemplo: GLP.

3.1.11  Gas comprimido.  Gas que a temperaturas atmosféricas normales, se mantiene en su envase, exclusivamente en estado gaseoso bajo presión.  Ejemplo: CO2 (extintor), nitrógeno, oxígeno, otros.

3.1.12  Gas criogénico.  Gas licuado que está dentro de un envase a temperaturas muy por debajo de las temperaturas atmosféricas normales, generalmente algo por encima de su punto de ebullición a temperatura y presión normales. Ejemplo: aire, nitrógeno líquido, oxígeno, helio, hidrógeno.

3.1.13  Gas de uso médico.  Gas que se emplea como anestésico y en terapia respiratoria.  Ejemplo: Oxígeno, ciclopropano.

3.1.14  Gas industrial.  Gas clasificado por sus propiedades químicas y que se emplea comúnmente en los procesos industriales para soldadura, oxicorte, tratamientos térmicos, otros.  Ejemplo: acetileno, amoníaco, ozono.

3.1.15  Gas licuado.  Gas que a temperatura atmosférica normal permanece bajo presión en el  interior de un recipiente, en estado parcialmente líquido.  Ejemplo: GLP.

3.1.16	Grado diamante. De elevado índice de refracción

3.1.17	Gas reactivo.  Gas que puede estar destinado a reaccionar químicamente con otras sustancias bajo ciertas condiciones.  Ejemplo: flúor, reacción cloro hidrógeno.

3.1.18	Infeccioso. Que contiene microorganismos como bacterias, parásitos, hongos, o una combinación híbrida o mutante, respecto a los cuales se sabe o se cree que causan enfermedades en el hombre y en animales

3.1.19  Inflamabilidad.  Se aplica a los cuerpos que son capaces de arder con llama.

3.1.20  Toxicidad.  Propiedad que tiene una sustancia y sus productos metabólicos o de degradación, de provocar por acción química o físico-química, un daño a la salud, temporal o permanente o incluso la muerte, si se ingieren, inhalan o entran en contacto con la piel.

3.1.21  Transportista.  Es la persona natural o jurídica que se dedica a la labor del transporte como una actividad empresarial.

3.1.22  Producto químico peligroso.  Todo producto químico que por sus características físico-químicas  presentan o pueden presentar riesgo de afección a la salud, al ambiente o destrucción de bienes, lo cual  obliga a controlar su uso y limitar la exposición a él.  Producto sólido, líquido o gaseoso que puede ser: explosivo, inflamable, susceptible de combustión espontánea, oxidante, inestable térmicamente, tóxico, infeccioso, corrosivo, liberador de gases tóxicos o inflamables, y aquellas que por algún medio, luego de su eliminación, puedan originar algunas de las características anteriores.

(Continúa)

4.   CLASIFICACIÓN

Los productos químicos de uso peligroso se clasifican en las siguientes clases:

CLASE 1.	EXPLOSIVOS

CLASE 2.	GASES

CLASE 3.	PRODUCTOS LÍQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES

CLASE 4.	SÓLIDOS INFLAMABLES. MATERIAL ESPONTÁNEAMENTE COMBUSTIBLE		Y 			MATERIAL PELIGROSO CUANDO ESTA MOJADO

CLASE 5.	OXIDANTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS

CLASE 6. 	MATERIAL VENENOSO - INFECCIOSO ( BIOPELIGROSO)

CLASE 7.	MATERIAL RADIOACTIVO

CLASE 8.	MATERIAL CORROSIVO

CLASE 9.	MATERIAL PELIGROSO MISCELÁNEO.

4.1  Clase 1.	Explosivos

4.1.1  División 1.1.  Artículos o sustancias que presentan un riesgo de explosión masiva y poseen los máximos peligros de detonación. Ejemplo: dinamita, nitroglicerina, pólvora negra, fulminantes, cápsulas detonantes.

4.1.2  División 1.2.  Artículos y sustancias que presentan proyección de riesgo, pero no de explosión masiva.  Presentan un gran riesgo de inflamabilidad.  Ejemplo: Ácido pícrico, ammonita para peñas, peróxido con secantes metálicos.

4.1.3  División 1.3.  Artículos y sustancias que presentan riesgo de incendio, riesgo de que se produzcan pequeños efectos de onda explosiva y/o un pequeño riesgo de proyección, pero no riesgo de explosión masiva, ejemplo, Dinitroetano, dinitrosobenceno, cartuchos para perforación de pozos de petróleo.

4.1.4  División 1.4.  Artículos y sustancias que no presentan ningún riesgo considerable. Ejemplo, detonadores eléctricos para voladuras.

4.1.5  División 1.5.  Sustancias muy poco sensibles que presentan riesgo de explosión masiva.

4.1.6  División 1.6.   Sustancias extremadamente insensibles que no presentan riesgo de explosión masiva.

4.2  Clase 2.  Gases.

4.2.1  División 2.1.  Gas Inflamable.  Cualquier gas que pueda arder en concentraciones normales de oxígeno en el aire.  Ejemplo: GLP.

4.2.2  División 2.2.  Gas no Inflamable.  Gas que no arde en ninguna concentración de aire o de oxígeno.  Ejemplo: Dióxido de carbono, helio, argón.

4.2.3  División 2.3  Gas Tóxico.   Gas que representa un serio riesgo para la vida si se libera en el ambiente.  Ejemplo: Cloro, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, amoníaco.

4.3  Clase 3. Líquidos inflamables

4.3.1  Líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que contengan sólidos en suspensión  (pero no incluyen sustancias clasificadas de otra forma de acuerdo a sus características peligrosas)que despidan vapores inflamables a temperaturas que no excedan de 60,5°C en crisol cerrado o de 65,6°C en crisol abierto, normalmente llamado punto de inflamación. Ejemplo: gasolina, tolueno.

(Continúa)

4.4  Clase 4.   Sólidos inflamables; material espontáneamente combustible y material peligroso cuando esta mojado.

4.4.1  División 4.1.  Sólidos inflamables.  Sólidos que poseen la propiedad común de ser fácilmente inflamados por fuentes externas como chispas o llamas y arder fácilmente.  Ejemplo: papel, plástico, algodón, madera.

4.4.2  División 4.2.  Material propenso a combustión espontánea:  Sólidos que poseen la propiedad común de ser susceptibles a calentarse e inflamarse espontáneamente.  Ejemplo. Nitrocelulosa, Fósforo blanco.

4.4.3  División 4.3.  Material que en contacto con agua emiten gases inflamables:  En algunos casos los gases emitidos son susceptibles de combustión espontánea. Ejemplo, carburo de calcio más agua.

4.5  Clase 5.  Oxidantes y peróxidos orgánicos.

4.5.1  División 5.1.  material oxidante.  Sustancia que causa o contribuye a la combustión por la liberación de oxígeno.  Ejemplo: Nitratos en general, permanganato de potasio.

4.5.2  División 5.2.  Peróxido orgánico.  Sustancia capaz de liberar oxígeno fácilmente.  Ejemplo: Peróxido de benzoilo.

4.6  Clase 6.  material venenoso - infeccioso ( biopeligroso)

4.6.1  División 6.1.  Material venenoso.  Sustancias tóxicas que son capaces de causar la muerte, dañar o afectar la salud humana si se ingieren, inhalan o entran en contacto con tejidos vivos.  Ejemplo: Benceno, cianuro.

4.6.2  División 6.2.  Material infeccioso (biopeligroso).  Sustancia o material que contiene microorganismos patógenos que ocasionan daño a la salud  en los humanos o animales. Ejemplo, residuos de fluidos humanos, medios de cultivo , agentes infecciosos , desechos médicos.

4.7  Clase 7.  material radiactivo

4.7.1  Sustancia que emite espontáneamente radiaciones y cuya actividad específica es superior a 0,002 microcuries por gramo.  Pueden causar lesiones, pérdida de vida y daños o desperfectos en los materiales, equipos y edificios.  Ejemplo. Compuestos yodados, cobalto, carbono radiactivo.

4.8  Clase 8. material corrosivo

4.8.1  Sustancia o residuo cuya acción química, ocasiona destrucción visible en la piel  o alteración irreversible en las superficies con las que toma contacto.  Ejemplo.  Ácidos inorgánicos, cáusticos, halógenos (F, Cl, Br)

4.9  Clase 9.  material peligroso misceláneo

4.9.1  División 9.1  Cargas peligrosas que están reguladas en su transporte pero no pueden ser incluidas en ninguna de las clases antes mencionadas.

4.9.2  División 9.2  Sustancias peligrosas para el ambiente.

4.9.3  División 9.3  Residuo peligroso.

(Continúa)

5.  CLASIFICACIÓN DE LOS ENVASES Y  EMBALAJES

5.1	Clasificación.

5.1.1	Por su tipo:

Bidón

Tonel de Madera

Cajas con agujero

Caja

Saco

Envase compuesto

Envase metálico y ligero

5.1.2  Por su material:

Acero

Aluminio

Madera natural

Contrachapado

Aglomerado de madera

Cartón

Plástico

Textil

Papel

Metal(no acero ni aluminio)

Vidrio.

5.1.3  Por su origen:

5.1.3.1  Nuevo.  Envase o embalajes elaborados con materias primas vírgenes.

5.1.3.2  Reusable.  Envase o embalaje que puede ser utilizado varias veces previo proceso de lavado.

5.1.3.3  Reciclable.  Envases o embalajes que retornan a un proceso de fabricación.

5.1.4	Por su capacidad.  De acuerdo al tipo y material del envase, embalaje, de conformidad con los tamaños normalizados establecidos en las respectivas normas técnicas y regulaciones.

6.   REQUISITOS ESPECÍFICOS

6.1   Personal

6.1.1   Quienes transporten, almacenen y manejen productos químicos y materiales peligrosos deben garantizar que todo el personal que este vinculado con la operación de transporte de productos químicos y materiales peligrosos cuente necesariamente con los equipos de seguridad adecuados, una instrucción y un entrenamiento específicos, a fin de asegurar que posean los conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales.

6.1.2   El manejo de productos químicos y materiales peligrosos debe hacerse cumpliendo lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos vigentes.

6.2  Transportistas

6.2.1    Los transportistas, deben proveer a sus conductores de:

(Continúa)

- Disposiciones, normas, regulaciones sobre el transporte de productos químicos,

- Principales tipos de riesgos,

- Medidas de precaución y de seguridad apropiadas al producto que transportan, y

- Normas de comportamiento, antes , durante y después de un accidente.

- A su vez  el conductor debe tener experiencia en:

- Funcionamiento del equipo técnico del vehículo.

- Aplicación de señalización preventiva.

- Primeros auxilios.

- 6.2.2  Los transportistas que manejen o manipulen productos químicos peligrosos deben contar  con un permiso de funcionamiento.

- 6.2.3 El transportista debe garantizar que los conductores y el personal auxiliar reciban de forma inmediata a su admisión, toda la información necesaria, además del entrenamiento respectivo. Los conocimientos adquiridos deben ser actualizados periódicamente.

- 6.2.4   Los transportistas deben revisar y observar periódicamente con la autoridad competente la estructura de las rutas de tránsito, que podrían ser causas de problemas que afecten al conductor, al vehículo, la carga y el ambiente.

- 6.2.5   Todo vehículo para este tipo de transporte debe ser operado al menos por dos personas: el conductor y un auxiliar. El auxiliar debe poseer los mismos conocimientos y entrenamiento que el conductor. El transportista es responsable del cumplimiento de este requisito.

- 6.2.6   En caso de daños o de fallas del vehículo en ruta, el transportista llamará a empresas especializadas que garanticen la manipulación de la carga dentro de normas técnicas y de seguridad según instrucciones del fabricante y del comercializador, de igual manera debe informar inmediatamente el daño y la presencia de productos químicos peligrosos a las autoridades competentes.

- 6.2.7  Los conductores deben informar al transportista de forma frecuente y regular todo lo acontecido durante el transporte. Deben comunicar así mismo posibles retrasos en la entrega de la carga.

- 6.2.8 El transportista debe garantizar que los conductores de transporte conozcan las características generales de la carga que se transporta, sus riesgos, grado de peligrosidad, normas de actuación frente a una emergencia y comprobar que la carga y los equipos se encuentren en buenas condiciones para el viaje.

- 6.2.9 El transportista debe verificar que la carga se encuentre fija y segura con soportes adecuados. Si existiese necesidad de refrigeración para la carga, el transportista se asegurará del adecuado funcionamiento de los sistemas de refrigeración del vehículo.

- 6.2.10 El transportista controlará que los vehículos que transporten  productos químicos peligrosos, estén dotados del equipamiento básico destinado a enfrentar emergencias, consistente en al menos de:  2 extintores de más de  10 kilogramos de carga neta, equipo de primeros auxilios, 2 palas, 1 zapapico, 2 escobas, fundas plásticas resistentes, aserrín y material absorbente, equipo de comunicación y  equipo de protección personal adecuado.

- 6.2.11  En la ruta el conductor debe velar por:

- La seguridad del vehículo y de su carga mientras se encuentran en ruta.

- Que la carga se encuentre en todo momento correctamente fija en el interior del vehículo.

- Que la carga sea transportada a temperaturas adecuadas de acuerdo con las permitidas en las etiquetas y   hojas de seguridad de los productos a transportar.

(Continúa)

- Mientras la carga permanezca en el vehículo, y de ser necesario, debe proporcionarse enfriamiento a través de un mecanismo acorde al producto que se  transporta.

6.2.12   Los Conductores deben acatar estrictamente todas las regulaciones de tránsito vigentes.

6.2.13  Del  estacionamiento

6.2.13.1    En carretera.  El conductor debe efectuar  lo siguiente:

- Instalar  señales reflectivas de seguridad  de alta intensidad o grado diamante; anteriores, posteriores y laterales, con la simbología del producto químico peligroso que transporta.

- Verificar que el vehículo y la carga no generen problemas en caso que los conductores tengan que alejarse del vehículo.

- El estacionamiento debe efectuarse lo más alejado posible de áreas pobladas.

- En caso de que el vehículo deba ser abandonado por cualquier motivo, notificar inmediatamente a las autoridades competentes sobre la localización y el contenido del mismo.

6.2.13.2   En  lugares públicos.  El conductor debe:

- Verificar que el vehículo y la carga no generen problemas en caso de que los conductores tengan que alejarse del mismo.

- El estacionamiento debe efectuarse lo más alejado posible de áreas pobladas, escuelas, hospitales, cárceles, aeropuertos y lugares de concentraciones masivas (al menos 500 m).

- En caso de que el vehículo deba ser abandonado, por cualquier motivo, notificar inmediatamente a las autoridades competentes sobre la localización y el contenido del mismo.

6.2.13.3    Temporal.  El conductor  no  debe estacionar en lugares cercanos a:

- Supermercados, mercados.

- Vías de ferrocarril.

- Centros de abastecimientos de combustibles, o de sus líneas de distribución , subterráneas o aéreas

- Fabricas de materiales o productos peligrosos ajenos a la empresa expedidora o de destino de la carga.

- Obras de infraestructura urbana de gran envergadura: sistemas de agua potable, entre otras.

- Terminales terrestres.

- Paradas de la transportación urbana de pasajeros.

- Centros de diversión o esparcimiento.

- Centros culturales.

- Edificios públicos

- Zonas ambientalmente frágiles o de reserva.

- Zonas de cultivos y de cosecha

- Establecimientos educacionales

- Centros de salud.

- Centro de culto religioso.

- Centros deportivos

- Aeropuertos

- Recintos Militares y Policiales

- 6.2.14   El transportista en coordinación con la Autoridad competente, establecerán las paradas que sean necesarias para que se lleven a cabo en lugares previamente analizados que brinden la seguridad del transporte, del conductor y del ambiente.

- (Continúa)

- 6.2.15   Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen y manejen productos químicos peligrosos, deben de garantizar que cuando se necesite cargar o descargar la totalidad o parte de su contenido, el transportista y el usuario deben instalar vallas reflectivas de alta intensidad o grado diamante con la simbología del producto químico peligroso, que aíslen la operación, con todas las medidas de seguridad necesarias.

- 6.2.16   Los conductores son responsables de que en vehículos de carga y transporte de productos químicos peligrosos no se transporten pasajeros, solamente se aceptará al personal asignado al vehículo.

- 6.2.17   El transportista y los conductores son responsables de acatar y de hacer respetar la prohibición de fumar durante el traslado de productos químicos peligrosos y en presencia  de vehículos de carga peligrosa.

- 6.3  Comercialización

- 6.3.1  El Comercializador debe entregar al transportista la documentación de embarque completa que certifique las características de los materiales transportados, en caso de precursores y productos químicos específicos, debe disponer de la guía de transporte correspondiente. El transportista garantizará que el conductor del vehículo previa su salida esté dotado de esta documentación.

- 6.3.2  La documentación de embarque consta de: Guía de embarque (Anexo A), hoja de seguridad de materiales peligrosos (Anexo  B) y tarjeta de emergencia (Anexo  C).

- 6.3.3  Todas aquellas personas naturales o jurídicas que comercializan productos químicos peligrosos deben garantizar que los vehículos de los transportistas no sean abandonados, sin notificación a las autoridades respectivas.

- 6.3.4  El Comercializador esta en la obligación de entregar al transportista toda la información necesaria sobre las normas y precaucionares a tomar con respecto a los productos químicos peligrosos que transportan, y el procedimiento de emergencia en caso de accidentes

- 6.4  selección de ruta

- 6.4.1  El transportista solicitará a las autoridades competentes la determinación de la ruta del transporte, quien la señalará en la respectiva guía y de acuerdo a la peligrosidad del producto se le proporcionará resguardo, con relación a las regulaciones pertinentes.

- 6.4.2   Para la determinación de la ruta se seleccionarán las horas de menor congestión vehicular y peatonal que ofrezca un mínimo de riesgo al tráfico o a terceros. Se evitará en lo posible zonas densamente pobladas o especialmente vulnerables a la contaminación.

- 6.4.3  Cuando inevitablemente se tenga que cruzar centros poblados se eliminaran las paradas innecesarias

- 6.4.4  Las vías escogidas deben ser marginales  y en lo posible se deben evitar: curvas cerradas, vías estrechas, declives pronunciados o tramos que presenten especial dificultad al conductor.

- 6.4.5  Para la determinación de una ruta se considerarán previamente los puntos críticos que podrían incrementar la gravedad de un accidente.

- 6.4.6   Para evitar accidentes en túneles, se deben considerar las siguientes alternativas:

- 6.4.6.1   De existir rutas alternativas se debe prohibir el paso de productos químicos peligrosos por túneles.

- 6.4.6.2  Restringir el paso por túneles, de vehículos que transportan productos químicos peligrosos, en las horas de mayor demanda.

- (Continúa)

- 6.4.6.3   Evitar que circulen por el túnel, simultáneamente más de un vehículo con productos químicos peligrosos.

- 6.4.6.4  Suspender la circulación vehicular normal cuando deba atravesar el túnel un vehículo que transporte productos químicos peligrosos

- 6.4.6.5   Las autoridades competentes en coordinación con los transportistas evitarán, que los vehículos con carga de productos químicos peligrosos, formen una hilera continua (Convoy) y mantener entre las unidades, una distancia mínima de 150 metros.

- 6.5    etiquetado y carteles de riesgo.  Las etiquetas y carteles de peligro deben cumplir con los requisitos que se establecen en las Normas Técnicas Ecuatorianas INEN  correspondientes, y las que a continuación se mencionan:

- Error: Reference source not found6.5.1   etiquetas  para  la  identificación de envases.

- 6.5.1.1  Las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la manipulación y la intemperie, pueden ser adheribles o estar impresas en el empaque, adicionalmente llevar marcas indelebles y legibles, que certifiquen que están fabricadas conforme a las normas respectivas.

- 6.5.1.2  Para etiquetar un producto químico peligroso  se debe utilizar el sistema de la  National Fire Protection Asociation NFPA, es decir un rombo cuadrangular no menor de 100 mm × 100 mm, dividido en 4 zonas a las cuales les corresponde un color y un número. El color indica el tipo de riesgo existente con el producto y el número indica el nivel de riesgo (Anexos  D y E).

- a)   El color azul significa peligro de salud:

- 0.  Material ordinario: durante un incendio no genera peligro por combustión.

- 1.  Ligeramente Peligroso: puede causar irritación pero solo un daño residual menor.

- 2. Peligroso:  Una exposición intensa o continua puede causar incapacidad temporal o daño residual.

- 3. Extremadamente peligroso: Una exposición corta puede causar serio daño temporal o permanente.

- 4.  Mortal: Una exposición corta puede causar la muerte o un daño permanente.

- b)   El color rojo significa peligro de inflamabilidad:

- 0. No se quema.

- 1. Precalentamiento requerido, punto de inflamación sobre los 930C.

- 2. Precalentamiento requerido, punto de inflamación bajo los 930C (puede ser moderadamente calentado o expuesto a altas temperaturas antes de que se combustione).

- 3. Fácil ignición en casi todo ambiente; punto de inflamación bajo los 380C.

- 4. Muy inflamable, se vaporiza rápida y completamente bajo condiciones ambientales, 	punto de inflamación bajo los 230C.

- c)   El color amarillo significa peligro de reactividad:

- 0.  Estable aún bajo condiciones de incendio.

- 1. Normalmente estable, pero puede ser inestable a temperatura y presión elevada (si se calienta).

- (Continúa)

- 2.  Cambio químico violento a elevada presión y temperatura o reacción violenta con agua.

- 3. Capacidad de detonación o reacción explosiva si está frente a una fuente de ignición fuerte o confinado bajo calor antes de ignición (golpes y calor lo pueden detonar).

- 4. Capacidad de detonación o reacción explosiva a presión y temperatura ambiente.

- d)   El color blanco significa peligro especial:

- OXI		Material oxidante.

- ACID		Material ácido.

- ALC		Material alcalino.

- COR		Material corrosivo.

- W		Material reactivo con agua.

- AIR		Material reactivo con aire.

- Material radiactivo.

- 6.5.1.3  Las etiquetas deben ajustarse al tamaño del envase y dependerán del tipo de contenedor sobre el cual habrán de ser colocadas (Anexos D y F). Para los envases menores a 20 litros o 25 kilogramos, las etiquetas deben abarcar  por lo menos el 25% de la superficie de la cara lateral de mayor tamaño

- 6.5.1.4  Las etiquetas deben estar escritas en idioma español y los símbolos gráficos o diseños incluidos de las etiquetas  deben aparecer claramente visibles (Anexos D y F).

- 6.5.1.5  Los códigos de colores se deben aplicar de acuerdo a lo indicado en la tabla del Anexo E.

- 6.5.1.6  Cada envase o embalaje debe contar con dos etiquetas iguales relacionadas con el peligro correspondiente, las cuales deben colocarse en la parte superior y lateral de los mismos, para permitir la rápida identificación de los productos y de los peligros asociados con ellos.

- 6.5.1.7  El fabricante y el comercializador son responsables del cumplimiento de todo lo referente al etiquetado de productos químicos peligrosos.

- 6.5.1.8  Cuando se requieran dos o más etiquetas , estas deben colocarse juntas.

- 6.5.2  Carteles para la identificación de  autotanques, contenedores y otros tipos de transporte al granel.

- 6.5.2.1 Para identificar fácilmente el producto químico peligroso que es transportado, y para advertir a otros del tipo de carga, se deben colocar en los extremos y lados de los tanques, isotanques, furgones, contenedores, autotanques y camiones plataforma, carteles en forma de rombo cuadrangular  y una placa anaranjada contigua con el número de identificación de cuatro dígitos de las Naciones Unidas (NU), correspondientes al producto transportado. (Anexos G, I y J).

- 6.5.2.2  Los carteles deben estar escritos en idioma español y los símbolos gráficos o diseños incluidos de los carteles  deben aparecer claramente visibles. (Anexos F y G).

- 6.5.2.3   Los carteles deben ser de material reflectivo de  alta intensidad o grado diamante y resistente a la intemperie. Para unidades de transporte y contenedores las dimensiones del cartel en forma de rombo no deben ser menores de 250 mm por 250 mm y  las  de la placa de color anaranjado, no deben ser menores de 300 mm de largo por  120 mm de ancho con 10 mm de borde negro, con dígitos  negros  de un alto no menor  de  65 mm. (Anexo F, G y J)

- 6.5.2.4  Cuando se requieran dos o más  carteles, estos deben colocarse juntos.

- 6.5.2.5  Los rótulos para la identificación de materiales peligrosos, deben ser iguales  a los indicados en el Anexo  F  de esta norma.

- (Continúa)

- 6.6   vehículos

- 6.6.1   Los vehículos dedicados al transporte de productos químicos peligrosos deben cumplir con un mínimo de características especiales:

- 6.6.1.1  El tipo, capacidad y dimensiones de sus carrocerías, deben contar con una estructura que permita contener o estibar el material peligroso de tal manera que no se derrame o se escape.

- 6.6.1.2  También deben contar con elementos de carga y descarga, compuertas y válvulas de seguridad, de emergencia y mantenimiento, así como también de indicadores gráficos, luces reglamentarias y sistemas de alarma, aviso en caso de accidentes y sistema de comunicación para emergencias.

- 6.6.1.3   Deben  disponer de un equipo básico de emergencia para control de derrames.

- 6.6.1.4   Deben tener los dispositivos que le permitan situar los carteles para la identificación de los productos químicos peligrosos que transporta.

- 6.7 carga y descarga

- 6.7.1   Tipo de material: Los productos antes de ser transportados deben ser clasificados por tipo de producto, clase, uso y toxicidad.

- 6.7.2   Apilamiento:

- 6.7.2.1  Los productos químicos deben ser apilados de acuerdo al grado de compatibilidad con otros productos.

- 6.7.2.2  Los envases no deben estar colocados directamente en el piso sino sobre plataformas o paletas.

- 6.7.2.3  Los envases con productos líquidos deben apilarse  con los cierres hacia arriba.

- 6.7.2.4  Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos con otros.

- 6.7.2.5  Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una sola clasificación.

- 6.7.2.6  La altura de apilado no debe exceder a dos paletas; solamente se permite colocar un bulto encima de otro y cada bulto no debe tener más de 1,3 metros de alto.

- 6.7.2.7  Los envases deben estar debidamente identificados.

- 6.7.3  Compatibilidad:  Durante el apilamiento y manejo general de los productos químicos no se deben mezclar los siguientes productos:

- 6.7.3.1  Materiales tóxicos con alimentos,  semillas o productos agrícolas comestibles.

- 6.7.3.2   Combustibles con oxidantes.

- 6.7.3.3   Explosivos con fulminantes o detonadores.

- 6.7.3.4   Líquidos inflamables con oxidantes.

- 6.7.3.5   Material radioactivo con otro cualquiera.

- 6.7.3.6   Sustancias infecciosas con ninguna otra.

- 6.7.3.7   Ácidos con bases

- (Continúa)

- 6.7.3.8   Oxidantes con reductores

- 6.7.3.9   Otros

- 6.7.4  Responsabilidad:  Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje productos químicos será responsable de los accidentes y daños que pudieren ocurrir como resultado de la mezcla de productos incompatibles.

- 6.7.5  Condiciones de carga:   Previo a la maniobra de carga, el transportista debe cumplir con las siguientes condiciones:

- 6.7.5.1   Colocar adelante, atrás y en los costados del vehículo, señalizaciones que indiquen que se está procediendo a la carga.

- 6.7.5.2   Comprobar que el contenedor se encuentre completamente limpio y sin residuos.

- 6.7.5.3   Efectuar las actividades de carga lejos de fuentes de ignición y de instalaciones eléctricas.

- 6.7.5.4  Verificar la inexistencia de fugas o derrames provenientes de los contenedores, bidones  o  autotanques.

- 6.7.5.5 Observar una total abstención de comer, beber o fumar.

- 6.7.5.6  Si el material es trasladado en cajas o en tambores cerrados,  verificar que  todos se encuentren debidamente protegidos contra todo rozamiento o golpe.

- 6.7.5.7  Si se trata de autotanques, conectar a tierra  antes de iniciar el proceso de carga.

- 6.7.5.8   No  utilizar materiales fácilmente inflamables para estibar materiales peligrosos.

- 6.7.5.9 Si el cargamento comprende diversos tipos de mercancías, separar los productos químicos peligrosos  de los demás.

- 6.7.5.10   Para el ordenamiento de la carga, observar las normas técnicas del fabricante y los    procedimientos de clasificación y apilamiento recomendados.

- 6.7.5.11 Portar la hoja de seguridad (Anexo B) de cada uno de los productos químicos peligrosos  transportados.

- 6.7.5.12   Abastecer de combustible  al  vehículo antes de iniciar la carga.

- 6.7.6  Exceso de Carga:   Antes de iniciar su traslado, el transportista debe verificar que no haya exceso de carga.  Para poder identificar la existencia de un exceso de carga, el transportista debe verificar que los siguientes conceptos se encuentren dentro de los parámetros de seguridad establecidos por el fabricante del vehículo en relación al peso de la carga:

- 6.7.6.1  Peso bruto vehicular (peso total del vehículo + su carga).

- 6.7.6.2  Peso bruto combinado (peso total de una unidad motriz +  remolque + la carga).

- 6.7.6.3  Peso de los ejes.

- 6.7.6.4  Peso en las llantas (máximo peso seguro que una llanta puede llevar a una

- presión específica).

- 6.7.6.5   Sistema de suspensión.

- (Continúa)

- 6.7.6.6 Capacidad del aparato de acoplamiento (correspondencia entre peso máximo de la carga que puede ser halada).

- 6.7.7    Equilibrio de peso y  aseguramiento de  carga:  Es responsabilidad del transportista que el peso esté bien equilibrado y la carga asegurada correctamente, para lo cual debe:

- 6.7.7.1  Antes de iniciar el transporte, comprobar que la carga se 	encuentre asegurada, para lo cual debe considerar que, cuando se transporta carga, en camiones de plataforma libre, así como para los vehículos con rejillas o comportamientos 	cerrados, esta se debe sujetar utilizando un equipo compuesto de cuerdas, correas, aparatos de tensión.

- 6.7.7.2  Sujetar correctamente el sistema de amarres al vehículo mediante  ganchos, pernos o argollas.

- 6.7.7.3  Evitar el desplazamiento de la carga sobre la plataforma o piso para lo cual se deben emplear cuñas al frente, atrás y a los lados.

- 6.7.7.4   Usar anclajes desde la parte superior de la carga hasta el piso y hasta las paredes del comportamiento de carga, si las hubiere.

- 6.7.7.5	Para  tanques, que están divididos en comportamientos por medio de tabiques o separadores, al cargarlos, el operador debe prestar atención especial a la distribución del peso, no poner demasiado peso en la parte delantera o trasera del vehículo. El empleo de estos tanques exige tener cuidado cuando están parcialmente llenos, debido a la agitación y movimiento del líquido que tiende a empujar al vehículo en la dirección en que la oleada se mueve.

- 6.7.7.6	Para tanques que tienen comportamientos con paredes con perforaciones llamadas deflectores, estos deben permitir que el líquido fluya y ayude a controlar la oleada del líquido hacia delante y atrás, más no en sentido lateral.

- 6.7.8  Condiciones de Descarga. En la operación de descarga de los productos químicos peligrosos  y  residuos, tanto el comercializador, como el transportista y el usuario deben proceder con suma atención respetando en todo momento los siguientes requisitos mínimos:

- 6.7.8.1  Antes de descargar un vehículo con este tipo de productos, revisar minuciosamente los etiquetados y las hojas de seguridad a fin de que el personal conozca sobre la forma de descarga que garantice una operación con un mínimo de riesgo.

- 6.7.8.2   Antes de proceder a la descarga, realizar un inspección física de toda la parte externa del vehículo para verificar la existencia de fugas, escurrimientos, señales de impacto, desgaste, sobrecalentamiento de una o varias partes del vehículo y que pudiesen afectar a la carga.

- 6.7.8.3   Que todo el personal involucrado en la descarga tenga y use todo el equipo de  protección personal necesario según los requerimientos de las hojas de seguridad del producto.

- 6.7.8.4  Esperar al menos un tiempo de 15 minutos previo al inicio de la descarga, a efectos de ventilación.

- 6.7.8.5  Durante el proceso de descarga, evitar que el material se derrame o se escape. Evitar también rozamientos o cualquier otra situación que ocasione derrames o incendios.

- 6.7.8.6  Que los lugares de descarga se encuentren alejados de líneas eléctricas o de fuentes de ignición.

- 6.7.8.7  Que todo el personal que efectúe las maniobras de descarga de productos químicos peligrosos, cuente con un adiestramiento adecuado y conocimiento sobre los productos que maneja.

- (Continúa)

- 6.7.8.8   Que en el caso de tanques, se lleve a cabo una revisión de las conexiones a usarse en la descarga. De ser necesario realizar un análisis del material.

- 6.7.8.9  Para la descarga colocar la señalización pertinente que dé aviso del peligro.

- 6.7.8.10  En  los autotanques,  conectar a tierra antes de su descarga.

- 6.7.8.11  En caso de descargas de materiales o productos inflamables, utilizar equipo antichispa.

- 6.7.8.12  En caso de tanqueros u otros vehículos presurizados,  descargar la presión interna a través de métodos adecuados.

- 6.7.8.13  Que todo el personal involucrado en las actividades de descarga, así como aquel que se encuentre en las cercanías del área de descarga, se abstenga de comer, beber y fumar,  controlando que no exista fuente alguna de ignición.

- 6.7.8.14  Que los vehículos tanqueros  preferentemente utilicen un motor externo para accionar las bombas de descarga, en lugar de su motor.

- 6.7.8.15 Que en caso de derrame, el interior del vehículo se limpie inmediatamente, recolectando el producto derramado, para evitar que pueda llegar  al suelo y producir contaminación.   En todo caso, la limpieza y la recolección debe ser hecha antes de que se recepte una nueva carga.

- 6.7.8.16  Para efectos de limpieza, el transportista es responsable de que el vehículo cuente con materiales e implementos de recolección (palas, escobas, bolsas plásticas de alta resistencia, material absorbente como aserrín, entre otros).

- 6.7.8.17  Que los implementos y materiales que se utilicen para la limpieza no  se descarten libremente, sino que deben ser mantenidos hasta el destino final de la carga, donde serán sometidos a un proceso de descontaminación o entregados al comercializador para su adecuada disposición final.

- 6.7.8.18  Verificar que la cantidad declarada sea igual a la que se descarga. En caso de existir faltantes,  se debe notificar a las autoridades que constan en el  numeral relativo a prevención y emergencias.

- 6.7.8.19  La verificación de la cantidad, calidad y seguridad de los productos químicos peligrosos que    se transportan, debe ser realizada por el organismo público o privado competente, en los sitios de origen y destino.

- 6.8  almacenamiento

- 6.8.1 Identificación del material: Es responsabilidad del fabricante y del comercializador de productos químicos peligrosos, su  identificación y etiquetado de conformidad con la  presente norma.

- 6.8.2  Compatibilidad: Durante el almacenamiento y manejo general de los productos químicos peligrosos no se debe mezclar los siguientes productos:

- 6.8.2.1  Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas comestibles.

- 6.8.2.2  Combustibles con oxidantes.

- 6.8.2.3  Explosivos con fulminantes o detonadores.

- 6.8.2.4  Líquidos inflamables con oxidantes.

- 6.8.2.5  Material radioactivo con otro cualquiera.

- (Continúa)

- 6.8.2.6  Sustancias infecciosas con ninguna otra.

- 6.8.2.7   Ácidos con Bases

- 6.8.2.8  Oxidantes con reductores

- 6.8.2.9  Otros

- 6.8.2.10  Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje productos químicos peligrosos debe contar con los medios de prevención para evitar que se produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de productos incompatibles.

- 6.8.3   Localización.  Los lugares destinados para servir de bodegas en el almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes:

- 6.8.3.1  Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, escuelas, hospitales, áreas de comercio, industrias que fabriquen o procesen alimentos para el hombre o los animales, ríos, pozos, canales o lagos.

- 6.8.3.2  Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones.

- 6.8.3.3  Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los vehículos de transporte, especialmente los de bomberos

- 6.8.4   Servicios.

- 6.8.4.1 Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener fácil acceso a un centro hospitalario, en donde conozcan sobre la naturaleza y toxicidad de los productos químicos peligrosos.

- 6.8.4.2 Debe disponer de un sitio adecuado para vestuario e higiene personal.

- 6.8.4.3 Se deben dictar periódicamente cursos de adiestramiento al personal, en procedimientos apropiados de prestación de primeros auxilios y de salvamento.

- 6.8.4.4 Debe tener una cerca o muro en todo su alrededor, y no  permitir la entrada de personas no autorizadas.

- 6.8.4.5  Debe existir un espacio mínimo de 10 m entre la  cerca o muro del medio circundante y las paredes de la bodega.

- 6.8.4.6 Debe  tener un sitio adecuado para la recolección, tratamiento y eliminación de los residuos de productos químicos peligrosos  y materiales afines.

- 6.8.4.7  Debe disponer de equipos adecuados para la descontaminación de acuerdo al nivel de riesgo.

- 6.8.4.8   Debe tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de seguridad y primeros auxilios como:  máscaras para gases, gafas o máscaras de protección de la cara, vestimenta impermeable a gases, líquidos tóxicos o corrosivos, duchas de emergencia, equipos contra incendios.

- 6.8.5   Parqueadero

- 6.8.5.1   Los sitios destinados para parquear los vehículos deben estar orientados hacia la salida.

- (Continúa)

- 6.8.5.2  Debe existir un sitio exclusivo para el estacionamiento de vehículos que transportan productos químicos peligrosos.

- 6.8.5.3  El parqueadero debe estar perfectamente señalizado y contará con el área suficiente de maniobra.

- 6.8.6  Locales.  Los lugares destinados al almacenamiento de productos químicos peligrosos deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a él o los productos que vayan a ser almacenados y deben  observarse los siguientes requisitos:

- 6.8.6.1 Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la localización de equipos de emergencia  y de  protección. Ver Anexo  F y  NTE  INEN  439.

- 6.8.6.2  Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de los derrames, consultando la información de los fabricantes del producto, con el fin de mitigar el impacto ambiental.

- 6.8.6.3  Contar con detectores de humo y un sistema de alarma contra incendios.

- 6.8.6.4  Asegurar que la cubierta y  muros  proporcionen una buena circulación del aire (de preferencia estarán construidos en sentido de la dirección del viento). El respiradero, tendrá una abertura equivalente al menos a 1/150 de la superficie del piso.

- 6.8.6.5  Facilitar una buena ventilación controlando que exista  un espacio de un metro entre la línea del producto más alto (en anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos con las paredes.

- 6.8.6.6 Para facilitar una buena ventilación se deben instalar extractores de escape o respiraderos  (no es aconsejable instalar un sistema de calefacción central).

- 6.8.6.7  Controlar la temperatura en el interior de la bodega la que debe estar  acorde a las características del producto almacenado.

- 6.8.6.8 Construir las bodegas con materiales con características retardantes al fuego, en especial la estructura que soporta el techo.

- 6.8.6.9  Asegurar que  el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas para permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones.

- 6.8.6.10  Sobre el piso de entrada la bodega debe tener una rampa inclinada con un alto no menor de 10 cm , con una pendiente no mayor al 10% para facilitar el acceso de los vehículos, esta rampa también debe construirse cuando exista conexión entre las bodegas.

- 6.8.6.11 Contar con canales periféricos de recolección construidos de hormigón, con una profundidad mínima de 15 cm bajo el nivel del suelo de la bodega.  Estos canales deben conectarse a una fosa o sumidero especial de tratamiento, con el fin de que las áreas cercanas no se contaminen y no deben estar directamente conectados al alcantarillado público.

- 6.8.6.12  Tener un sumidero dentro del área de la bodega, el cual se conectará con el externo.

- 6.8.6.13  Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a tierra.

- 6.8.6.14  El alumbrado artificial debe estar instalado sobre los pasillos, a una altura de 1 metro sobre la línea más alta del producto almacenado.

- 6.8.6.15  La bodega debe tener puertas de emergencia, las mismas que se ubicarán a 30 metros de distancia unas de otras, cuando el tamaño de la bodega así lo amerite.

- 6.8.6.16  Las puertas de emergencia de las bodegas deben estar siempre libres de obstáculos que impidan salir del local, deben abrirse hacia fuera y con un sistema de abertura rápida.

- (Continúa)

- 6.8.6.17  Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente lavaojos.

- 6.8.6.18  La bodega debe tener un bordillo en su alrededor.

- 6.8.6.19  Cuando exista conexión entre bodegas debe haber un muro rompe fuegos el mismo que deberá tener 15 cm de espesor tanto en las paredes como en el techo y debe sobresalir de las mismas hasta una altura de 1 metro.

- 6.8.6.20  Las aberturas de las paredes de la bodega deberán estar protegidas con malla metálica  o barrotes metálicos para prevenir la entrada de roedores u otros animales que destruyan los productos almacenados.

- 6.8.6.21  Todas las bodegas  deben disponer de un sistema pararrayos.

- 6.8.7   Operaciones de carga y descarga.

- 6.8.7.1 Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y descarga de productos químicos peligrosos debe estar bien informado sobre la toxicidad y peligro potencial y debe utilizar el equipo de seguridad para las maniobras de carga y descarga.

- 6.8.7.2 Se debe proporcionar información sobre los procedimientos para manejar fugas derrames, escapes de los productos químicos y a quien se debe llamar en caso de emergencia para obtener información médica y técnica.

- 6.8.7.3 Todas las operaciones de carga y descarga, almacenamiento o inspección, deben ser realizadas conjuntamente por al menos dos personas en todo momento.

- 6.8.7.4 Se debe verificar que las cantidades y tipos de productos químicos peligrosos entregados o despachados están de acuerdo con las guías de embarque.

- 6.8.7.5 Antes de la carga o durante ella,  todo envase debe inspeccionarse para verificar su hermeticidad y para advertir la posible iniciación de fugas en el cierre, en su parte superior, costados, fondo y parte baja. Al localizar algún daño se debe proceder de la siguiente manera:

- Suspender todo tipo de maniobra.

- Aislar el área contaminada.

- Notificar al encargado.

- Vigilar que nadie ingrese al área contaminada.

- Esperar instrucciones del médico y la llegada del personal calificado encargado de las operaciones de limpieza y disposición final de los residuos.

6.8.8    Colocación   y   apilamiento

- Los productos químicos peligrosos deben ser almacenados de acuerdo al grado de incompatibilidad con otros productos.

- Los envases no deben estar colocados directamente en el suelo sino sobre plataformas o paletas.

- Los envases que contienen productos líquidos deben almacenarse con los cierres hacia arriba.

- Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos con otros.

- Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una sola clasificación.

- Los bloques para almacenar productos químicos, deben tener un ancho de dos paletas y un largo que no excederá de ocho paletas.

- La distancia libre entre el bloque y la pared, así como  entre bloques debe ser 1 metro.

- La altura de apilado no debe exceder a dos paletas, solamente se permite colocar un bulto encima de otro y cada bulto no debe tener más de 1,3 metros de alto.

- Las filas (cada paleta) del bloque  deben estar debidamente identificadas y señaladas (marcadas en el piso de la bodega).

(Continúa)

- Los anaqueles para almacenar deben estar claramente identificados y la distancia libre entre bloques de anaqueles, así como de anaqueles a las paredes debe ser de 1 metro.

6.9   Envases

6.9.1   Los tipos de envases reconocidos son los que se indican en  el numeral 5 de esta norma.

6.9.2   El fabricante y el comercializador deben utilizar envases o embalajes de buena calidad, fabricados y cerrados de forma tal que, una vez preparados para su expedición, no puedan sufrir, bajo condiciones normales de manejo, ningún escape que pueda deberse a cambios de temperatura, de humedad o de presión.

6.9.3  El fabricante de productos químicos peligrosos puede reusar  o reciclar los envases

6.9.4  No se debe comercializar envases que hayan contenido productos químicos peligrosos.

6.9.5  El fabricante y comercializador de productos químicos debe utilizar envases seguros que los niños no puedan abrir, particularmente cuando se trate de productos domésticos tóxicos.

6.9.6  La industria y el comercio, en coordinación con las autoridades competentes, deben reducir los peligros estableciendo disposiciones para almacenar y eliminar de forma segura los envases y determinar los lugares  de disposición final.

6.9.7   El fabricante, el comercializador, el transportista y el usuario deben tener cuidado que al exterior de los embalajes o envases, no se adhiera ningún producto químico peligroso en cantidad suficiente como para que se cree un riesgo.

6.9.8  El fabricante y el comercializador, al llenar con líquidos los envases deben dejar un espacio vacío suficiente para evitar escape del contenido y su deformación permanente, ante la dilatación del líquido y generación de vapores, por efecto de la temperatura y presión.

6.9.9 Toda persona que almacene y maneje productos químicos peligrosos debe ser responsable de que las partes de los envases que estén directamente en contacto con productos químicos peligrosos, no sean afectadas por la acción de tales productos.

6.9.10 De ser necesario,  los envases deben estar provistos de un revestimiento interior apropiado, el cual no debe tener componentes que puedan reaccionar peligrosamente con el producto.

6.9.11 Todo envase, antes de ser llenado y entregado para su manejo, debe ser inspeccionado por el fabricante, el importador y el comercializador, para asegurarse que no presente corrosión, contaminación y otros deterioros. Si se comprobare alguna anomalía en estos envases, se debe dejar de utilizarlos.

6.9.12  Toda persona que almacene y maneje productos químicos peligrosos, debe ser responsable de que todo envase sea considerado como lleno hasta que  se eliminen totalmente sus residuos.

6.9.13  Los envases que contengan diversos  productos químicos peligrosos y que puedan reaccionar entre sí, no deben ser colocados en el mismo contenedor. Esta responsabilidad corresponde a todas aquellas personas que almacenen y manejen productos químicos peligrosos.

6.9.14  Quienes manejen productos químicos peligrosos deben abstenerse de comer, beber y fumar durante el proceso de manipuleo.

6.9.15  No se debe reenvasar productos químicos peligrosos sin la correspondiente licencia y autorización.

(Continúa)

6.9.16  Todo envase tiene que estar debidamente etiquetado de acuerdo al tipo y cantidad de producto químico que contenga.

6.10    Prevención y emergencias

6.10.1   Será tarea fundamental de todos los involucrados en el manejo de productos químicos peligrosos el realizar acciones para prevenir accidentes. Para esto se debe: Identificar y evaluar todos los riesgos, así como las zonas vulnerables y de mayor fragilidad y determinar un plan de prevención de riesgos, seleccionando alternativas que lo minimicen y un plan de acción o de actividades para controlarlos.

6.10.2 Planes de prevención. Toda persona que produzca, comercialice, transporte, almacene o utilice productos químicos peligrosos, debe contar con un plan de prevención, que contemple, al menos, los siguientes elementos:

6.10.2.1   Nombres, dirección y teléfono de al menos dos personas responsables con los que se pueda hacer contacto en caso de emergencia.

6.10.2.2  Nombre, descripción y características tóxicas y peligrosas del producto.

6.10.2.3  Descripción de los riesgos de salud que provienen del manipuleo, contacto, exposición a dichos productos.

6.10.2.4  Descripción del equipo de protección personal a utilizar.

6.10.2.5  Programa de capacitación e información sobre los tipos y métodos de control de derrames y emergencias.

6.10.2.6  Información sobre los primeros auxilios en caso de exposición a productos químicos.

6.10.2.7 Identificación de centros nacionales o regionales de información toxicológica y atención en casos de accidentes con productos químicos, a fin de que puedan dar orientaciones inmediatas sobre primeros auxilios y tratamiento médico, y resulten 	accesibles en todo momento por teléfono o radio.

6.10.3  Plan de acción.   Para enfrentar emergencias, se deben preparar planes de acción que contemplen los siguientes elementos:

6.10.3.1  Identificación del tipo de emergencia.

6.10.3.2  Identificación del tipo de producto químico peligroso.

6.10.3.3  Acciones necesarias para minimizar el efecto de la emergencia.

6.10.4   El manejo de emergencias es responsabilidad del fabricante, del comercializador, del transportista y de los conductores del vehículo. Para optimizar estas acciones se coordinará con los organismos públicos y privados  que tengan relación con el tema.

6.10.5   Para el manejo de una emergencia el transportista y  los conductores deben realizar las siguientes acciones:

6.10.5.1  Adoptar medidas de detección inmediata de derrame, incendio, fuga o explosión.

6.10.5.2  Identificar las operaciones de control a ser desarrolladas durante la emergencia.

6.10.5.3  Establecer comunicación, a la brevedad posible con entidades públicas y privadas que puedan prestar ayuda emergente.

(Continúa)

6.10.5.4 Mantener por todos los medios al alcance, la temperatura recomendada para la conservación de los productos químicos, a fin de controlar su reactividad, inflamabilidad y explosividad.

6.10.5.5 Adoptar medidas para limitar la dispersión del producto químico peligroso causante de la emergencia.

6.10.5.6  La respuesta ante la emergencia debe ser adecuada y precisa, y se debe poner especial énfasis en la velocidad de ejecución de las acciones tendientes a contrarrestar el evento. Hay que tomar siempre como guía las hojas de seguridad  (Anexo B) para el manejo de productos químicos peligrosos e indicar las guías de transporte (Anexos A y C) al personal de emergencia que acuda al accidente.

6.10.6 El responsable de la gestión de productos químicos peligrosos coordinará con las autoridades competentes, los procedimientos para la atención de accidentes con productos químicos peligrosos, como:

6.10.6.1  Emplear los recursos (humanos, materiales y económicos) con que se cuenta para ejecutar las operaciones de control identificadas.

6.10.6.2  Aislar la zona del accidente para impedir una mayor expansión del evento y evitar el acceso de personas extrañas. En caso necesario, se deberán articular acciones de evacuación.

6.10.6.3  Llevar a cabo un levantamiento de información primaria que permita diagnosticar la situación imperante.

6.10.6.4  Efectuar un reconocimiento inmediato para determinar el tipo de agentes químicos presentes en la emergencia.

6.10.6.5   Estimar posibles daños materiales.

6.10.6.6  Evaluar sistemáticamente el progreso de las acciones para el manejo de la emergencia.

6.10.7  Las acciones de mitigación y recuperación de las zonas afectadas son responsabilidad de las personas naturales o jurídicas, representantes legales de las empresas e instituciones ya sean de carácter público o privado quienes deben cumplir las acciones establecidas por la autoridad competente. Para esto se deben llevar a cabo las siguientes acciones:

6.10.7.1  Elaborar un informe del accidente que incluya los impactos en la salud humana y ambiente, los costos y plazos de mitigación y recuperación.

6.10.7.2  Evaluar las necesidades para lograr una rehabilitación de la zona.

6.10.7.3  Establecer un plan de mitigación a corto y mediano plazo con acciones ambientalmente sustentables.

6.10.7.4 Vigilar el cumplimiento y el desarrollo de todas las actividades propuestas con programas de control y seguimiento.

6.11   Tratamiento   y   disposición final

6.11.1  Tratamiento.

6.11.1.1  Para la aplicación de las tecnologías apropiadas, la empresa debe establecer  su proceso de tratamiento y disposición final, objetivo, alcance, referencia de normas, responsables, procedimientos, instructivos de trabajo y registro de los mismos que estarán a disposición de la autoridad competente.

(Continúa)

6.11.1.2  La empresa responsable de los residuos de productos químicos peligrosos, envases, embalaje y productos caducados, debe establecer el proceso de tratamiento y eliminación adecuado, considerando el reciclaje como primera alternativa, basado en las normas vigentes, información técnica de los componentes del residuo a tratar, caracterización del mismo.  La empresa llevará un registro del volumen de los residuos tratados que estará a disposición de la autoridad competente.

6.11.1.3  Para minimizar los peligros de contaminación al ambiente, causados por los derrames de productos químicos peligrosos, después de terminada la limpieza, se debe realizar un muestreo y análisis de los suelos, materiales absorbentes y demás desechos  para recomendar su disposición final de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes,  reglamentos y leyes existentes.

6.11.1.4   La solidificación / estabilización, aplicadas a los residuos tóxicos y peligrosos, así como a suelos, sedimentos y materiales contaminados, se basan en la obtención mediante la mezcla de los residuos a tratar con aglomerantes más aditivos adecuados, dé un producto final, que tras un tiempo de fraguado y curado, se convierte en un residuo inerte de fácil deposición en vertederos controlados. Dependen de las características de los residuos, agentes aglomerantes inorgánicos  ( cemento, cal, puzolanas, yeso, silicatos, etc.), orgánicos (poliesteres, resinas epoxi, polietileno, asfalto, etc.), o combinaciones de los dos y aditivos que se utilicen;   la mayoría son procesos patentados, existiendo algunos de tipo genérico como las siguientes:

- Solidificación.  Proceso de transformación del residuo peligroso en un sólido de alta integridad estructural que puede o no involucrar una reacción química con un aditivo.

- Encapsulación.   Proceso mediante el cual se atrapa una partícula tóxica o un residuo en una sustancia, aislándola completamente. La microencapsulación maneja las partículas individualmente mientras que la macroencapsulación es la encapsulación de una aglomeración de residuos o materiales microencapsulados.

6.11.1.5 La incineración, aplicada para la destrucción o eliminación del residuo tóxico sometiéndolo a altas temperaturas de combustión (mayores que 1500 0C). Se debe asegurar que los incineradores cumplan con las normas de emisiones de gases.

6.11.1.6  La adsorción, que es el proceso mediante el cual el componente tóxico del residuo queda fijado al sólido adsorbente ( carbón activado, arcillas, aluminosilicatos, tierra de diatomeas, etc.)

6.11.1.7  La inactivación  química, que es la transformación irreversible de los componentes tóxicos del residuo en no tóxicos a través de reacciones con otro producto químico.

6.11.2   Disposición final

6.11.2.1  Relleno

- Relleno de seguridad.  Relleno que está destinado para almacenar únicamente desechos considerados peligrosos. El proceso de llenado de las celdas se lo realiza mediante monodisposición, en la cual se depositan una sola clase de desechos peligrosos que contengan características similares y al mezclarse no interactúen.

- Relleno sanitario.  Relleno en el cual  se pueden depositar tanto desechos peligrosos, como desechos domésticos mediante celdas separadas o mediante codisposición.

6.11.2.2  Pozos profundos.

- En la ubicación propuesta para hacer un pozo profundo, se debe estudiar minuciosamente la geología de la región. El alcance geográfico de la investigación, debe extenderse lo suficiente como para garantizar que las regiones adyacentes no sean afectadas.  Los pozos profundos deben contar con una licencia ambiental otorgada por la autoridad competente.

- La empresa que maneje residuos peligrosos, podrá adoptar otras alternativas, las mismas que deben ser aprobadas por las autoridades competentes.

(Continúa)

ANEXO A

MODELO DE DOCUMENTO DE EMBARQUE

| NOMBRE DE LA EMPRESA: NOMBRE DEL RESPONSABLE: DIRECCIÓN: TELÉFONO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRES DEL CONDUCTOR Y DEL AUXILIAR: TIPO Y No. DE LICENCIA: No. DE PLACA: VEHÍCULO: MARCA:........................................... VIN: ........................................... |  |  |  |
| LUGAR DE SALIDA |  | LUGAR DE DESTINO |  |
| NOMBRE DEL DESTINATARIO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: |  |  |  |
| NOMBRE DEL PRODUCTO |  | NÚMERO DE LAS NACIONES UNIDAS (NU): |  |
| CANTIDAD: | EMBALAJE: |  | PESO (kg): |
| NOMBRE Y FIRMA DEL EXPEDIDOR: ____________________________________ |  | LUGAR Y FECHA: |  |

(Continúa)

ANEXO B

MODELO DE HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS

| NOMBRE DE LA EMPRESA |  | NIVEL DE RIESGO SALUD: INFLAMABILIDAD: REACTIVIDAD: |
| --- | --- | --- |

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES - MSDS

| 1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL |  | MSDS * No. |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE COMERCIAL: NOMBRE QUÍMICO: USO: SINÓNIMOS: NOMBRE FABRICANTE: DIRECCIÓN FABRICANTE: NOMBRE DISTRIBUIDOR: DIRECCIÓN DISTRIBUIDOR: FORMULA QUÍMICA NUMERO CAS*: |  | TELÉFONO DE EMERGENCIA: |

* cas: (Chemical Abstract Service): CÓDIGO DEL PRODUCTO		     * MSDS: (Material Safety Data Sheet): 									        Hojas de seguridad de materiales

| 2. INGREDIENTES PELIGROSOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUSTANCIA | % | NUM. CAS* | LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL |  |  |
|  |  |  | TLV* | TLV-TWA* |  |

*  TLV: (Threshold Limit Valves) Valor  umbral límite

TLV-TWD: (Tire Weighted Average):  Valor límite promedio ponderado en el tiempo

3. PROPIEDADES FÍSICAS

ESTADO FÍSICO:

APARIENCIA Y COLOR:

TEMPERATURA DE FUSIÓN (°C):

TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (°C) (RANGO)

SOLUBILIDAD EN AGUA:

OLOR_:

% DE VOLÁTILES POR VOLUMEN:

PRESIÓN DE VAPOR A 20°C (mm de Hg):

DENSIDAD DE VAPOR: € MAS PESADO QUE EL AIRE € MÁS LIVIANO QUE EL AIRE

TASA DE EVAPORACIÓN: € MÁS RÁPIDO € MÁS LENTO QUE EL BUTIL ACETATO

DENSIDAD RELATIVA:

pH:

*  Ver Apéndice Y.

(Continúa)

| 4. RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ES INFLAMABLE?: € SI € NO | PUNTO INFLAMACIÓN (°C): | TEMPERATURA AUTOIGNICIÓN (°C): |
| LIM. SUPERIOR LIM. INFERIOR: INFLAMABILIDAD (%): INFLAMABILIDAD (%): |  |  |
| MEDIOS DE EXTINCIÓN RECOMENDADOS: € CO2 € POLVO QUÍMICO SECO € AGUA PULVERIZADA € ESPUMA € OTROS € NO APLICABLE |  |  |
| PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS: |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADO: |  |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA: |  |  |

5. RIESGOS PARA LA SALUD

€ INHALACIÓN € CONTACTO CON LA PIEL € CONTACTO CON LOS OJOS € INGESTIÓN

INHALACIÓN:

CONTACTO CON LA PIEL:

CONTACTO CON LOS OJOS:

INGESTIÓN:

OTROS: (CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS, ETC)

SOBREEXPOSICIÒN REPETIDA:

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN:

CONTACTO CON LA PIEL:

CONTACTO CON LOS OJOS:

INGESTIÓN:

INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO:

(Continúa)

6. RIESGOS AMBIENTALES

BIODEGRADABILIDAD/PERSISTENCIA:

BIOTOXICIDAD:

COMPORTAMIENTO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO:

7. ESTABILIDAD

ESTABILIDAD: € ESTABLE € INESTABLE

CONDICIONES QUE SE DEBE EVITAR:

INCOMPATIBILIDAD:

PRODUCTOS PELIGROSOS POR DESCOMPOSICIÓN QUÍMICA:

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: € OCURRIRÁ € NO OCURRIRÁ

CONDICIONES QUE SE DEBE EVITAR

8. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ESCAPE ACCIDENTAL

PASOS A SEGUIR EN CASO DE FUGA O DERRAME:

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBE USARSE:

MÉTODOS DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS:

9. MÉTODOS DE CONTROL DE HIGIENE INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN PERSONAL

CONTROLES DE INGENIERÍA:

VENTILACIÓN LOCAL:

VENTILACIÓN POR DILUCIÓN:

PROTECCIÓN RESPIRATORIA:

PROTECCIÓN DE LOS OJOS:

PROTECCIÓN DE LAS MANOS:

OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN:

10. PRECAUCIONES ESPECIALES

MANEJO:

ALMACENAMIENTO:

OTRAS PRECAUCIONES:

11. INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD

DATOS AGUDOS O CRÍTICOS:

DÉRMICA:

ORAL:

IRRITACIÓN DE LOS OJOS:

IRRITACIÓN DE LA PIEL:

SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL:

12. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

INFORMACIÓN SOBRE INCIDENTES: (Guía de emergencia de transporte):

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DOT*: UN _______________

ETIQUETA SEGÚN DOT*:

* DOT: (US Departament of Transportation) = Departamento de transporte de los Estados Unidos.

13. RESPONSABILIDAD

ELABORADO POR:   __________________			FECHA:	_____________________

REVISADO POR:	   __________________			FECHA:	_____________________

CANCELA:                ___________________

(Continúa)

ANEXO C

MODELO DE TARJETA DE EMERGENCIA

NOMBRE DE LA EMPRESA

TARJETA DE EMERGENCIA

| NOMBRE COMERCIAL DEL MATERIAL: | MSDS* No. |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN:

RIESGOS DEL PRODUCTO EN CASO DE DERRAMES O FUEGO:

PROTECCIÓN BÁSICA RECOMENDADA:

EN CASO DE ACCIDENTE

SI OCURRE ESTO							HAGA LO SIGUIENTE

| DERRAMES O FUGAS |  |  |
| --- | --- | --- |

| FUEGO |  |  |
| --- | --- | --- |

| EXPOSICIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |

ELABORADO POR:  _____________________		FECHA: __________________

MSDS DE:

* Ver Apéndice Y.

(Continúa)

ANEXO D

MODELO DE ROTULO DE RIESGO

ROMBO DE IDENTIFICACIÓN N.F.P.A 704 HAZMAT

Etiqueta para los envases

ROJO

100 mm

AMARILLO

BLANCO

AZUL

100 mm

NOTA:  Las etiquetas para los envases:

- No deben ser menores a los 100 mm por 100 mm

- El rombo está dividido en 4 zonas a las cuales les corresponde un color y un número

- El color indica el tipo de riesgo existente con las sustancia y el número indica el nivel de riesgo.

- (Continúa)

- ANEXO E

- COLORES PARA LOS RÓTULOS DE PELIGRO Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

| REFERENCIA PANTONE |  |
| --- | --- |
| COLOR | BÁSICO |
| ANARANJADO | 152 |
| AMARILLO | 109 |
| BLANCO | W |
| NEGRO | NEGRO O 419 |
| ROSA INTENSO | 198 |
| VERDE | 361 |
| ROJO | 485 |
| AZUL | 299 |

(Continúa)

ANEXO F

SIMBOLOS GRAFICOS O DISEÑOS DE LAS ETIQUETAS:

| Rótulo de advertencia de peligro | Clasificación |
| --- | --- |
| SIMBOLO Y LEYENDA - NEGRO FONDO - ANARANJADO | Clase 1 Explosivos |
| SIMBOLO Y LEYENDA - NEGRO FONDO - BLANCO SIMBOLO Y LEYENDA - BLANCO FONDO - ROJO SIMBOLO Y LEYENDA - BLANCO FONDO - VERDE | CLASE 2 Gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión |
| SIMBOLO Y LEYENDA - BLANCO FONDO - ROJO | CLASE 3 Líquidos inflamables |
| SIMBOLO Y LEYENDA - NEGRO FONDO - BLANCO CON RAYAS ROJAS SIMBOLO Y LEYENDA - NEGRO FONDO MIDAD SUPERIOR BLANCO MITAD INFERIOR ROJO SIMBOLO Y LEYENDA- BLANCO FONDO - AZUL | CLASE 4 Sólidos inflamables: material espontánea-mente combustible y material que en con-tacto con el agua emite gases inflamables |
| SIMBOLO Y LEYENDA - NEGRO FONDO - AMARILLO SIMBOLO Y LEYENDA - NEGRO FONDO - AMARILLO | CLASE 5 Oxidantes y peróxidos orgánicos |

(Continúa)

ANEXO F (Continuación)

| Rótulo de advertencia de peligro | Clasificación |
| --- | --- |
| SIMBOLO Y LEYENDA - NEGRO FONDO - BLANCO SIMBOLO Y LEYENDA - NEGRO FONDO - BLANCO SIMBOLO Y LEYENDA - NEGRO FONDO - BLANCO | CLASE 6 Material venenoso y sustancias infecciosas |
| SIMBOLO Y LEYENDA - NEGRO NUMERO ROMANO - ROJO FONDO - BLANCO SIMBOLO Y LEYENDA - NEGRO NUMERO ROMANO - ROJO FONDO - MITAD SUPERIOR AMARILLO, MITAD INFERIOR BLANCO SIMBOLO Y LEYENDA - NEGRO NUMERO ROMANO - ROJO FONDO - MITAD SUPERIOR AMARILLO , MITAD INFERIOR BLANCO | CLASE 7 Material radiactivo |
| SIMBOLO - NEGRO FONDO - MITAD SUPERIOR BLANCO, MITAD INFERIOR NEGRA Y LEYENDA BLANCO | CLASE 8 Material corrosivo |
| FONDO - MITAD SUPERIOR BLANCO CON RAYAS NEGRAS, MITAD INFERIOR BLANCO Y LEYENDA NEGRA | CLASE 9 Material peligroso misceláneo |

(Continúa)

ANEXO G

MODELO DE CARTELES CON NUMERO DE IDENTIFICACIÓN

ROTULOS PARA LAS UNIDADES DE TRANSPORTE

Cartel y placa rectangular anaranjada

³

³

³ 65 mm

120 mm

1 090

300 mm

NOTA:  Los rótulos para las unidades de transporte:

- Los  rombos  no  deben ser menores a los  250 mm  por  250 mm para el límite de corte, con un margen interno  de 12,5 mm

- Las placas rectangulares anaranjadas no deben ser menores los 300 mm de largo por 120 mm de ancho y los dígitos negros de Naciones Unidas no deben tener un alto menor a 65 mm .

- (Continúa)

- ANEXO H

- MODELO DE RÓTULOS DE PELIGRO PARA ENVASES

Límite de corte

(110 mm × 110 mm

Límite de moldura

(100 mm × 100 mm)

Límite de corte

(100 mm × 100 mm)

5 mm

Ángulo inferior

- NOTA:

- Las etiquetas para los envases:

- No deben ser menores a los 100 mm por 100 mm, para el límite de moldura

- No deben ser menores a los 110 mm por 110 mm, para el límite de corte.

- (Continúa)

- ANEXO I

- UBICACIÓN DE LOS CARTELES EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE

- I.1  En unidades de un remolque

I.1.3  PARTE TRASERA

I.1.4  PARTE DELANTERA

I.1.1  LADO IZQUIERDO

I.1.2  LADO DERECHO

- (Continúa)

- ANEXO I (Continuación)

- I.2  En unidades de  doble remolque

I.2.1  LADO IZQUIERDO

I.2.2  LADO DERECHO

I.2.3  PARTE TRASERA

I.2.4  PARTE DELANTERA

Segundo remolque

Primer remolque/ unidad motriz

Segundo remolque

Primer remolque

- (Continúa)

- ANEXO   J

- NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

- PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS

| Error: Reference source not foundNOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Aceite de alcanfor | 1130 |
| Aceite de alquitrán de hulla | 1136 |
| Aceite de alquitrán de hulla | 1137 |
| Aceite de esquisto | 1288 |
| Aceite de fusel | 1201 |
| Aceite de petróleo crudo | 1267 |
| Aceite de pino | 1272 |
| Aceite de resina | 1286 |
| Aceite mineral | 1270 |
| Aceite, n.e.o.m., punto de inflamación menos de los 930C | 9277 |
| Aceite para calefacción, ligero | 1202 |
| Aceites de acetona | 1091 |
| Acetal | 1088 |
| Acetaldehído | 1089 |
| Acetaldehído amonical | 1841 |
| Acetato de 2-etilbutilo | 1177 |
| Acetato de alilo | 2333 |
| Acetato de ciclohexilo | 2243 |
| Acetato de éter monoetílico del etilenglicol | 1172 |
| Acetato de éter monometílico del etilenglicol | 1189 |
| Acetato de etilo | 1173 |
| Acetato de etoxietilo | 1172 |
| Acetato de isobutilo | 1213 |
| Acetato de isopropenilo | 2403 |
| Acetato de isopropilo | 1220 |
| Acetato de mercurio | 1629 |
| Acetato de metilamilo | 1233 |
| Acetato de metilo | 1231 |
| Acetato de n-propilo | 1276 |
| Acetato de plomo | 1616 |
| Acetato de uranilo | 9180 |
| Acetato de vinilo | 1301 |
| Acetato de vinilo, inhibido | 1301 |
| Acetato fenilmercúrico | 1674 |
| Acetato mercúrico | 1629 |
| Acetato mercuroso | 1629 |
| Acetato metilamílico | 1233 |
| Acetatos de amilo | 1104 |
| Acetatos de butilo | 1123 |
| Acetileno | 1001 |
| Acetileno, disuelto | 1001 |
| Acetilida de litio - Etilendiamina, complejo de | 2813 |
| Acetilmetilcarbinol | 2621 |
| Acetoarsenito de cobre | 1585 |
| Acetona, y soluciones de | 1090 |
| Acetonitrilo | 1648 |
| Ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético | 2765 |
| Ácido 2,4,5-triclorofenoxipropiónico | 2765 |
| Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético | 2765 |

(Continúa)

| Error: Reference source not foundNOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Ácido 2-cloropropiónico | 2511 |
| Ácido 3-cloroperoxibenzoico | 2755 |
| Ácido acético, glacial | 2789 |
| Ácido acético, solución de, con más del 10% y un máximo del 80% de ácido | 2790 |
| Ácido acético, solución de, con más del 80% de ácido | 2789 |
| Ácido acrílico, inhibido | 2218 |
| Ácido alfa-cloropropiónico | 2511 |
| Ácido arsénico, líquido | 1553 |
| Ácido arsénico, sólido | 1554 |
| Ácido bromhídrico, y soluciones | 1788 |
| Ácido bromoacético, sólido | 1938 |
| Ácido bromoacético, solución de | 1938 |
| Ácido butil fosfato | 1718 |
| Ácido butil fosfórico | 1718 |
| Ácido butírico | 2820 |
| Ácido cacodílico | 1572 |
| Ácido caproico | 2829 |
| Ácido caproico (ácido hexanoico) | 1760 |
| Ácido carbólico | 1671 |
| Ácido cianhídrico | 1051 |
| Ácido cianhídrico, solución acuosa, con menos del 5% de ácido cianhídrico | 1613 |
| Ácido cianhídrico, solución acuosa, con máximo del 20% de cianuro de hidrógeno | 1613 |
| Ácido cianhídrico, solución acuosa, con un mínimo del 5% de ácido cianhídrico | 1613 |
| Ácido clorhídrico, anhidro | 1050 |
| Ácido clorhídrico, solución de | 1789 |
| Ácido clórico, solución acuosa | 2626 |
| Ácido cloroacético, fundido | 3250 |
| Ácido cloroacético, líquido | 1750 |
| Ácido cloroacético, sólido | 1751 |
| Ácido cloroplatínico, sólido | 2507 |
| Ácido clorosulfónico | 1754 |
| Ácido clorosulfónico y trióxido de azufre, mezcla de | 1754 |
| Ácido cresílico | 2022 |
| Ácido crómico, sólido | 1463 |
| Ácido crómico, solución de | 1755 |
| Ácido cromosulfúrico | 2240 |
| Ácido crotónico | 2823 |
| Ácido dicloroacético | 1764 |
| Ácido dicloroisocianúrico, seco, y sus sales | 2465 |
| Ácido dicloropropiónico | 1760 |
| Ácido difluorofosfórico, anhidro | 1768 |
| Ácido dodecilbencensulfónico | 2584 |
| Ácido, en lodo | 1906 |
| Ácido etilsulfúrico | 2571 |
| Ácido fenolsulfónico, líquido | 1803 |
| Ácido flouroacético | 2642 |
| Ácido fluobórico | 1775 |
| Ácido fluorhídrico, anhidro | 1052 |

(Continúa)

| Error: Reference source not foundNOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Ácido fluorhídrico, solución de | 1790 |
| Ácido fluórico | 1790 |
| Ácido fluorobórico | 1775 |
| Ácido fluorofosfórico, anhidro | 1776 |
| Ácido fluorosilícico | 1778 |
| Ácido fluorosulfónico | 1777 |
| Ácido fluorosilícico | 1778 |
| Ácido fórmico | 1779 |
| Ácido fosfórico | 1805 |
| Ácido fosfórico | 2834 |
| Ácido fosfórico di (2-etilhexilo) | 1902 |
| Ácido fosfórico, orto | 2834 |
| Ácido hexafluorofosfórico | 1782 |
| Ácido hexanoico | 1760 |
| Ácido hidrofluosilícico | 1778 |
| Ácido hidrosílico fluórico | 1778 |
| Ácido isobutírico | 2529 |
| Ácido Isopentanoico | 1760 |
| Ácido, líquido, n.e.o.m. | 1760 |
| Ácido maléico | 2215 |
| Ácido metacrílico, inhibido | 2531 |
| Ácido, mezcla de, gastado, nitrante | 1826 |
| Ácido mezclado | 1796 |
| Ácido mezclado, gastado | 1826 |
| Ácido monocloroacético, líquido | 1750 |
| Ácido monofluorofosfórico | 1776 |
| Ácido muriático | 1789 |
| Ácido nitrante | 1796 |
| Ácido nitrante, mezclas | 1796 |
| Ácido nitrante, mezclas de, gastado | 1826 |
| Ácido nítrico, diferente al fumante, con más del 40% de ácido | 2031 |
| Ácido nítrico, diferente al fumante rojo, con más del 70% de ácido nítrico | 2031 |
| Ácido nítrico, diferente al fumante rojo, con un máximo del 70% de ácido níitrico | 2031 |
| Ácido nítrico, diferente al fumante, con un máximo del 40 % de ácido | 1760 |
| Ácido nítrico fumante | 2032 |
| Ácido nítrico, fumante rojo | 2032 |
| Ácido nitrobencensulfónico | 2305 |
| Ácido nitroclorhídrico | 1798 |
| Ácido nitromuriático | 1798 |
| Acido nitrosilsulfúrico | 2308 |
| Acido para grabado, líquido, n.e.o.m | 1790 |
| Acido peracético, solución de | 2131 |
| Acido perclórico, con más del 50% y un mínimo del 72% de ácido, por peso | 1873 |
| Acido perclórico, con un máximo del 50% de ácido, en peso | 1802 |
| Acido peroxiacético, solución de | 2131 |
| Acido pícrico, húmedo con un mínimo del 10% de agua | 1344 |
| Acido propanoico | 1848 |
| Acido propiónico | 1848 |
| Acido selénico | 1905 |
| Acido siliciofluórico | 1778 |
| Acido sulfámico | 2967 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Acido sulfúrico | 1830 |
| Acido sulfúrico, con un máximo del 51% de ácido | 2796 |
| Acido sulfúrico, fumante, con menos del 30% de trióxido de azufre libre | 1831 |
| Acido sulfúrico, fumante, con un mínimo del 30% de trióxido de azufre libre | 1831 |
| Acido sulfúrico, gastado | 1832 |
| Acido sulfuroso | 1833 |
| Acido tioacético | 2436 |
| Acido tioglicólico | 1940 |
| Acido tioláctico | 2936 |
| Acido toluensulfónico, líquido, con más del 5% de ácido súlfurico libre | 2584 |
| Acido toluensulfónico, líquido, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | 2586 |
| Acido toluensulfónico, sólido, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | 2583 |
| Acido toluensulfónico, sólido, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | 2585 |
| Acido tricloroacético | 1839 |
| Acido tricloroacético, solución de | 2564 |
| Acido tricloroisocianúrico, seco | 2468 |
| Acido trifluoroacético | 2699 |
| Acido trinitrobenzoico, húmedo | 1355 |
| Acido trinitrobenzoico, húmedo con mínimo de 30% de agua | 1355 |
| Acido valérico (n-ácido pentanoico) | 1760 |
| Acido yodhídrico, y soluciones | 1787 |
| Acido alquilsulfónicos, líquidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | 2584 |
| Acido alquilsulfónicos, líquidos, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | 2586 |
| Acidos alquilsulfónicos, sólidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | 2583 |
| Acidos alquilsulfónicos, sólidos, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | 2585 |
| Acidos alquilsulfúricos. | 2571 |
| Acidos arilsulfónicos, líquidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | 2584 |
| Acidos arilsulfónicos, líquidos, con máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | 2586 |
| Acidos arilsulfónicos, sólidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | 2583 |
| Acidos arilsulfónicos, sólidos, con máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | 2585 |
| Acidos fluorhídrico y sulfúrico, mezclas de | 1786 |
| Acidos sulfúrico y fluorhídrico, mezcla de | 1786 |
| Acridina | 2713 |
| Acrilamina | 2074 |
| Acrilato de butilo | 2348 |
| Acrilato de etilo, inhibido | 1917 |
| Acrilato de isubutilo | 2527 |
| Acrilato de metilo, inhibido | 1919 |
| Acrilonitrilo, inhibido | 1093 |
| Acroleína, dímero estabilizado | 2607 |
| Acroleína, inhibida | 1092 |
| Acumulador, acumulación eléctrica, seco, que contiene hidróxido de potasio | 1813 |
| Acumulador, equipo accionado por (acumulador húmedo) | 3171 |
| Acumulador, vehículo accionado por (acumulador húmedo) | 3171 |
| Acumuladores, acumulación eléctrica, húmedos, llenos de álcali | 2795 |
| Acumuladores, acumulación eléctrica, húmedos, llenos de ácido | 2794 |
| Acumulador, acumulación eléctrica, húmedos, no derramables. | 2800 |
| Acumuladores, acumulación eléctrica, secos, que contienen hidróxido de potasio | 3028 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Acumuladores, húmedos, llenos de ácido (acumulación eléctrica) | 2794 |
| Acumuladores, húmedos, llenos de álcali (acumulación eléctrica) | 2795 |
| Acumuladores, húmedos, no derramables (acumulación eléctrica) | 2800 |
| Acumuladores, presurizados. | 1956 |
| Acumuladores, que contienen sodio | 3292 |
| Acumuladores, secos, que contienen hidrógeno de potasio sólido (acumulación eléctrica) | 2800 |
| Adhesivos | 1133 |
| Adhesivos, que contienen líquido inflamable | 1133 |
| Adiponitrilo | 2205 |
| Aerosoles | 1950 |
| Agente etiológico, n.e.o.m. | 2814 |
| Agente irritante, n.e.o.m. | 1693 |
| Aire, comprimido | 1002 |
| Aire, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 1003 |
| Alcali de aluminio | 2845 |
| Alcaloide, sales de, sólidas, n.e.o.m., venenosas | 1544 |
| Alcaloides, líquidos, n.e.o.m., venenosos | 3140 |
| Alcaloides, sólidos, n.e.o.m., venenosos | 1544 |
| Alcanfor. | 2717 |
| Alcanfor, sintético. | 2717 |
| Alcohol alfa-metilbencílico | 2937 |
| Alcohol alílico | 1098 |
| Alcohol butílico | 1120 |
| Alcohol de motor | 1203 |
| Alcohol, desnaturalizado | 1987 |
| Alcohol desnaturalizado (tóxico) | 1986 |
| Alcohol etílico | 1170 |
| Alcohol etílico, y soluciones de | 1170 |
| Alcohol furfurílico | 2874 |
| Alcohol isoamilo | 1105 |
| Alcohol isobutìlico | 1212 |
| Alcohol isopropílico | 1219 |
| Alcohol metalílico | 2614 |
| Alcohol metilamílico | 2053 |
| Alcohol metílico | 1230 |
| Alcohol, no tóxico, n.e.o.m. | 1987 |
| Alcohol para bebidas | 1170 |
| Alcohol, propargílico | 1986 |
| Alcohol propílico | 1274 |
| Alcoholatos de metales alcalinos, autocalentadores, corrosivos, n.e.o.m. | 3206 |
| Alcoholatos de metales alcalinos, n.e.o.m. | 3206 |
| Alcoholatos de metales alcalinotérreos, n.e.o.m. | 3205 |
| Alcoholatos, solución de, n.e.o.m., en alcohol | 3274 |
| Alcoholes amílicos | 1105 |
| Alcoholes n.e.o.m. | 1987 |
| Alcoholes, tóxicos, n.e.o.m. | 1986 |
| Aldehído isobutílico | 2045 |
| Aldehídos de octilo | 1191 |
| Aldehídos, n.e.o.m. | 1989 |
| Aldehídos, tóxicos, n.e.o.m. | 1988 |
| Aldol | 2839 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Aldrina, y sus mezclas | 2761 |
| Aleaciones de magnesio, con más del 50% de magnesio en polvo. | 1418 |
| Aleaciones de metales alcalinos, líquidas, n.e.o.m. | 1821 |
| Aleaciones de metales alcalinotérreos, n.e.o.m. | 1393 |
| Aleaciones de potasio y sodio. | 1422 |
| Aleaciones de sodio y potasio. | 1422 |
| Aletrina | 2902 |
| Alfa-metilvaleraldehído | 2367 |
| Alfa-monoclorohidrina de glicerol | 2689 |
| Alfa-Naftilamina | 2077 |
| Alfa-pineno | 2368 |
| Algodón, húmedo | 1365 |
| Alilamina | 2334 |
| Alilclorocarbonato | 1722 |
| Aliletil éter | 2335 |
| Alitriclorosilano, estabilizado | 1724 |
| Alquil haluros de aluminio | 3052 |
| Alquilaminas, n.e.o.m. | 2733 |
| Alquilaminas, n.e.o.m. | 2734 |
| Alquilaminas, n.e.o.m. | 2735 |
| Alquilfenoles, líquidos, n.e.o.m. | 3145 |
| Alquilfenoles, sólidos, n.e.o.m. | 2430 |
| Alquilos de aluminio | 3051 |
| Alquilos de litio | 2445 |
| Alquilos de magnesio | 3053 |
| Alquilos de metal, n.e.o.m. | 2003 |
| Alquitranes, líquidos | 1999 |
| Aluminato de sodio, sólido | 2812 |
| Aluminato de sodio, solución de | 1819 |
| Aluminio, derivados del procesamiento de | 3170 |
| Aluminio en polvo, no recubierto | 1396 |
| Aluminio en polvo, recubierto | 1309 |
| Aluminio, escoria de | 3170 |
| Aluminio, fundido | 9260 |
| Aluminioferrosilíceo, en polvo | 1395 |
| Aluminiosilicio, en polvo, no recubierto | 1398 |
| Amalgamas de metales alcalinos | 1389 |
| Amalgamas de metales alcalinotérreos | 1392 |
| Amida de litio | 1412 |
| Amidas de metales alcalinos | 1390 |
| Amilaminas | 1106 |
| Amilmercaptanos | 1111 |
| Amilmetilcetona | 1110 |
| Amiltriclorosilano | 1728 |
| Aminas, inflamables, corrosivas, n.e.o.m. | 2733 |
| Aminas, líquidas, corrosivas, inflamables, n.e.o.m. | 2734 |
| Aminas, líquidas, corrosivas, n.e.o.m. | 2735 |
| Aminas, sólidas, corrosivas, n.e.o.m. | 3259 |
| Aminoetoxietanol | 1760 |
| Aminofenoles (o-, m-, p-) | 2512 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Aminopiridinas (o-, m-, p-) | 2671 |
| Aminopropildietanolamina | 1760 |
| Amoniaco | 1005 |
| Amoniaco, anhidro | 1005 |
| Amoniaco, anhidro, licuado | 1005 |
| Amoniaco, soluciones de, con más del 35% y un máximo del 50% de amoniaco | 2073 |
| Amoniaco, soluciones de, con más del 50% de amoniaco | 1005 |
| Amonio y difluoruro de hidrógeno, solución de | 2817 |
| Amonio y fluoruro de hidrógeno, solución de | 2817 |
| Anhídrido maléico | 2215 |
| Anhídrido acético | 1715 |
| Anhídrido butírico | 2739 |
| Anhídrido crómico | 1463 |
| Anhídrido fosforoso | 1807 |
| Anhídrido ftálico | 2214 |
| Anhídrido isobutírico | 2530 |
| Anhídrido propiónico | 2496 |
| Anhídrido sulfúrico | 1829 |
| Anhídridos tetrahidroftálicos | 2698 |
| Anilina | 1547 |
| Anisidinas | 2431 |
| Anisol | 2222 |
| Anticongelante | 1142 |
| Antimonio, compuestos de, inorgánicos, líquidos, n.e.o.m. | 3141 |
| Antimonio, en polvo | 2871 |
| Aparatos de salvamento, autoinflables | 2990 |
| Aparatos salvavidas, no autoinflables | 3072 |
| Argón, comprimido | 1006 |
| Argón, lìquido refrigerado (líquido criogénico) | 1951 |
| Arsanilato de sodio | 2473 |
| Arseniato de amonio | 1546 |
| Arseniato de calcio | 1573 |
| Arseniato de calcio y arsenito de calcio, mezclas de, sólidas | 1574 |
| Arseniato de magnesio | 1622 |
| Arseniato de potasio | 1677 |
| Arseniato de sodio | 1685 |
| Arseniato de zinc | 1712 |
| Arseniato de zinc y arsenito de zinc, mezclas de | 1712 |
| Arseniato férrico | 1606 |
| Arseniato ferroso | 1608 |
| Arseniato mercúrico | 1623 |
| Arseniatos de plomo | 1617 |
| Arsénico | 1558 |
| Arsénico, blanco, sólido | 1561 |
| Arsénico, compuesto de, sólidos, n.e.o.m. | 1557 |
| Arsenito de Bordeaux, líquido o sólido | 2759 |
| Arsenito de calcio | 1574 |
| Arsenito de cobre | 1586 |
| Arsenito de estroncio | 1691 |
| Arsenito de plata | 1683 |
| Arsenito de potasio | 1678 |
| Arsenito de sodio, sólido | 2027 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Arsenito de sodio, soluciones de, acuosas | 1686 |
| Arsenito de zinc | 1712 |
| Arsenito férrico | 1607 |
| Arsenitos de plomo | 1618 |
| Arsina | 2188 |
| Artículos, presurizados, neumáticos o hidráulicos (que contienen gas no inflamable) | 3164 |
| Asbesto | 2212 |
| Asbesto azul | 2212 |
| Asbesto, azul o pardo | 2212 |
| Asbesto, blanco | 2590 |
| Asbesto blanco | 2590 |
| Asbesto pardo | 2212 |
| Asfalto | 1999 |
| Asfalto para carreteras, líquido | 1999 |
| Asfalto, rebajado | 1999 |
| Azida de bario, húmeda con un mínimo del 50% de agua | 1571 |
| Azida de sodio | 1687 |
| Azinfosmetilo (Gutión) | 2783 |
| Azodicarbonamida | 3242 |
| Azodiisobutironitrilo | 2952 |
| Azufre | 1350 |
| Azufre, fundido | 2448 |
| Bario | 1400 |
| Bario, aleaciones de, pirofóricas | 1854 |
| Bario, compuestos de, n.e.o.m. | 1564 |
| Base de laca, líquida | 1263 |
| Bebida alcohólica | 1170 |
| Bebidas alcohólicas | 3065 |
| Benceno | 1114 |
| Benceno -1,3- Disulfohidracida | 2971 |
| Bencensulfohidracida | 2970 |
| Bencidina | 1885 |
| Bencildimetilamina | 2619 |
| Bencina | 1115 |
| Benzaldehído | 1989 |
| Benzaldehído | 1990 |
| Benzoato de mercurio | 1631 |
| Benzoato de metilo | 2938 |
| Benzonitrilo | 2224 |
| Benzoquinona | 2587 |
| Benzotricloruro | 2226 |
| Benzotrifluoruro | 2338 |
| Berilio, compuestos de, n.e.o.m. | 1566 |
| Berilio, en polvo | 1567 |
| Beta-Naftilamina | 1650 |
| Bifelinos policlorados | 2315 |
| Bifelinos polihalogenados, líquidos | 3151 |
| Bifelinos polihalogenados, sólidos | 3152 |
| Bifluoruro de amonio, sólido | 1727 |
| Bifluoruro de amonio, solución de | 2817 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Bifluoruro de potasio | 1811 |
| Bifluoruro sódico, sólido | 2439 |
| Bifluoruro sódico, solución de | 2439 |
| Bifluoruros, n.e.o.m. | 1740 |
| Bisulfato de hidrógeno y potasio | 2509 |
| Bisulfato de mercurio | 1633 |
| Bisulfato de potasio | 2509 |
| Bisulfato de sodio, sólido | 1821 |
| Bisulfato de sodio, solución de | 2837 |
| Bisulfatos, solución acuosa | 2837 |
| Bisulfito de amonio, sólido | 2693 |
| Bisulfito de amonio, solución de | 2693 |
| Bisulfito de calcio, solución de | 2693 |
| Bisulfito de potasio, solución de | 2693 |
| Bisulfito de sodio, solución de | 2693 |
| Bisulfitos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.o.m. | 2693 |
| Bisulfito, solución acuosa, n.e.o.m. | 2693 |
| Bisulfuro de carbono | 1131 |
| Blanqueador, en polvo | 2208 |
| Bombas, de humo, no explosivas, con líquido corrosivo, sin dispositivo iniciador | 2028 |
| Borato de etilo | 1176 |
| Borato de trialilo | 2609 |
| Borato de triisopropilo | 2616 |
| Borato de trimetilo | 2416 |
| Borato y clorato, mezcla de | 1458 |
| Borneol | 1312 |
| Borohidruro de aluminio | 2870 |
| Borohidruro de aluminio, en dispositivos | 2870 |
| Borohidruro de litio | 1413 |
| Borohidruro de potasio | 1870 |
| Borohidruro sódico | 1426 |
| Boromoacetato de metilo | 2643 |
| BPC | 2315 |
| Bromato de bario | 2719 |
| Bromato de magnesio | 1473 |
| Bromato de potasio | 1484 |
| Bromato de sodio | 1494 |
| Bromato de zinc | 2469 |
| Bromatos inorgánicos, n.e.o.m. | 1450 |
| Bromatos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.o.m. | 3213 |
| Bromo | 1744 |
| Bromo, soluciones de | 1744 |
| Bromoacetato de etilo | 1603 |
| Bromoacetona | 1569 |
| Bromobenceno | 2514 |
| Bromoclorometano | 1887 |
| Bromoformo | 2515 |
| Brometilpropanos | 2342 |
| Bromotrifluorometano | 1009 |
| Bromotrifluoroetileno | 2419 |
| Bromuro de acetilo | 1716 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Bromuro de alilo | 1099 |
| Bromuro de aluminio, anhidro | 1725 |
| Bromuro de aluminio, solución de | 2580 |
| Bromuro de arsénico | 1555 |
| Bromuro de bencilo | 1737 |
| Bromuro de bromoacetilo | 2513 |
| Bromuro de cianógeno | 1889 |
| Bromuro de difenilmetilo | 1770 |
| Bromuro de etilo | 1891 |
| Bromuro de fenacilo | 2645 |
| Bromuro de hidrógeno, anhidro | 1048 |
| Bromuro de hidrógeno, solución de | 1788 |
| Bromuro de metilmagnesio, en éter etílico | 1928 |
| Bromuro de metilo | 1062 |
| Bromuro de metilo y cloropicrina, mezclas de | 1581 |
| Bromuro de metilo y dibromuro de etileno, mezclas de, líquidos | 1647 |
| Bromuro de metilo y gases comprimidos, mezclas de, no inflamables | 1955 |
| Bromuro de n-butilo | 1126 |
| Bromuro de vinilo, inhibido | 1085 |
| Bromuro de xililo | 1701 |
| Bromuro mercúrico | 1634 |
| Bromuro mercuroso | 1634 |
| Bromuros de mercurio | 1634 |
| Brucina | 1570 |
| Butadienos, inhibidos | 1010 |
| Butano, o mezclas de butano | 1011 |
| Butanodiona | 2346 |
| Butanoles | 1120 |
| Butil mercaptanos | 2347 |
| Butilbencenos | 2709 |
| Butileno | 1012 |
| Butilfenoles, líquidos | 2228 |
| Butilfenoles, sólidos | 2229 |
| Butilmetiléter | 2350 |
| Butiltoluenos | 2667 |
| Butiltriclorosilano | 1747 |
| Butilviniléter. Inhibido | 2352 |
| Butiraldehído | 1129 |
| Butiraldoxima | 2840 |
| Butirato 3,3-di(ter-butilperoxi) de etilo | 2598 |
| Butirato de etil-3,3-Di-(ter-butil-peróxido) | 2184 |
| Butirato de etil-3,3-Di-(ter-butil-peróxido), con máximo del 77% | 2185 |
| Butirato de etilo | 1180 |
| Butirato de isopropilo | 2405 |
| Butirato de metilo | 1237 |
| Butirato de vinilo, inhibido | 2838 |
| Butiratos de amilo | 2620 |
| Butironitrilo | 2411 |
| Butoxilo | 2708 |
| Cacodilato de sodio | 1688 |
| Cadmio, compuestos de | 2570 |
| Cal sodada | 1907 |
| Calcio | 1401 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Calcio, aleación de, pirofórica | 1855 |
| Calcio, metal y aleaciones de, pirofóricas | 1855 |
| Calcio, pirofórico | 1855 |
| Calcio manganesosilicio | 2844 |
| Calcio silicio | 1406 |
| Canfeno | 9011 |
| Carbamato de amonio | 9083 |
| Carbarilo | 2757 |
| Carbofurano | 2757 |
| Carbón, bituminoso de tierra, del mar, etc. | 1361 |
| Carbón de leña | 1361 |
| Carbón del mar | 1361 |
| Carbonato de amonio | 9084 |
| Carbonato de dimetilo | 1161 |
| Carbonato de ter-butilperoxiisopropilo, técnicamente puro | 2103 |
| Carbonato metálicos, tóxicos, n.e.o.m. | 3281 |
| Carbono, activado | 1362 |
| Carbono de origen animal o vegetal | 1361 |
| Carburo de aluminio | 1394 |
| Carburo de calcio | 1402 |
| Catalizador de metal, dividido finamente, activado o gastado, húmedo con un mínimo del 40% de agua u otro líquido conveniente. | 1378 |
| Catalizador de metal, seco | 2881 |
| Catalizador de níquel, seco | 2881 |
| Caucho, desperdicio de, en polvo o granular | 1345 |
| Caucho en solución | 1287 |
| Caucho, imitación de, en polvo o granular | 1345 |
| Celosolve dietílico | 1153 |
| Células, que contienen sodio | 3292 |
| Celuloide, desechos de | 2002 |
| Celuloide, en bloques, varas, rollos, láminas, tubos, etc.; salvo desechos de celuloide | 2000 |
| Cemento, líquido, n.e.o.m. | 1133 |
| Cemento, que contiene líquido inflamable. | 1133 |
| Cenizas de zinc | 1435 |
| Cerillos, con pavilos de cartón | 2254 |
| Cerillos, de cera “Vesta” | 1945 |
| Cerillos, de encendido en cualquier superficie | 1331 |
| Cerillos, de seguridad | 1944 |
| Cerio, losas, lingotes o varillas. | 1333 |
| Cerio, tornaduras o polvo granulado | 3078 |
| Cesio | 1407 |
| Cetonas líquidas n.e.o.m. | 1224 |
| Cianamida de calcio, con más del 0.1% de carburo de calcio | 1403 |
| Cianoacetato de etilo | 2666 |
| Cianógeno | 1026 |
| Cianógeno, licuado | 1026 |
| Cianohidrina de acetona, estabilizada | 1541 |
| Cianuro de bario | 1565 |
| Cianuro de calcio | 1575 |
| Cianuro de cobre | 1587 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Cianuro de hidrógeno, anhidro, estabilizado | 1051 |
| Cianuro de hidrógeno, anhidro, estabilizado (absorbido) | 1614 |
| Cianuro de hidrógeno, estabilizado, que contiene menos del 3% de agua (absorbido en un material poroso inerte) | 1614 |
| Cianuro de hidrógeno, estabilizado, que contiene menos del 3% de agua | 1051 |
| Cianuro de hidrógeno, solución acuosa, con un máximo del 20% de cianuro de hidrógeno | 1613 |
| Cianuro de hidrógeno, solución en alcohol, con un máximo del 45% de Cianuro de hidrógeno | 3294 |
| Cianuro de mercurio | 1636 |
| Cianuro de mercurio y potasio | 1626 |
| Cianuro de metilo | 1648 |
| Cianuro de níquel | 1653 |
| Cianuro de plata | 1684 |
| Cianuro de plomo | 1620 |
| Cianuro de potasio, sólido | 1680 |
| Cianuro de potasio, solución de | 1680 |
| Cianuro de sodio | 1689 |
| Cianuro de zinc | 1713 |
| Cianuro mercúrico | 1636 |
| Cianuro, o mezcla de, seco | 1588 |
| Cianuro, solución de, n.e.o.m. | 1935 |
| Cianuro, soluciónes de | 1935 |
| Cianuros de bromobencilo | 1694 |
| Cianuros inorgánicos, n.e.o.m. | 1588 |
| Cianuros, inorgánicos, sólidos, n.e.o.m. | 1588 |
| Ciclobutano | 2601 |
| Cicloheptano | 2241 |
| Cicloheptatrieno | 2603 |
| Ciclohepteno | 2242 |
| Ciclohexano | 1145 |
| Ciclohexanona | 1915 |
| Ciclohexeniltriclorosilano | 1762 |
| Ciclohexeno | 2256 |
| Ciclohexilamina | 2357 |
| Ciclohexilmercaptano | 3054 |
| Ciclohexiltriclorosilano | 1763 |
| Ciclooctadienos | 2520 |
| Ciclooctatetraeno | 2358 |
| Ciclopentano | 1146 |
| Ciclopentanol | 2244 |
| Ciclopentanona | 2245 |
| Ciclopenteno | 2246 |
| Ciclopropano | 1027 |
| Ciclopropano, licuado | 1027 |
| Cigarro, de autoencendido | 1867 |
| Cimenos | 2046 |
| Circonio (Zirconio), desechos de | 1932 |
| Circonio (Zirconio), en polvo, húmedo | 1358 |
| Circonio (Zirconio) en polvo, seco | 2008 |
| Circonio (Zirconio), metal de, en polvo, seco | 2008 |
| Circonio (Zirconio), seco, alambre, lámina o tiras (con un espesor máximo de 254 micrones y mínimo de 18 micrones) | 2858 |
| Circonio (Zirconio), seco, alambre, lámina o tiras | 2009 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Circonio (Zirconio), metal de, en suspensión líquida | 1308 |
| Circonio (Zirconio), suspendido en un líquido | 1308 |
| Coral, anhidro, inhibido | 2075 |
| Clorato de bario | 1445 |
| Clorato de calcio | 1452 |
| Clorato de calcio, solución acuosa | 2429 |
| Clorato de cobre | 2721 |
| Clorato de estroncio, sólido o solución de | 1506 |
| Clorato de magnesio | 2723 |
| Clorato de potasa comercial | 1485 |
| Clorato de potasio | 1485 |
| Clorato de potasio, solución acuosa | 2427 |
| Clorato de sodio | 1495 |
| Clorato de sodio, solución acuosa | 2428 |
| Clorato de sosa | 1495 |
| Clorato de talio | 2573 |
| Clorato de zinc | 1513 |
| Clorato y borato, mezclas de | 1458 |
| Clorato y cloruro de magnesio, mezclas de | 1459 |
| Cloratos inorgánicos, n.e.o.m. | 1461 |
| Cloratos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.o.m. | 3210 |
| Clordano, inflamable, líquido | 2762 |
| Clorhidrato de 4-cloro-o-toluidina | 1579 |
| Clorhidrato de anilina | 1548 |
| Clorhidrato nicotínico, y soluciones de | 1656 |
| Clorhidrina de propileno | 2611 |
| Clorito de calcio | 1453 |
| Clorito de sodio | 1496 |
| Clorito de sodio, solución de, con más del 5 % de cloro disponible | 1908 |
| Clorito, solución de, con más del 5% de cloro disponible | 1908 |
| Cloritos inorgánicos, n.e.o.m. | 1462 |
| Cloro | 1017 |
| Cloro de metilo y cloropicrina, mezclas de | 1582 |
| Cloroacetaldehído | 2232 |
| Cloroacetato de etilo | 1181 |
| Cloroacetato de isopropilo | 2947 |
| Cloroacetato de metilo | 2295 |
| Cloroacetato de vinilo | 2589 |
| Cloroacetato sódico | 2659 |
| Cloroacetofenona | 1697 |
| Cloroacetona, estabilizada | 1695 |
| Cloroacetonitrilo | 2668 |
| Cloroanilinas, líquidas | 2019 |
| Cloroanilinas, sólidas | 2018 |
| Cloroanosidinas | 2233 |
| Cloroarsina de difenilamina | 1698 |
| Clorobenceno | 1134 |
| Clorobenzotrifluoruros | 2234 |
| Clorobutanos | 1127 |
| Clorocarbonato de metilo | 1238 |
| Clorocresoles | 2669 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Clorodifluorobromometano | 1974 |
| Clorodifluoroetanos | 2517 |
| Clorodifluorometano | 1018 |
| Clorodifluorometano y cloropentafluoroetano, mezcla de | 1078 |
| Clorodifluorometano y cloropentafluoroetano, mezclas de | 1973 |
| Clorodinitrobencenos | 1577 |
| Clorofenatos, líquidos | 2904 |
| Clorofenlatos, sólidos | 2905 |
| Clorofeniltriclorosilano | 1753 |
| Clorofenolatos, líquidos | 2904 |
| Clorofenolatos, sólidos | 2905 |
| Clorofenoles, líquidos | 2021 |
| Clorofenoles, sólidos | 2020 |
| Cloroformiato de 2-Etilhexilo | 2748 |
| Cloroformiato de alilo | 1722 |
| Cloroformiato de bencilo | 1739 |
| Cloroformiato de butilo-secundario | 2742 |
| Cloroformiato de ciclobutilo | 2744 |
| Cloroformiato de clorometilo | 2745 |
| Cloroformiato de etilo | 1182 |
| Cloroformiato de fenilo | 2746 |
| Cloroformiato de isopropilo | 2407 |
| Cloroformiato de metilo | 1238 |
| Cloroformiato de n-butilo | 2743 |
| Cloroformiato de n-propilo | 2740 |
| Cloroformiato de ter-butilciclohexilo | 2747 |
| Cloroformiato de isobutílico | 2742 |
| Cloroformiatos, n.e.o.m. | 2742 |
| Cloroformiatos, tóxicos, corrosivos, inflamables, n.e.o.m. | 2742 |
| Cloroformiato, tóxicos, corrosivos, n.e.o.m. | 3277 |
| Cloroformo | 1888 |
| Cloroformo de metilo | 2831 |
| Clorometiletiléter | 2354 |
| Cloronitroanilinas | 2237 |
| Cloronitrobencenos | 1578 |
| Cloronitrotoluenos | 2433 |
| Cloropentafluoroetano | 1020 |
| Cloropicrina | 1580 |
| Cloropicrina, mezclas de, n.e.o.m. | 1583 |
| Cloropicrina y bromuro de metilo, mezclas de | 1581 |
| Cloropicrina y cloruro de metilo, mezclas de | 1582 |
| Cloropicrina y gases comprimidos, mezclas de, no inflamables | 1955 |
| Cloropreno, inhibido | 1991 |
| Clorosilanos, corrosivos, inflamables, n.e.o.m. | 2986 |
| Clorosilanos, corrosivos, n.e.o.m. | 2987 |
| Clorosilanos, inflamables, corrosivos, n.e.o.m. | 2985 |
| Clorosilanos, n.e.o.m. (corrosivos) | 2987 |
| Clorosilanos, n.e.o.m. (emiten gases inflamables cuando están húmedos) | 2988 |
| Clorisalanos, n.e.o.m. (inflamables, corrosivos) | 2985 |
| Clorosilanos, n.e.o.m. (inflamables, corrosivos) | 2986 |
| Clorosilanos, reactivos con el agua, inflamables, corrosivos, n.e.o.m. | 2988 |
| Clorotetrafluoroetano | 1021 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Clorotiofosfato de dimetilo | 2267 |
| Clorotoluenos | 2238 |
| Clorotoluidinas, líquidas o sólidas | 2239 |
| Clorotrifluoroetano | 1983 |
| Clorotrifluorometano | 1022 |
| Clorotrifluorometano y trifluorometano, mezcla de | 1078 |
| Clorotrifluorometano y trifluorometano, mezcla de | 2599 |
| Clorpicrina, mezcla de, inflamable | 2929 |
| Clorpirifos | 2783 |
| Cloruro cianúrico | 2670 |
| Cloruro de 2-Diazo-1-Naftol-4-Sulfonilo | 3042 |
| Cloruro de 2-Diazo-1-Naftol-5-Sulfonilo | 3043 |
| Cloruro de acetilo | 1717 |
| Cloruro de alilo | 1100 |
| Cloruro de aluminio, anhidro | 1726 |
| Cloruro de aluminio, solución de | 2581 |
| Cloruro de anisoilo | 1729 |
| Cloruro de antimonio | 1733 |
| Cloruro de arsénico | 1560 |
| Cloruro de azufre | 1828 |
| Cloruro de bencensulfonilo | 2225 |
| Cloruro de bencilideno | 1886 |
| Cloruro de bencilo | 1738 |
| Cloruro de benzoilo | 1736 |
| Cloruro de berilo | 1566 |
| Cloruro de bromo | 2901 |
| Cloruro de butilo | 1127 |
| Cloruro de butirilo | 2353 |
| Cloruro de cianógeno, inhibido | 1589 |
| Cloruro de cloroacetilo | 1752 |
| Cloruro de cloropivaloilo | 9263 |
| Cloruro de cobre | 2802 |
| Cloruro de dicloroacetilo | 1765 |
| Cloruro de dietiltiofosforilo | 2751 |
| Cloruro de dimetil tiofosforilo | 2267 |
| Cloruro de dimetilcarbamoilo | 2262 |
| Cloruro de estaño, fumante | 1827 |
| Cloruro de etilo | 1037 |
| Cloruro de fenil carbilamina | 1672 |
| Cloruro de fenilacetilo | 2577 |
| Cloruro de fierro, solución de | 2582 |
| Cloruro de fosforilo | 1810 |
| Cloruro de fósforo | 1809 |
| Cloruro de fumarilo | 1780 |
| Cloruro de hidrógeno, anhidro | 1050 |
| Cloruro de hidrógeno, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 2186 |
| Cloruro de hidrógeno, solución de | 1789 |
| Cloruro de hierro, sólido | 1773 |
| Cloruro de isobutilo | 2395 |
| Cloruro de mercurio amónico | 1630 |
| Cloruro de metansulfonilo | 3246 |
| Cloruro de metilalilo | 2554 |
| Cloruro de metileno | 1593 |
| Cloruro de metilo | 1063 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Cloruro de metilo y cloruro de metileno, mezclas de | 1912 |
| Cloruro de nitrosilo | 1069 |
| Cloruro de pirosulfurilo | 1817 |
| Cloruro de plomo | 2291 |
| Cloruro de propilo | 1278 |
| Cloruro de propionilo | 1815 |
| Cloruro de silicio | 1818 |
| Cloruro de sulfurilo | 1834 |
| Cloruro de tiofosforilo | 1837 |
| Cloruro de tionilo | 1836 |
| Cloruro de zinc 4-(bencil (metil)amino)-3-Etoxibencendiazonio | 3038 |
| Cloruro de tricloroacetilo | 2442 |
| Cloruro de trimetil acetilo | 2438 |
| Cloruro de trofluoroacetil | 3057 |
| Cloruro de valerilo | 2502 |
| Cloruro de vinilideno, inhibido | 1303 |
| Cloruro de vinilo | 1086 |
| Cloruro de vinilo, estabilizado | 1086 |
| Cloruro de vinilo, inhibido | 1086 |
| Cloruro de zinc 2,5-Dietoxi-4-Morfolin bencendiazonio | 3036 |
| Cloruro de zinc 3- (2-Hidroxietoxi)-4-Pirroidinil-1-Bencendiazonio | 3035 |
| Cloruro de zinc 3-Cloro-4-Dietilamino bencendiazonio | 3033 |
| Cloruro de zinc 4-(bencil (etil)amino)-3-Etoxibencendiazonio | 3037 |
| Cloruro de zinc 4-Dimetilamino-6-(2-Dimetilaminoetoxi)tolueno-2-Diazonio | 3039 |
| Cloruro de zinc 4-Dipropilamino-bencendiazonio | 3034 |
| Cloruro de zinc, anhidro | 2331 |
| Cloruro de zinc, solución de | 1840 |
| Cloruro estánico, anhidro | 1827 |
| Cloruro de estánico, hidratado | 2440 |
| Cloruro estanoso, sólido | 1759 |
| Cloruro férrico, anhidro | 1773 |
| Cloruro férrico, solución de | 2582 |
| Cloruro ferroso, sólido | 1759 |
| Cloruro ferroso, solución de | 1760 |
| Cloruros de amilo | 1107 |
| Cloruros de azufre | 1828 |
| Cloruros de clorobencilo | 2235 |
| Coca de levante (Cocculus indicus) | 1584 |
| Colodión | 2059 |
| Cloruro mercúrico | 1624 |
| Colorante, intermediario de, sólido, corrosivo, n.e.o.m. | 3147 |
| Colorante, intermediarios de, líquidos, n.e.o.m. (venenosos) | 1602 |
| Colorante, intermediarios de, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 1602 |
| Colorante, líquido, corrosivo, n.e.o.m. | 2801 |
| Colorante, líquido, n.e.o.m. (corrosivo) | 2801 |
| Colorante, líquido, tóxico, n.e.o.m. | 1602 |
| Colorante, materia intermedia de, líquida, corrosiva, n.e.o.m. | 2801 |
| Colorante, materia intermedia de, líquida, n.e.o.m. (corrosiva) | 2801 |
| Colorante, sólido, tóxico, n.e.o.m. | 3143 |
| Colorantes, líquidos, n.e.o.m. (venenosos) | 1602 |
| Combustible de motor diesel | 1202 |
| Combustible, para aviación y motores de turbina | 1863 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Combustible, para motor diesel | 1993 |
| Combustóleo | 1993 |
| Compuesto antidetonante | 1649 |
| Compuesto antidetonante para combustible de motores | 1649 |
| Compuesto de antimonio, inorgánico, n.e.o.m. | 1549 |
| Compuesto de talio, n.e.o.m. | 1707 |
| Compuesto limpiador | 1142 |
| Compuesto organometálico, reactivo con el agua, inflamable, n.e.o.m. | 3207 |
| Compuesto organometálico, tóxico, n.e.o.m. | 3282 |
| Compueto para limpieza, líquido, corrosivo | 1760 |
| Compuestos de antimonio, inorgánicos, n.e.o.m. | 1549 |
| Compuestos de arsénico, líquidos, n.e.o.m. | 1556 |
| Compuestos de nicotina, sólidos, n.e.o.m. | 1655 |
| Compuestos, eliminación de árboles o hierbas, líquidos (inflamables) | 1993 |
| Compuestos, eliminación de árboles o hierbas, líquidos (corrosivos) | 1760 |
| Compuestos fenilmercúricos, sólidos, n.e.o.m. | 2026 |
| Compuestos, líquidos, para limpieza (corrosivos) | 1760 |
| Compuestos, líquidos para limpieza (inflamables) | 1993 |
| Compuestos organoestánicos, líquidos, n.e.o.m. | 2788 |
| Compuestos organometálicos pirofóricos, n.e.o.m. | 3203 |
| Compuestos, para eliminación de árboles o hierbas, líquidos (venenosos) | 2810 |
| Compuestos pulidores, líquidos, etc. (inflamables) | 1142 |
| Condensados gaseosos, hidrocarburos | 1864 |
| Copra | 1363 |
| Cosméticos, corrosivos, sólidos, n.e.o.m. | 1759 |
| Cosméticos, inflamables, sólidos, n.e.o.m. | 1325 |
| Cosméticos, líquidos corrosivos, n.e.o.m. | 1760 |
| Cosméticos, líquidos inflamables, n.e.o.m. | 1993 |
| Cosméticos, oxidantes, n.e.o.m. | 1479 |
| Creosota, alquitrán de hulla | 1993 |
| Cresol (o-, m- y p-) | 2076 |
| Cresoles | 2076 |
| Criptón, comprimido | 1056 |
| Criptón, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 1970 |
| Crotonaldehído, estabilizado | 1143 |
| Crotonaldehído, inhibido | 1143 |
| Crotonato de etilo | 1862 |
| Crotonileno | 1144 |
| Cumafos | 2783 |
| Cumeno | 1918 |
| Cuprietilendiamina, solución de | 1761 |
| Cuprocianuro de potasio | 1679 |
| Cuprocianuro de sodio, sólido | 2316 |
| Cuprocianuro de sodio, solución de | 2317 |
| DDT | 2761 |
| Decaborano | 1868 |
| Decahidronaftaleno | 1147 |
| Desechos biomédicos, n.e.o.m. | 3291 |
| Desechos clínicos, no especificados, n.e.o.m. | 3291 |
| Desechos de algodón, aceitosos | 1364 |
| Desechos médicos, n.e.o.m. | 3291 |
| Desechos médicos regulados, n.e.o.m. | 3291 |
| Desechos médicos regulados, n.e.o.m. | 9275 |
| Desechos peligrosos, líquidos o sólidos, n.e.o.m. | 9189 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Desechos peligrosos, líquido, n.e.o.m. | 3082 |
| Desechos peligrosos, sólido, n.e.o.m. | 3077 |
| Desinfectante, líquido, corrosivo, n.e.o.m. | 1903 |
| Desinfectante, sólido, tóxico, n.e.o.m. | 1601 |
| Desinfectantes, líquidos, corrosivo, n.e.o.m. | 1903 |
| Desinfectantes, líquidos, n.e.o.m. | 3142 |
| Desinfectantes, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 3142 |
| Desinfectantes, sólidos, n.e.o.m., venenosos | 1601 |
| Destilado de alquitrán de hulla | 1137 |
| Destilados de alquitrán de hulla, inflamables | 1136 |
| Destilados de petróleo, n.e.o.m. | 1268 |
| Deuterio | 1957 |
| Di-(2-ter-butil-peroxiisopropil) benceno | 2112 |
| Di-(n-butil)amina | 2248 |
| Di-(ter-butilperoxi)ftalato | 2106 |
| Di-(ter-butilperoxi)ftalato | 2107 |
| Di-(ter-butilperoxi)ftalato | 2108 |
| Di-n-amilamina | 2841 |
| Diacetilo | 2346 |
| Diacetona alcohol | 1148 |
| Dialilamina | 2359 |
| Dialiléter | 2360 |
| Diamina de magnesio | 2004 |
| Diazinón | 2783 |
| Dibencildiclorosilano | 2434 |
| Diborano | 1911 |
| Diborano, mezclas de | 1911 |
| Dibromabenceno | 2711 |
| Dibromocloropropanos | 2872 |
| Dibromodifluorometano | 1941 |
| Dibromometano | 2664 |
| Dibromuro de etileno | 1605 |
| Dibutilaminoetanol | 2873 |
| Diceteno | 2521 |
| Dicicloheptadieno | 2251 |
| Diciclohexilamina | 2565 |
| Diciclopentadieno | 2048 |
| Dicloro-isocianurato de sodio | 2465 |
| Dicloro-S-triazinatriona de potasio | 2465 |
| Dicloro-S-triazinatriona, de sodio | 2465 |
| Dicloro-S-triazinatriona, seco, y sus sales | 2465 |
| Dicloroacetato de metilo | 2299 |
| Dicloroanilinas, sólidas o líquidas | 1590 |
| Diclorobuteno | 2920 |
| Diclorobuteno | 2924 |
| Diclorodifeniltricloroetano, DDT | 2761 |
| Diclorodiflouoroetileno | 9018 |
| Diclorodifluorometano | 1028 |
| Diclorodifluorometano, triclorofluorometano y clorodifluorometano, mezcla de | 1078 |
| Diclorodifluorometano y clorodifluorometano, mezcla de | 1078 |
| Diclorodifluorometano y diclorotetrafluoroetano, mezcla de | 1078 |
| Diclorodifluorometano y difluoroetano, mezcla azotrópica de | 2602 |
| Diclorodifluorometano y difluoroetano, mezcla de | 1078 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Diclorodifluorometano y óxido de etileno, mezcla de, con un máximo del 12% de óxido de etileno | 3070 |
| Diclorodifluorometano y triclorofluorometano, mezcla de | 1078 |
| Diclorodifluorometano y triclorotrifluoroetano, mezcla de | 1078 |
| Dicloroetileno | 1150 |
| Diclorofeniltriclorosilano | 1766 |
| Diclorofluorometano | 1029 |
| Diclorometano | 1593 |
| Dicloromonofluorometano | 1029 |
| Dicloropentanos | 1152 |
| Diclororpopanos | 1279 |
| Dicloropropeno | 2047 |
| Dicloropropeno y dicloruro de propileno, mezcla de | 2047 |
| Dicloropropenos | 2047 |
| Diclorosilano | 2189 |
| Diclorotetrafluoroetano | 1958 |
| Dicloruro de benceno y fósforo | 2798 |
| Dicloruro de etileno | 1184 |
| Dicloruro de fenilo y fósforo | 2798 |
| Dicloruro de propileno | 1279 |
| Dicloruro etilfosfónico, anhidro | 2845 |
| Dicloruro etilfosfonotioico, anhidro | 2927 |
| Dicloruro etilfosfonotióico, anhidro | 1760 |
| Dicloruro metilfosfónico | 2845 |
| Dicloruro metilfosfónico | 9206 |
| Dicloruro metilfosfonotióico | 1760 |
| Diclorvos | 2783 |
| Dicromato de amonio | 1439 |
| Dicromato de potasio | 1479 |
| Dicromato de sodio | 1479 |
| Dieldrima | 2761 |
| Dietilamina | 1154 |
| Dietilaminoetanol | 2686 |
| Dietilaminopropilamina | 2684 |
| Dietilbenceno | 2049 |
| Dietilcarbonato | 2366 |
| Dietilcetona | 1156 |
| Dietildiclorosilano | 1767 |
| Dietilentriamina | 2079 |
| Dietileterato de trifluoruro de boro | 2604 |
| Dietilzinc | 1366 |
| Dietoxietano | 1153 |
| Dietoximetano | 2373 |
| Dietoxipropeno | 2374 |
| Difenilcloroarsina, sólida o líquida | 1699 |
| Difenildiclorosilano | 1769 |
| Difenilo de magnesio | 2005 |
| Difenilóxido -4,4’-Disulfohidracida | 2951 |
| Difluorocloroetanos | 2517 |
| Difluoroetano | 1030 |
| Difluoroetileno | 1959 |
| Difluorometano | 3252 |
| Difluoruro de hidrógeno amónico, sólido | 1727 |
| Difluoruro de hidrógeno y potasio, sólido o solución | 1811 |
| Difluoruro de oxígeno | 2190 |

(Continú)a

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Difluoruro - hidrógeno de sodio | 2439 |
| Difluoruros de hidrógeno, n.e.o.m., sólidos o solución de | 1740 |
| Dihidrato de trifluoruro de boro | 2851 |
| Diisobutilamina | 2361 |
| Diisobutilcetona | 1157 |
| Diisobutileno, compuestos isoméricos de | 2050 |
| Diisocianato de tolueno (T.D.I.) | 2078 |
| Diisopropilamina | 1158 |
| Diisotridecilperoxidicarbonato | 2889 |
| Dimetil eterato de trifluoruro de boro | 2965 |
| Dimetil-diclorosilano | 1162 |
| Dimetil-N-propilamina | 2266 |
| Dimetilamina, anhidra | 1032 |
| Dimetilaminoetanol | 2051 |
| Dimetilciclohexanos | 2263 |
| Dimetilciclohexilamina | 2264 |
| Dimetildietoxisilano | 2380 |
| Dimetildioxanos | 2707 |
| Dimetiletanolamina | 2051 |
| Dimetilhidracina, simétrica | 2382 |
| Dimetilhidrazina, asimétrica | 1163 |
| Dimetilzinc | 1370 |
| Dinitrato de isosorbida, mezcla de | 2907 |
| Dinitro-o-cresolato de amonio | 1843 |
| Dinitro-orto-creosolato de sodio, húmedo con un mínimo del 15% de agua | 1348 |
| Dinitroanilinas | 1596 |
| Dinitrobenceno, solución de | 1597 |
| Dinitrobencenos | 1597 |
| Dinitrociclohexilfenol | 9026 |
| Dinitroclorobenceno | 1577 |
| Dinitrofenol, húmedo con un mínimo del 15% de agua | 1320 |
| Dinitrofenol, soluciones de | 1599 |
| Dinitrofenolato, húmedo con un mínimo del 15% de agua | 1321 |
| Dinitroresorcinol, húmedo con un mínimo del 15% de agua | 1322 |
| Dinitrotoluenos | 2038 |
| Dinitrotoluenos, fundidos | 1600 |
| Dintro-o-cresol | 1598 |
| Dioxano | 1165 |
| Dióxido de azufre | 1079 |
| Dióxido de azufre, licuado | 1079 |
| Dióxido de carbono | 1013 |
| Dióxido de carbono, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 2187 |
| Dióxido de carbono, sólido | 1845 |
| Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con un máximo del 9% de óxido de etileno | 1952 |
| Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con un máximo del 6% de óxido de etileno | 1952 |
| Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con un máximo del 6% de óxido de etileno | 1041 |
| Dióxido de carbono y óxido nitroso, mezclas de | 1015 |
| Dióxido de carbono y oxígeno, mezclas de | 1014 |
| Dióxido de cloro hidratado, congelado | 9191 |
| Dióxido de nitrógeno, licuado | 1067 |
| Dióxido de plomo | 1872 |
| Dioxolano | 1166 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Dipenteno | 2052 |
| Dipropilamina | 2383 |
| Dipropilcetona | 2710 |
| Dipropiléter | 2384 |
| Dispersión organometálica, reactiva con el agua, inflamable, n.e.o.m. | 3207 |
| Dispersiones de metales alcalinos | 1391 |
| Dispersiones de metales alcalinotérreos | 1391 |
| Dispositivos, pequeños, accionados por gas de hidrocarburos, con dispositivo de escape | 3150 |
| Disulfotón | 2783 |
| Disulfuro de arsénico | 1557 |
| Disulfuro de carbono | 1131 |
| Disulfuro de dimetilo | 2381 |
| Disulfuro de selenio | 2657 |
| Disulfuro de titanio | 3174 |
| Ditionito de calcio | 1923 |
| Ditionito de potasio | 1929 |
| Ditionito de sodio | 1384 |
| Ditionito de zinc | 1931 |
| Ditiopirofosfato de tetraetilo, seco, líquido o mezcla de | 1704 |
| Ditiopirofosfato de tetraetilo y gas comprimido, mezcla de | 1703 |
| Ditiopirofosfato de tetraetilo y gases, mezclas de, o en solución (LC 50 no más de 200 ppm) | 1703 |
| Ditiopirofosfato de tetraetilo y gases, mezclas de, o en solución (LC 50 más de 200 ppm pero no más de 5,000 ppm) | 1703 |
| Dodeciltriclorosilano | 1771 |
| Electrolito, líquido para acumuladores, ácido | 2796 |
| Encendedor para cigarros, con gas inflamable | 1057 |
| Encendedor para cigarros, con líquido inflamable | 1226 |
| Encendedor para puros, cigarros, etc., con líquido inflamable | 1226 |
| Encendedores para cigarros, que contienen gas inflamable | 1057 |
| Encendedores, sólidos, con líquido inflamable | 2623 |
| Endosulfano | 2761 |
| Endrina, mezcla de, seca o líquida | 2761 |
| Epibromohidrina | 2558 |
| Epiclorhidrina | 2023 |
| Equipo para identificación de gases | 9035 |
| Esmalte | 1263 |
| Esters, n.e.o.m. | 3272 |
| Estibina | 2676 |
| Estireno, monómero de, inhibido | 2055 |
| Estricnina, y sales de | 1692 |
| Estuche de resina de poliéster | 3269 |
| Estuche químico | 1760 |
| Estuches de resina de poliéster | 2255 |
| Etano, comprimido | 1035 |
| Etano, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 1961 |
| Etano-Propano, mezcla de, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 1961 |
| Etanol, y soluciones de | 1170 |
| Etanolamina, y soluciones | 2491 |
| Eter | 1155 |
| Eter butílico | 1149 |
| Eter de alilglicidilo | 2219 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Eter de petróleo | 1271 |
| Eter dibutílico | 1149 |
| Eter diclorodimetílico, simétrico | 2249 |
| Eter dicloroetílico | 1916 |
| Eter dicloroisopropílico | 2490 |
| Eter dietílico | 1155 |
| Eter dietílico del etilgenglicol | 1153 |
| Eter diisopropílico | 1159 |
| Eter dimetílico | 1033 |
| Eter divinílico, inhibido | 1167 |
| Eter etil vinílico | 1302 |
| Eter etil vinílico, inhibido | 1302 |
| Eter etilbutílico | 1179 |
| Eter etílico | 1155 |
| Eter etilmetílico | 1039 |
| Eter isobutil vinílico | 1304 |
| Eter isobutil vinílico, inhibido | 1304 |
| Eter isopropílico | 1159 |
| Eter metil clorometílico | 1239 |
| Eter metiletílico | 1039 |
| Eter monobutílico del etilenglicol | 2369 |
| Eter monoetílico del etilenglicol | 1171 |
| Eter monometílico del etilenglicol | 1188 |
| Eter vinil butílico | 1304 |
| Eters, n.e.o.m. | 3271 |
| Etil Fósforo-Dicloridato | 1760 |
| Etil piperidina | 2386 |
| Etilacetileno, inhibido | 2452 |
| Etilamilcetona | 2271 |
| Etilamina | 1036 |
| Etilamina, solución acuosa, con un mínimo del 50% y un máximo del 70% de etilamina | 2270 |
| Etilbenceno | 1175 |
| Etilclorotioformiato | 2826 |
| Etildicloroarsina | 1892 |
| Etildiclorosilano | 1183 |
| Etilenclorohidrina | 1135 |
| Etilendiamina | 1604 |
| Etilenimina, inhibida | 1185 |
| Etileno, acetileno y propileno, mezclas de, líquidas refrigeradas (líquido criogénico), que contienen al menos el 71.5% de etileno con un máximo del 22.5% de acetileno y un máximo del 6% de propileno | 3138 |
| Etileno, comprimido | 1962 |
| Etileno, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 1038 |
| Etilfenildiclorosilano | 2435 |
| Etilfosforodicloridato | 2927 |
| Etilhexaldehídos | 1191 |
| Etilmercaptano | 2363 |
| Etilmetilcetona | 1193 |
| Etilpropil éter | 2615 |
| Etiltriclorosilano | 1196 |
| Etión | 2783 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Etoxietanol | 1171 |
| Explosivo A | -- |
| Explosivo, agente, n.e.o.m. | -- |
| Explosivo B | -- |
| Explosivo C | -- |
| Explosivos, división 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6 | -- |
| Explosivos, división 1.4 | -- |
| Extintores de incendio, con gas comprimido o licuado | 1044 |
| Extintores de incendios, cargas de, líquido corrosivo | 1774 |
| Extractos aromáticos, líquidos | 1169 |
| Extractos saborizantes, líquidos | 1197 |
| Fenetidinas | 2311 |
| Fenilacetonitrilo, líquidos | 2470 |
| Fenildicloroarsina | 1556 |
| Fenilendiaminas | 1673 |
| Fenilhidracina | 2572 |
| Fenilmercaptano | 2337 |
| Feniltriclorosilano | 1804 |
| Fenol, fundido | 2312 |
| Fenol, sólido | 1671 |
| Fenol, soluciones de | 2821 |
| Fenolato sódico, sólido | 2497 |
| Fenolato líquidos | 2904 |
| Fenolatos, sólidos | 2905 |
| Ferrocerio | 1323 |
| Ferrosilicio | 1408 |
| Ferrosilicio de litio | 2830 |
| Fetilizante amoniacal, solución, con más del 35% de amoniaco libre | 1043 |
| Fibra animal o vegetal o sintética, con aceite, n.e.o.m. | 1373 |
| Fibra animal o vegetal, quemada, mojada o húmeda, n.e.o.m. | 1372 |
| Fibras, impregnadas con nitrocelulosa debilmente nitrada, n.e.o.m. | 1353 |
| Fluido para el arranque de motores | 1960 |
| Fluoborato de plomo | 2291 |
| Flúor, comprimido | 1045 |
| Flúor, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 9192 |
| Fluoro toluenos | 2388 |
| Fluoroacetato de potasio | 2628 |
| Fluoroacetato de sodio | 2629 |
| Fluoroanilinas | 2941 |
| Fluorobenceno | 2387 |
| Fluoroborato de amonio | 9088 |
| Fluorosilicato de amonio | 2854 |
| Fluorosilicato de amonio, sólido | 2854 |
| Fluorosilicato de magnesio | 2853 |
| Fluorosilicato de potasio, sólido | 2655 |
| Fluorosilicato de sodio | 2674 |
| Fluorosilicato de zinc | 2855 |
| Fluorosilicatos, n.e.o.m. | 2856 |
| Fluoruro de amonio | 2505 |
| Fluoruro de berilio | 1566 |
| Fluororu de carbonilo | 2417 |
| Fluoruro de cromo, sólido | 1756 |
| Fluoruro de cromo, solución de | 1757 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Fluoruro de etilo | 2453 |
| Fluoruro de hidrógeno amónico, sólido | 1727 |
| Fluoruro de hidrógeno, anhidro | 1052 |
| Fluoruro de hidrógeno de sodio | 2439 |
| Fluoruro de hidrógeno, solución de | 1790 |
| Fluoruro de hidrógeno y potasio | 1811 |
| Fluoruro de metilo | 2454 |
| Fluoruro de perclorilo | 3083 |
| Fluoruro de plomo | 2811 |
| Fluoruro de potasio | 1812 |
| Fluoruro de sodio, sólido | 1690 |
| Fluoruro de sodio, solución de | 1690 |
| Fluoruro de sulfurilo | 2191 |
| Fluoruro de vinilo, inhibido | 1860 |
| Formaldehído, soluciones de (Formalina) | 1198 |
| Formaldehído, soluciones de (Formalina) | 2209 |
| Formiato de alilo | 2336 |
| Formiato de etilo | 1190 |
| Formiato de isobutilo | 2393 |
| Formiato de isopropilo | 2408 |
| Formiato de metilo | 1243 |
| Formiato de n-butilo | 1128 |
| Formiatos de amilo | 1109 |
| Formiatos de propileno | 1281 |
| Fosfato ácido de amilo | 2819 |
| Fosfato ácido de butilo | 1718 |
| Fosfato ácido de isopropilo | 1793 |
| Fosfato ácido diisooctilo | 1902 |
| Fosfato de aluminio, solución de | 1760 |
| Fosfato de tricresilo | 2574 |
| Fosfato orgánico, compuesto de, mezclado con gas comprimido | 1955 |
| Fosfato orgánico, compuesto de, y mezclas de, sólidos | 2783 |
| Fosfato orgánico, compuesto de, y mezclas de, líquidas | 2783 |
| Fosfato orgánico, mezclado con gas comprimido | 1955 |
| Fosfina | 2199 |
| Fosfinas de ciclooctadieno | 2940 |
| Fosfito de plomo, dibásico | 2989 |
| Fosfito de trietilo | 2323 |
| Fosfito de trimetilo | 2329 |
| Fósforo amarillo, mojado | 1381 |
| Fósforo amarillo, seco | 1381 |
| Fósforo amorfo rojo | 1338 |
| Fósforo, blanco, fundido | 2447 |
| Fósforo blanco, mojado | 1381 |
| Fósforo, blanco o amarillo, seco o sumergido o en agua o en solución | 1381 |
| Fósforo blanco, seco | 1381 |
| Fósforo orgánico, compuesto de, mezclado con gas comprimido | 1955 |
| Fósforo rojo | 1338 |
| Fósforo-cloridotioato de dimetilo | 2267 |
| Fosfuro de aluminio | 1397 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Fosfuro de calcio | 1360 |
| Fosfuro de estroncio | 2013 |
| Fosfuro de magnesio | 2011 |
| Fosfuro de magnesio y aluminio | 1419 |
| Fosfuro de potasio | 2012 |
| Fosfuro de sodio | 1432 |
| Fosfuro de zinc | 1714 |
| Fosfuro estánico | 1433 |
| Fosgeno | 1076 |
| Fungicida, corrosivo, n.e.o.m. | 1759 |
| Fungicida, venenoso, n.e.o.m. | 2902 |
| Furano | 2389 |
| Furfural | 1199 |
| Furfurilamina | 2526 |
| Galio | 2803 |
| Galio, metal | 2803 |
| Gas cianógeno | 1026 |
| Gas comprimido, oxidante, n.e.o.m. | 3156 |
| Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación) | 1953 |
| Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación) | 1953 |
| Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación) | 1953 |
| Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación) | 1953 |
| Gas de hulla | 1023 |
| Gas de petróleo | 1071 |
| Gas dispersante, inflamable, n.e.o.m. | 1954 |
| Gas dispersante, n.e.o.m. | 1078 |
| Gas inflamable en encendedor para puros, cigarros, etc. | 1057 |
| Gas inflamable, n.e.o.m. | 1954 |
| Gas lacrimógeno, velas de | 1700 |
| Gas licuado de petróleo | 1075 |
| Gas licuado, inflamable, n.e.o.m. | 1954 |
| Gas licuado, inflamable, n.e.o.m. | 3161 |
| Gas licuado, n.e.o.m. | 1956 |
| Gas licuado, n.e.o.m. | 3163 |
| Gas licuado, no inflamable, cargado con nitrógeno, dióxido de carbono o aire | 1058 |
| Gas licuado, oxidante, n.e.o.m. | 3157 |
| Gas, licuado refrigerado, n.e.o.m. | 3158 |
| Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.o.m. | 3160 |
| Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. | 3162 |
| Gas natural, comprimido, con alto contenido de metano |  |
| Gas natural, comprimido, con alto contenido de metano, comprimido | 1971 |
| Gas natural licuado | 1972 |
| Gas natural, líquido refrigerado (líquido criogénico) con alto contenido de Metano | 1972 |
| Gas no inflamable licuado, cargado con nitrógeno, dióxido de carbono o aire | 1058 |
| Gas no inflamable, n.e.o.m. | 1956 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Gases comprimidos, inflamables, n.e.o.m. | 1954 |
| Gases comprimidos, inflamables, tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para Inhalación) | 1953 |
| Gases comprimidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para Inhalación) | 1953 |
| Gases comprimidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para Inhalación) | 1953 |
| Gases comprimidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para Inhalación) | 1953 |
| Gases comprimidos, inflamables, venenosos, n.e.o.m. | 1953 |
| Gases comprimidos, n.e.o.m. | 1956 |
| Gases comprimidos, tóxicos, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para Inhalación) | 1955 |
| Gases comprimidos, tóxicos, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para Inhalación) | 1955 |
| Gases comprimidos, tóxicos, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para Inhalación) | 1955 |
| Gases comprimidos, tóxicos, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para Inhalación) | 1955 |
| Gases comprimidos, venenosos, n.e.o.m. | 1955 |
| Gases de hidrocarburos, comprimidos, n.e.o.m. | 1964 |
| Gases de hidrocarburos, licuados, n.e.o.m. | 1965 |
| Gases de hidrocarburos, mezclas de, comprimidos, n.e.o.m. | 1964 |
| Gases de hidrocarburos, mezclas de, licuados, n.e.o.m. | 1965 |
| Gases de petróleo licuados | 1075 |
| Gases lacrimógenos, dispositivos para | 1693 |
| Gases licuados, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para Inhalación) | 1953 |
| Gases licuados, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para Inhalación) | 1953 |
| Gases licuados, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para Inhalación) | 1953 |
| Gases licuados, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para Inhalación) | 1953 |
| Gases licuados, inflamables, venenosos, n.e.o.m. | 1953 |
| Gases licuados, tóxicos, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para Inhalación) | 1955 |
| Gases licuados, tóxicos, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para Inhalación) | 1955 |
| Gases licuados, tóxicos, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para Inhalación) | 1955 |
| Gases licuados, tóxicos, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para Inhalación) | 1955 |
| Gases licuados, venenosos, n.e.o.m. | 1955 |
| Gases raros y mezclas de | 1979 |
| Gases raros y nitrógeno, mezclas de | 1981 |
| Gases raros y oxígeno, mezclas de | 1980 |
| Gases refrigerantes, inflamables, n.e.o.m. | 1954 |
| Gases refrigerantes, n.e.o.m. | 1078 |
| Gasohol | 1203 |
| Gasóleo | 1202 |
| Gasolina | 1203 |
| Gasolina (Petrol) | 1203 |
| Gasolina natural | 1257 |
| Germanio (hidruro de germanio) | 2192 |
| Glicidaldehído | 2622 |
| GLN, gas natural licuado | 1972 |
| GLP, gas licuado de petróleo | 1075 |
| Glucuonato de mercurio | 1637 |
| Granada, con carga estallante, con gas venenoso | 2016 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Granada, gas lacrimógeno | 2017 |
| Granulos poliméricos, expansibles, que desprende vapor inflamable | 2211 |
| Gutión | 2783 |
| Hafnio en polvo, húmedo con un mínimo del 25% de agua | 1326 |
| Hafnio, en polvo, seco | 2545 |
| Haluros de alquilos metálicos, n.e.o.m. | 3049 |
| Harina o desechos de pescado, no estabilizados | 1374 |
| Helio, comprimido | 1046 |
| Helio, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 1963 |
| Helio-Oxígeno, mezcla de | 1980 |
| Heptafluoropropano | 3296 |
| Heptanos | 1206 |
| Heptasulfuro de fósforo, sin fósforo amarillo o blanco | 1339 |
| Hexacloroacetona | 2661 |
| Hexaclorobenceno | 2729 |
| Hexaclorobutadieno | 2279 |
| Hexaclorociclopentadieno | 2646 |
| Hexacloroetano | 9037 |
| Hexaclrorofeno | 2875 |
| Hexadeciltriclorosilano | 1781 |
| Hexadienos | 2458 |
| Hexaetil tetrafosfato, mezcla de | 2783 |
| Hexafluoretano | 2193 |
| Hexafluoroacetona | 2420 |
| Hexafluoropropileno | 1858 |
| Hexafluoruro de azufre | 1080 |
| Hexafluoruro de selenio | 2194 |
| Hexafluoruro de telurio | 2195 |
| Hexafluoruro de tungsteno | 2196 |
| Hexafluoruro de uranio, baja actividad específica | 2978 |
| Hexafluoruro de uranio, fisionable (que contiene más del 1.0% de U-235) | 2977 |
| Hexafluoruro de uranio, fisionable, recusado o no fisionable | 2978 |
| Hexaldehído | 1207 |
| Hexametilendiamina, sólida | 2280 |
| Hexametilendiamina, solución de | 1783 |
| Hexametilendiisocianato | 2281 |
| Hexametilenimina | 2493 |
| Hexametilentetramina | 1328 |
| Hexamina | 1328 |
| Hexanoles | 2282 |
| Hexanos | 1208 |
| Hexiltriclorosilano | 1784 |
| Hidracina, anhidra | 2029 |
| Hidracina, solución acuosa de, con un máximo del 64% de hidracina | 2030 |
| Hidracina, solución acuosa de, con un mínimo del 37% y un máximo del 64% de hidracina | 2030 |
| Hidracina, soluciones acuosas de, con más del 64% de hidracina | 2029 |
| Hidrato de hexafluoroacetona | 2552 |
| Hidrato de hidracina | 2030 |
| Hidrato de hidracina, con un mínimo del 37% y un máximo del 64% de hidracina | 2030 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Hidrato de sodio | 1824 |
| Hirazina, soluciones acuosas de, con un máximo del 37% de hidrazina | 3293 |
| Hidrocarburos, líquidos, n.e.o.m. | 3295 |
| Hidrocarburos terpénicos, n.e.o.m. | 2319 |
| Hidrógeno, comprimido | 1049 |
| Hidrógeno, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 1966 |
| Hidrógeno y metano, mezclas de, comprimidas | 2034 |
| Hidrógeno y monóxido de carbono, mezcla de | 2600 |
| Hidroperóxido de 1,1,3,3-tetrametilbutilo, técnicamente puro | 2160 |
| Hidroperóxido de cumeno, técnicamente puro | 2116 |
| Hidroperóxido de diisopropilbenceno | 2117 |
| Hidroperóxido de mentano, para-mentano técnicamente puro | 2125 |
| Hidroperóxido de para-mentano | 2125 |
| Hidroperóxido de pinano, técnicamente puro | 2162 |
| Hidroperóxido de ter-butil isopropil benceno | 2091 |
| Hidroperóxido de ter-butilo | 2093 |
| Hidroperóxido de ter-butilo | 2094 |
| Hidroperóxido de ter-butilo, con un máximo del 80% de peróxido de di-ter-butilo y/o solvente | 2092 |
| Hidroperóxido de tetralina, técnicamente puro | 2136 |
| Hidroquinona | 2662 |
| Hidrosulfito de calcio | 1923 |
| Hidrosulfito de potasio | 1929 |
| Hidrosulfito de sodio | 1384 |
| Hidrosulfito de zinc | 1931 |
| Hidrosulfuro de amonio, solución de | 2683 |
| Hidrosulfuro de sodio, con un mínimo del 25% de agua de cristalización | 2949 |
| Hidrosulfuro de sodio, sólido, con menos del 25% de agua de cristalización | 2318 |
| Hidrosulfuro de sodio, sólido, con un mínimo del 25% de agua de cristalización | 2923 |
| Hidrosulfuro de sodio, solución de | 2922 |
| Hidrosulfuro de sodio, solución de | 2949 |
| Hidróxido de amonio | 2672 |
| Hidróxido de cesio | 2682 |
| Hidróxido de cesio, solución de | 2681 |
| Hidróxido de fenilmercurio | 1894 |
| Hidróxido de litio, monohidratado | 2680 |
| Hidróxido de litio, sólido | 2680 |
| Hidróxido de litio, solución de | 2679 |
| Hidróxido de potasio, seco, sólido | 1813 |
| Hidróxido de potasio, solución de | 1814 |
| Hidróxido de rubidio, sólido | 2678 |
| Hidróxido de rubidio, solución de | 2677 |
| Hidróxido de sodio, seco, sólido | 1823 |
| Hidróxido de sodio, solución de | 1824 |
| Hidróxido de tetrametilamonio | 1835 |
| Hidruro de aluminio | 2463 |
| Hidruro de aluminio y sodio | 2835 |
| Hidruro de calcio | 1404 |
| Hidruro de circonio (zirconio) | 1437 |
| Hidruro de litio | 1414 |
| Hidruro de litio, fundido, sólido | 2805 |
| Hidruro de litio y aluminio | 1410 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Hidruro de litio y aluminio, etéreo | 1411 |
| Hidruro de magnesio | 2010 |
| Hidruro de sodio | 1427 |
| Hidruro de titanio | 1871 |
| Hidruros de alquil aluminio | 3076 |
| Hidruros de alquilos metálicos, n.e.o.m. | 3050 |
| Hidruros metálicos, inflamables, n.e.o.m. | 3182 |
| Hidruros metálicos, n.e.o.m. | 1409 |
| Hidruros metálicos, reactivos al agua, n.e.o.m. | 1409 |
| Hielo seco | 1845 |
| Hierro esponja, gastado | 1376 |
| Hierro pentacarbonilo | 1994 |
| Hipoclorito de bario | 2741 |
| Hipoclorito de calcio, hidratado, incluyendo mezclas con un mínimo del 5.5% y un máximo del 10% de agua | 2880 |
| Hipoclorito de calcio, mezcla de, seca, con más del 10% y un máximo del 39% de cloro disponible | 2208 |
| Hipoclorito de calcio, seco, incluyendo mezclas con más del 39% de cloro disponible (el 8.8% de oxígeno disponible) | 1748 |
| Hipoclorito de litio, seco, incluyendo mezclas con más del 39% de cloro disponible | 1471 |
| Hipoclorito de potasio, solución de | 1791 |
| Hipoclorito de sodio, solución de | 1791 |
| Hipoclorito, solució de, con más del 5% de cloro disponible | 1791 |
| Hipoclorito ter-butil | 3255 |
| Hipocloritos, inorgánicos, n.e.o.m. | 3212 |
| Iminobispropilamina | 2269 |
| Infladores de bolsas de aire | 1325 |
| Infladores para bolsas de aire | 3268 |
| Insecticida, líquido, n.e.o.m. | 1993 |
| Insecticida, líquido, venenoso, n.e.o.m. | 2902 |
| Insecticida, seco, n.e.o.m. | 2588 |
| Insecticidas, gases de, n.e.o.m. | 1968 |
| Insecticidas, gases de, tóxicos, n.e.o.m. | 1967 |
| Intermediarios de colorante, sólido, tóxico, n.e.o.m. | 3143 |
| IPDI | 2290 |
| Isobutano, o mezclas de | 1969 |
| Isobutanol | 1212 |
| Isobutilamina | 1214 |
| Isobutileno | 1055 |
| Isobutiraldehído | 2045 |
| Isobutirato de etilo | 2385 |
| Isobutirato de isobutilo | 2528 |
| Isobutirato de isopropilo | 2406 |
| Isobutironitrilo | 2284 |
| Isocianato de 3-Cloro-4-Metilfenilo | 2236 |
| Isocianato de ciclohexilo | 2488 |
| Isocianato de etilo | 2481 |
| Isocianato de fenilo | 2487 |
| Isocianato de isobutilo | 2486 |
| Isocianato de isopropilo | 2483 |
| Isocianato de metilo | 2480 |
| Isocianato de n-butilo | 2485 |
| Isocianato de n-propilo | 2482 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Isocianato de ter-butilo | 2484 |
| Isocianato, solución de, inflamable, tóxico, n.e.o.m. | 2478 |
| Isocianato solución de, tóxico, n.e.o.m. | 2206 |
| Isocianato, soluciones de, n.e.o.m. | 3080 |
| Isocianato, soluciones de, tóxico, inflamable, n.e.o.m. | 3080 |
| Isocianatobenzotrifluoruros | 2285 |
| Isocianatos de diclorofenilo | 2250 |
| Isocianatos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 2478 |
| Isocianatos, n.e.o.m. | 3080 |
| Isocianatos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 3080 |
| Isocianatos, tóxicos, n.e.o.m. | 2206 |
| Isocianatos, y soluciones, n.e.o.m. (inflamable) | 2478 |
| Isocianatos, y soluciones, n.e.o.m., con punto de ebullición inferior a 300 0C | 2206 |
| Isocianatos, y soluciones, n.e.o.m., con punto de ebullición no inferior a 300 0C | 2207 |
| Isoforondiamina | 2289 |
| Isoforondiisocianato | 2290 |
| Isoheptenos | 2287 |
| Isohexenos | 2288 |
| Isooctano | 1262 |
| Isooctenos | 1216 |
| Isopentano | 1265 |
| Isopentenos | 2371 |
| Isopreno, inhibido | 1218 |
| Isopropanol | 1219 |
| Isopropenilbenceno | 2303 |
| Isopropil mercaptano | 2402 |
| Isopropil-2-Cloropropianato | 2934 |
| Isopropilamina | 1221 |
| Isopropilbenceno | 1918 |
| Isosorburo-5-Mononitrato | 3251 |
| Isotiocianato de alilo, estabilizado | 1545 |
| Isotiocianato de alilo, inhibido | 1545 |
| Isotiocianato de metilo | 2477 |
| Isovalerato de metilo | 2400 |
| Laca | 1263 |
| Laca, base para, seca | 2557 |
| Lactato de antimonio | 1550 |
| Lactato de etilo | 1192 |
| Lindano | 2761 |
| Líquido autocalentador, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m. | 3188 |
| Líquido autocalentador, corrosivo, orgánico, n.e.o.m. | 3185 |
| Líquido autocalentador, inorgánico, corrosivo, n.e.o.m. | 3188 |
| Líquido autocalentador, inorgánico, n.e.o.m. | 3186 |
| Líquido autocalentador, inorgánico, venenoso, n.e.o.m. | 3187 |
| Líquido autocalentador, orgánico, corrosivo, n.e.o.m. | 3185 |
| Líquido autocalentador, orgánico, n.e.o.m. | 3183 |
| Líquido autocalentador, orgánico, venenoso, n.e.o.m. | 3184 |
| Líquido autocalentador, tóxico, inorgánico, n.e.o.m. | 3187 |
| Líquido autocalentador, tóxico, orgánico, n.e.o.m. | 3184 |
| Líquido autoreactivo, Tipo B | 3221 |
| Líquido autoreactivo, Tipo B, con temperatura controlada | 3231 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Líquido autoreactivo, Tipo C | 3223 |
| Líquido autoreactivo, Tipo C, con temperatura controlada | 3233 |
| Líquido autoreactivo, Tipo D | 3225 |
| Líquido autoreactivo, Tipo D, con temperatura controlada | 3235 |
| Líquido autoreactivo, Tipo E | 3227 |
| Líquido autoreactivo, Tipo E, con temperatura controlada | 3237 |
| Líquido autoreactivo, Tipo F | 3229 |
| Líquido autoreactivo, Tipo F, con temperatura controlada | 3239 |
| Líquido combustible, n.e.o.m. | 1993 |
| Líquido corrosivo, acídico, inorgánico, n.e.o.m. | 3264 |
| Líquido corrosivo, acídico, organico, n.e.o.m. | 3265 |
| Líquido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.o.m. | 3266 |
| Líquido corrosivo, básico, orgánico, n.e.o.m. | 3267 |
| Líquido corrosivo, susceptible de autocalentamiento | 3301 |
| Líquido corrosivo, tóxico, n.e.o.m. | 2922 |
| Líquido de temperatura elevada, inflamable, n.e.o.m., con temperatura de inflamación arriba de los 60.50C, en o más alta que su punto de inflamación | 3256 |
| Líquido de temperatura elevada, n.e.o.m., en o arriba de los 1000C y inferior a su punto de inflamación | 3257 |
| Líquido etílico | 1649 |
| Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. | 3286 |
| Líquido inflamable, tóxico, n.e.o.m. | 1992 |
| Líquido oxidante, corrosivo, n.e.o.m. | 3098 |
| Líquido oxidante, tóxico, n.e.o.m. | 3099 |
| Líquido oxidante, venenoso, n.e.o.m. | 3099 |
| Líquido para acumuladores, ácido | 2796 |
| Líquido para acumuladores, alcalino | 2797 |
| Líquido para acumuladores, alcalino, con acumulador | 2797 |
| Líquido para acumuladores, alcalino, con equipo electrónico o dispositivo accionador | 2797 |
| Líquido para encendedores | 1226 |
| Líquido para frenos hidráulicos | 1118 |
| Líquido pirofórico, inorgánico, n.e.o.m. | 3194 |
| Líquido pirofórico, orgánico, n.e.o.m. | 2845 |
| Líquido reactivo con el agua, corrosivo, n.e.o.m. | 3129 |
| Líquido reactivo con el agua, n.e.o.m. | 3148 |
| Líquido reactivo con el agua, tóxico, n.e.o.m. | 3130 |
| Líquido reactivo con el agua, venenoso, n.e.o.m. | 3130 |
| Líquido reductor | 1142 |
| Líquido removedor | 1142 |
| Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m. | 3289 |
| Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.o.m. | 2927 |
| Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.o.m. | 2929 |
| Líquido tóxico, inorgánico, n.e.o.m. | 3287 |
| Líquido tóxico, orgánico, n.e.o.m. | 2810 |
| Líquido tóxico, oxidante, n.e.o.m. | 3122 |
| Líquido tóxico, reactivo con el agua, n.e.o.m. | 3123 |
| Líquido venenoso, corrosivo, n.e.o.m. | 2927 |
| Líquidos cáusticos alcalinos, n.e.o.m. | 1719 |
| Líquidos corrosivos alcalinos, n.e.o.m. | 1719 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Líquidos corrosivos, inflamables, n.e.o.m. | 2920 |
| Líquidos corrosivos, n.e.o.m. | 1760 |
| Líquidos corrosivos, oxidantes, n.e.o.m. | 3093 |
| Líquidos corrosivos, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, n.e.o.m. | 3094 |
| Líquidos corrosivos, reactivos con el agua, n.e.o.m. | 3094 |
| Líquidos corrosivos, venenosos, n.e.o.m. | 2922 |
| Líquidos halogenados irritantes, n.e.o.m. | 1610 |
| Líquidos inflamables, corrosivos, n.e.o.m. | 2924 |
| Líquidos inflamables, material de temperatura elevada, n.e.o.m. | 9276 |
| Líquidos inflamables, n.e.o.m. | 1993 |
| Líquidos inflamables, preparaciones de, n.e.o.m. | 1142 |
| Líquidos inflamables, venenosos, n.e.o.m. | 1992 |
| Líquidos pirofóricos, n.e.o.m. | 2845 |
| Líquidos venenosos | 2810 |
| Líquidos venenosos, corrosivos, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación) | 2927 |
| Líquidos venenosos, corrosivos, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación) | 2927 |
| Líquidos venenosos, inflamables, n.e.o.m. | 2929 |
| Líquidos venenosos, inflamables, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación) | 2929 |
| Líquidos venenosos, inflamables, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación) | 2929 |
| Líquidos venenosos, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación) | 2810 |
| Líquidos venenosos, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación) | 2810 |
| Líquidos venenosos, oxidantes, n.e.o.m. | 3122 |
| Líquidos venenosos, oxidantes, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación) | 3122 |
| Líquidos venenosos, oxidantes, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación) | 3122 |
| Líquidos venenosos, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación) | 3123 |
| Líquidos venenosos, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, n.e.o.m. | 3123 |
| Líquidos venenosos, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación) | 3123 |
| Líquidos venenosos, reactivos con el agua, n.e.o.m. | 3123 |
| Litio | 1415 |
| Litiosilicio | 1417 |
| Lodo ácido | 1906 |
| Magnesio, aleación de, con más del 50 de gránulos, recorte o tiras | 1869 |
| Magnesio, en gránulos, recubiertos | 2950 |
| Magnesio en polvo | 1418 |
| Magnesio, gránulos, recortes o tiras | 1869 |
| Malatión | 2783 |
| Malononitrilo | 2647 |
| Maneb, o preparacion (es) de, estabilizado(s) contra autocalentamiento | 2968 |
| Maneb, o preparaciones de, con el 50% o más de maneb | 2210 |
| Máquina refrigeradora | 1993 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Máquinas refrigeradoras, que contienen gas licuado, inflamable, no venenoso | 1954 |
| Máquinas refrigeradoras, que contienen gas licuado, no inflamable, no venenoso | 2857 |
| Máquina refrigeradoras, que contienen soluciones de gas licuado o amoniaco, no inflamables, no tóxicas (2073) | 2857 |
| Material de temperatura elevada, líquido, n.e.o.m. (en o arriba de los 100 0C (212 0F) e inferior a su punto de inflamación) | 9259 |
| Material magnetizado | 2807 |
| Material oxidante, n.e.o.m. | 1479 |
| Material radiactivo, artículos fabricados de uranio natural o agotado o de torio natural | 2909 |
| Material radiactivo, bulto recusado¾artículos fabricados de uranio natural o agotado o torio | 2910 |
| Material radiactivo, bulto recusado¾cantidad limitada de material | 2910 |
| Material radiactivo, bulto recusado¾empaque vacío | 2910 |
| Material radiactivo, bulto recusado¾instrumentos o artículos | 2910 |
| Material radiactivo, bulto vacío¾artículos fabricados de uranio natural o agotado o de torio | 2910 |
| Material radiactivo, cantidad limitada, n.e.o.m. | 2910 |
| Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE), n.e.o.m. | 2912 |
| Material radiactivo, en forma especial, n.e.o.m. | 2974 |
| Material radiactivo, fisionable, n.e.o.m. | 2918 |
| Material radiactivo, instrumentos y artículos | 2911 |
| Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS) | 2913 |
| Material radiactivo, n.e.o.m. | 2982 |
| Material relacionado con la pintura, inflamable, líquida | 1263 |
| Material relacionado con la pintura, líquido corrosivo | 3066 |
| Medicinas, corrosivas, líquidas, n.e.o.m | 1760 |
| Medicinas, corrosivas, sólidas, n.e.o.m. | 1759 |
| Medicinas, de substancia oxidante, sólida, n.e.o.m. | 1479 |
| Medicinas, inflamables, líquidas, n.e.o.m. | 1993 |
| Medicinas, inflamables, sólidas, n.e.o.m. | 1325 |
| Medicinas, líquidas inflamables, tóxicas, n.e.o.m. | 3248 |
| Medicinas, líquidas inflamables, venenosas, n.e.o.m. | 3248 |
| Medicinas, líquidas, tóxicas, n.e.o.m. | 1851 |
| Medicinas, líquidas, venenosas, n.e.o.m. | 1851 |
| Medicinas, sólidas, tóxicas, n.e.o.m. | 3249 |
| Medicinas, sólidas, venenosas, n.e.o.m. | 3249 |
| Medicinas, venenosas, líquidas, n.e.o.m. | 2810 |
| Medicinas, venenosas, sólidas, n.e.o.m. | 2811 |
| Membrana de nitrocelulosa, filtros de | 3270 |
| Mercaptano, mezcla de, líquido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. | 3071 |
| Mercaptano, mezclas de, líquidas, n.e.o.m. | 3071 |
| Mercaptanos, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 1228 |
| Mercaptanos, líquidos, n.e.o.m. | 3071 |
| Mercaptanos, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 3071 |
| Mercaptanos y mezclas de, líquidos, n.e.o.m. | 1228 |
| Mercurio | 2809 |
| Mercurio, compuestos de, líquidos, n.e.o.m. | 2024 |
| Mercurio, compuestos de, sólidos, n.e.o.m. | 2025 |
| Mercurio, metal de | 2809 |
| Mercurol | 1639 |

(Continúa

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Metacrilaldehído | 2396 |
| Metacrilato de dimetilaminoetilo | 2522 |
| Metacrilato de etilo | 2277 |
| Metacrilato de isobutilo | 2283 |
| Metacrilato de metilo, monómero, inhibido | 1247 |
| Metacrilato de n-butilo | 2227 |
| Metacrilonitrilo, inhibido | 3079 |
| Metal de circonio (zirconio), en polvo, húmedo | 1358 |
| Metal de litio | 1415 |
| Metal, en polvo, inflamable, n.e.o.m. | 3089 |
| Metal ferroso, rebaba, cortes, virutas o recortes | 2793 |
| Metalalquilos, solución de, n.e.o.m. | 9195 |
| Metaldehído | 1332 |
| Metales pirofóricos, o aleaciones de, n.e.o.m. | 1383 |
| Metano, comprimido | 1971 |
| Metano, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 1972 |
| Metanol | 1230 |
| Metavanadato de amonio | 2859 |
| Metavanadato de potasio | 2864 |
| Metil ciclohexanol | 2617 |
| Metil ciclohexanoles, inflamables | 2617 |
| Metil mercaptano | 1064 |
| Metil propil cetona | 1249 |
| Metil vinil cetona | 1251 |
| Metil-2-Cloropropianato | 2933 |
| Metil-ter-butiléter | 2398 |
| Metilacetileno y propadieno, mezcla estabilizada de | 1060 |
| Metilacetona | 1232 |
| Metilal | 1234 |
| Metilamilcetona | 1110 |
| Metilamina, anhidra | 1061 |
| Metilamina, en solución acuosa | 1235 |
| Metilato de sodio, seco | 1431 |
| Metilato sódico, soluciones en alcohol | 1289 |
| Metilbuteno | 2460 |
| Metilciclohexano | 2296 |
| Metilciclohexanona | 2297 |
| Metilciclopentano | 2298 |
| Metilciclorosilano | 2534 |
| Metildicloarsina | 1556 |
| Metildiclorosilano | 1242 |
| Metilendiamina de tetrametilo | 9069 |
| Metileno bis(4-fenilisocianato) (MDI) | 2489 |
| Metiletilcetona | 1193 |
| Metilfenildiclorosilano | 2437 |
| Metilhidracina | 1244 |
| Metilisobutilcarbinol | 2053 |
| Metilisobutilcetona | 1245 |
| Metilisopropenilcetona, inhibida | 1246 |
| Metilmorfolina | 2535 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Metilpentadienos | 2461 |
| Metilpentano | 2462 |
| Metilpiperidina | 2399 |
| Metilpropil éter | 2612 |
| Metiltetrahidrofurano | 2536 |
| Metiltriclorosilano | 1250 |
| Metoximetilisocianato | 2605 |
| Mevinfos | 2783 |
| Mexacarbato | 2757 |
| Mezcla ácida, ácidos fluorhídrico y sulfuríco | 1786 |
| Mezcla de ácido, nitrante | 1796 |
| Mezcla de mercaptanos, alifáticos | 1228 |
| Mezcla de mercaptanos, líquida, inflamable, tóxica, n.e.o.m. | 1228 |
| Mezclas antidetonantes para combustible de motores | 1649 |
| Microorganismos genéticamente modificados | 3245 |
| Módulos de bolsas de aire | 1325 |
| Módulos para bolsas de aire | 3268 |
| Módulos para cinturones de seguridad | 3268 |
| Mono-(tricloro)-tetra-(mono-potasio-dicloro)-penta-S-triazinatriona, seco | 2468 |
| Monocloroacetona, estabilizada | 1695 |
| Monocloroacetona, inhibida | 1695 |
| Monocloroetileno | 1086 |
| Monocloruro de yodo | 1792 |
| Monoetanolamina | 2491 |
| Monoetilamina | 1036 |
| Monometilamina, anhidra | 0 |
| Monometilamina en solución acuosa | 1235 |
| Monoperoximaleato de ter-butilo, tecnicamente puro | 2099 |
| Monopropilamina | 1277 |
| Monoxido de carbono | 1016 |
| Monoxido de carbono, liquido refrigerado (liquido criogénico) | 9202 |
| Monoxido de potasio | 2033 |
| Monoxido de sodio | 1825 |
| Morfolina | 2054 |
| Morfolina, acuosa, mezcla de | 1760 |
| Motores, combustion interna, incluyendo los que estan adaptados a maquinaria o vehiculos | 3166 |
| Muestras gaseosas, no presurizadadas, inflamables, n.e.o.m., liquido no refrigerado | 3167 |
| Muestras gaseosas, no presurizadas, inflamables, n.e.o.m., no refrigeradas profundamente | 3167 |
| Muestras gaseosas, no presurizadas, toxicas, inflamables, n.e.o.m., no refrigeradas profundamente | 3168 |
| Muestras gaseosas, no presurizadas, toxicas, inflamables, n.e.o.m., liquido no refrigerado | 3168 |
| Muestras gaseosas, no presurizadas, toxicas, n.e.o.m., liquido no refrigerado | 3169 |
| Muestras gaseosas, no presurizadas, toxicas, n.e.o.m., no refrigeradas profundamente, | 3169 |
| Munición, lacrimógena, no explosiva | 2017 |
| Munición química, no explosiva, con irritante | 2017 |
| Munición química, no explosiva, con material venenoso | 2016 |
| Munición, tóxica, no explosiva | 2016 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| N,N’-Dinitroso-N,N’-dimetiltereftalamida | 2973 |
| N,N-dietiletilendiamina | 2685 |
| N,N-dimetilanilina | 2253 |
| N,N-dimetilformamida | 2265 |
| n-Amileno | 1108 |
| N-Aminoetilpiperacina | 2815 |
| n-Aminopropilmorfolina | 1760 |
| n-Aminopropilpiperazina | 1760 |
| n-Butilamina | 1125 |
| n-Butilanilina | 2738 |
| n-Decano | 2247 |
| N-etil-benciltoluidinas | 2753 |
| N-Etil-N-bencilanilina | 2274 |
| N-Etilanilina | 2272 |
| N-etiltoluidinas | 2754 |
| n-Heptaldehído | 3056 |
| n-Hepteno | 2278 |
| N-Metilanilina | 2294 |
| N-Metilbutilamina | 2945 |
| N-N’ -dinitrosopentametilentetramina | 2972 |
| N-n-butil-imidazol | 2690 |
| N-N-Dietilanilina | 2432 |
| n-Pentano | 1265 |
| n-Propanol | 1274 |
| n-Propil benceno | 2364 |
| Nafta | 2553 |
| Nafta de alquitrán de hulla | 2553 |
| Nafta de petróleo | 1255 |
| Nafta, disolvente | 1256 |
| Naftaleno, crudo o refinado | 1334 |
| Naftaleno, fundido | 2304 |
| Naftenatos de cobalto, en polvo | 2001 |
| Naftiltiourea | 1651 |
| Naftilurea | 1652 |
| Neohaxano | 1208 |
| Neón, comprimido | 1065 |
| Neón, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 1913 |
| Nicotina | 1654 |
| Nicotina, compuestos de, líquidos, n.e.o.m. | 3144 |
| Nicotina, preparación de, líquida, n.e.o.m. | 3144 |
| Níquel carbonilo | 1259 |
| Nitrato cúprico | 1479 |
| Nitrato de aluminio | 1438 |
| Nitrato de amilo | 1112 |
| Nitrato de amonio, con capa orgánica | 1942 |
| Nitrato de amonio con más del 0.2% de material combustible | 0222 |
| Nitrato de amonio, con un máximo del 0.2% de material combustible | 1942 |
| Nitrato de amonio, fertilizante a base de, con carbonato de calcio | 2068 |
| Nitrato de amonio, fertilizante a base de, con sulfato de amonio | 2069 |
| Nitrato de amonio, fertilizante a base de, que está más sujeto a explotar que el nitrato de amonio con 0.2% de material combustible | 0223 |
| Nitrato de amonio, fertilizante a base de, con fosfato o potasa comercial | 2070 |
| Nitrato de amonio, fertilizante a base de, con un máximo del 0.4% de material combustible | 2071 |
| Nitrato de amonio, fertilizante a base de | 2067 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Nitrato de amonio, fertilizantes a base de | 2072 |
| Nitrato de amonio, fertilizantes a base de, n.e.o.m. | 2072 |
| Nitrato de amonio, fertilizantes a base de | 2071 |
| Nitrato de amonio, líquido (solución concentrada caliente) | 2426 |
| Nitrato de amonio, mezclas de aceite combustible | -- |
| Nitrato de amonio, solución de, con un mínimo del 15% de agua | 2426 |
| Nitrato de amonio-aceite combustible, mezcla de (que contiene solamente nitrato de amonio separado y aceite combustible) | 0331 |
| Nitrato de amonio-sulfato, mezcla de | 2069 |
| Nitrato de bario | 1446 |
| Nitrato de berilio | 2464 |
| Nitrato de calcio | 1454 |
| Nitrato de cesio | 1451 |
| Nitrato de circonio (zirconio) | 2728 |
| Nitrato de cromio | 2720 |
| Nitrato de didimio | 1465 |
| Nitrato de estroncio | 1507 |
| Nitrato de etilo | 1993 |
| Nitrato de fenilmercurio | 1895 |
| Nitrato de guanidina | 1467 |
| Nitrato de isopropilo | 1222 |
| Nitrato de litio | 2722 |
| Nitrato de magnesio | 1474 |
| Nitrato de manganeso | 2724 |
| Nitrato de n-Propilo | 1865 |
| Nitrato de níquel | 2725 |
| Nitrato de plata | 1493 |
| Nitrato de plomo | 1469 |
| Nitrato de potasio | 1486 |
| Nitrato de potasio y nitrito de sodio, mezcla de | 1487 |
| Nitrato de sodio | 1498 |
| Nitrato de sodio y nitrato de potasio, mezclas de | 1499 |
| Nitrato de talio | 2727 |
| Nitrato de torio, sólido | 2976 |
| Nitrato de uranilo, sólido | 2981 |
| Nitrato de uranio hexahidratado, solución de | 2980 |
| Nitrato de urea, húmedo | 1357 |
| Nitrato de urea, húmedo con un mínimo del 20% de agua | 1357 |
| Nitrato de zinc | 1514 |
| Nitrato férrico | 1466 |
| Nitrato mercúrico | 1625 |
| Nitrato mercuroso | 1627 |
| Nitrato y amonio, mezclados, fertilizantes a base de | 2069 |
| Nitratos, inorgánicos, n.e.o.m. | 1477 |
| Nitratos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.o.m. | 3218 |
| Nitrilos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 3273 |
| Nitrilos, tóxicos, inflamables, n. e.o.m. | 3275 |
| Nitrilos, tóxicos, n.e.o.m., (líquidos) | 3276 |
| Nitrilos, tóxicos, n.e.o.m., (sólidos) | 3276 |
| Nitrito de diciclohexilamonio | 2687 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Nitrito de etilo, y soluciones de | 1194 |
| Nitrito de metilo | 2455 |
| Nitrito de níquel | 2726 |
| Nitrito de potasio | 1488 |
| Nitrito de sodio | 1500 |
| Nitrito de sodio y nitrato de potasio, mezcla de | 1487 |
| Nitrito de zinc amoniacal | 1512 |
| Nitritos de amilo | 1113 |
| Nitritos de butilo | 2351 |
| Nitritos, inorgánicos, n.e.o.m. | 2627 |
| Nitritos, inorgánicos, soluciónes acuosas de, n.e.o.m. | 3219 |
| Nitroalmidón, húmedo con un mínimo del 20% de agua | 1337 |
| Nitroalmidón, húmedo con un mínimo del 30% de disolvente | 1337 |
| Nitroanilinas | 1661 |
| Nitroanisol | 2730 |
| Nitrobenceno | 1662 |
| Nitrobenzotrifluoruros | 2306 |
| Nitrobromobencenos | 2732 |
| Nitrocelulosa, con substancia plastificante | 2557 |
| Nitrocelulosa, con un máximo del 12.6% de nitrógeno, por masa seca, mezcla, con o sin plastificante o con pigmento | 2557 |
| Nitrocelulosa, húmeda, con más del 40% de líquido inflamable | 2059 |
| Nitrocelulosa, húmeda con un mínimo del 20% de agua | 2555 |
| Nitrocelulosa, húmeda con un mínimo del 25% de alcohol | 2556 |
| Nitrocelulosa, solución de, en un líquido inflamable | 2059 |
| Nitroclorobenceno, líquido | 1578 |
| Nitroclorobenceno, sólido | 1578 |
| Nitrocresoles | 2446 |
| Nitroetano | 2842 |
| Nitrofenoles | 1663 |
| Nitrógeno, comprimido | 1066 |
| Nitrógeno, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 1977 |
| Nitroglicerina, solución en alcohol, con más del 1% y un máximo del 5% de nitroglicerina | 3064 |
| Nitroglicerina, solución en alcohol, con un máximo del 1% de nitroglicerina | 1204 |
| Nitroglicerina, vapores | 1204 |
| Nitroguanidina, húmeda con un mínimo del 20% de agua | 1336 |
| Nitrometano | 1261 |
| Nitronaftaleno | 2538 |
| Nitropropanos | 2608 |
| Nitrotoluenos | 1664 |
| Nitrotoluidinas (mono) | 2660 |
| Nitroxilenos | 1665 |
| Nitroxilol | 1665 |
| Nitruro de litio | 2806 |
| Nonanos | 1920 |
| Noniltriclorosilano | 1799 |
| Nucleato de mercurio | 1639 |
| o-Diclorobenceno | 1591 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Octadeciltriclorosilano | 1800 |
| Octadieno | 2309 |
| Octafluorociclobutano | 1976 |
| Octafluoropropano | 2424 |
| Octanos | 1262 |
| Octiltriclorosilano | 1801 |
| Oleato de mercurio | 1640 |
| Oleum, con menos del 30% de trióxido de azufre libre | 1831 |
| Oleum, con un mínimo del 30% de trióxido de azufre libre | 1831 |
| Organismos genéticamente modificados | 9278 |
| Organoarsénico, compuesto de, tóxico | 3280 |
| Organoestaño, compuestos de, n.e.o.m. | 3146 |
| Organofósforo, compuesto de, tóxico, inflamable, n.e.o.m. | 3279 |
| Organofósforo, compuesto de, tóxico, n.e.o.m. (líquido) | 3278 |
| Organofósforo, compuesto de, tóxico, n.e.o.m. (sólido) | 3278 |
| ORM-A, n.e.o.m. | 1693 |
| ORM-B, n.e.o.m. | 1760 |
| ORM-E, líquidio o sólido, n.e.o.m. | 3188 |
| Ortoformiato de etilo | 2524 |
| Ortosilicato de metilo | 2606 |
| Ortotitanato de tetrapropilo | 2413 |
| Otras substancias reguladoras, líquidas, n.e.o.m. | 3082 |
| Otras substancias reguladoras, sólidas, n.e.o.m. | 3077 |
| Oxolato de amonio | 2449 |
| Oxolato de etilo | 2525 |
| Oxalatos, solubles en agua | 2449 |
| Oxibromuro de fósforo, fundido | 2576 |
| Oxibromuro de fósforo, sólido | 1939 |
| Oxicianuro de mercurio, desensibilizado | 1642 |
| Oxicianuro mercúrico | 1642 |
| Oxicloruro de cromo | 1758 |
| Oxicloruro de fósforo | 1810 |
| Oxicloruro de selenio | 2879 |
| Oxidante, líquido corrosivo, n.e.o.m. | 9193 |
| Oxidante, líquido venenoso, n.e.o.m. | 9199 |
| Oxidante, n.e.o.m. | 1479 |
| Oxidante, sólido corrosivo, n.e.o.m. | 9194 |
| Oxidante, sólido, n.e.o.m. | 1479 |
| Oxidante, sólido venenoso, n.e.o.m. | 9200 |
| Oxido 1,2-Butileno, estabilizado | 3022 |
| Oxido de bario | 1884 |
| Oxido de calcio | 1910 |
| Oxido de etileno | 1040 |
| Oxido de etileno con nitrógeno | 1040 |
| Oxido de etileno y clorotetrafluoroetano, mezclas de, con un máximo del 8.8% de óxido de etileno | 3297 |
| Oxido de etileno y diclorodifluoromtano, mezcla de, con un máximo del 12% de óxido de etileno | 3070 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Oxido de etileno y diclorodifluorometano, mezcla de, con un máximo del 12.5% de óxido de etileno | 3070 |
| Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezclas de, con más del 87% de óxido de etileno | 3300 |
| Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 6% de óxido de etileno | 1041 |
| Oxido de etileno y dióxidode carbono, mezcla de, con un máximo del 9% de óxido de etileno | 1952 |
| Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 6% de óxido de etileno | 1952 |
| Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 9% pero no más del 87% de óxido de etileno | 1041 |
| Oxido de etileno y óxido de propileno, mezclas de | 2983 |
| Oxido de etileno y pentafluoroetano, mezclas de, con un máximo del 7.9% de óxido de etileno | 3298 |
| Oxido de etileno y tetrafluoroetano, mezclas de, con un máximo del 5.6% de óxido de etileno | 3299 |
| Oxido de fosfina tri(1-aziridinilo) | 2501 |
| Oxido de fosfina tris(1-aziridinilo) | 2501 |
| Oxido de hexafluoropropileno | 1956 |
| Oxido de hierro, gastado | 1376 |
| Oxido de mercurio | 1641 |
| Oxido de mesitilo | 1229 |
| Oxido de propileno | 1280 |
| Oxido de selenio | 2811 |
| Oxido de nítrico | 1660 |
| Oxido nítrico y dióxido de nitrógeno, mezclas de | 1975 |
| Oxido nítrico y tetróxido de dinitrógeno, mezclas de | 1975 |
| Oxido nítrico y tetróxido de nitrógeno, mezclas de | 1975 |
| Oxido nitroso, comprimido | 1070 |
| Oxido nitroso, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 2201 |
| Oxido(tris) de fosfina (1-Aziridinilo) | 2501 |
| Oxígeno, comprimido | 1072 |
| Oxígeno, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 1073 |
| Oxima de acetaldehído | 2332 |
| Oxitricloruro de vanadio | 2443 |
| Oxitricloruro de vanadio y tetracloruro de titanio, mezcla de | 2443 |
| p-Diclorobenceno | 1592 |
| p-Nitrosodimetilanila | 1369 |
| Paja, heno o rastrojo, mojado, húmedo o contaminado con aceite | 1327 |
| Papel, tratado con aceite no saturado | 1379 |
| Paraformaldehído | 2213 |
| Paraldehído | 1264 |
| Paratión de metilo, mezcla de, seco | 2783 |
| Paratión de metilo, líquido | 2783 |
| Paratión metílico y gas comprimido, mezcla de | 1967 |
| Paratión, mezcla de, líquida o seca | 2783 |
| Paratión y gas comprimido, mezcla de | 1967 |
| Película, a base de nitrocelulosa | 1324 |
| Película cinematográfica a base de nitrocelulosa | 1324 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Pentaborano | 1380 |
| Pentabromuro de fósforo | 2691 |
| Pentacloroetano | 1669 |
| Pentaclorofenato de sodio | 2567 |
| Pentaclorofenol | 3155 |
| Pentacloruro de antimonio, líquido | 1730 |
| Pentacloruro de antimonio, solución de | 1731 |
| Pentacloruro de fósforo | 1806 |
| Pentacloruro de molibdeno | 2508 |
| Pentafluoroetano | 3220 |
| Pentafluoruro de antimonio | 1732 |
| Pentafluoruro de bromo | 1745 |
| Pentafluoruro de cloro | 2548 |
| Pentafluoruro de fósforo | 2198 |
| Pentafluoruro de yodo | 2495 |
| Pentametilheptano | 2286 |
| Pentanos, líquidos | 1265 |
| Pentasulfuro de fósforo, sin fósforo amarillo o blanco | 1340 |
| Pentóxido de fósforo | 1807 |
| Pentóxido de vanadio | 2862 |
| Pentóxido de arsénico | 1559 |
| Percarbanatos, inorgánicos, n.e.o.m. | 3217 |
| Percarbonato de sodio | 2467 |
| Perclorato de amonio | 0402 |
| Perclorato de amonio | 1442 |
| Perclorato de bario | 1447 |
| Perclorato de calcio | 1455 |
| Perclorato de estroncio | 1508 |
| Perclorato de magnesio | 1475 |
| Perclorato de plomo, sólido o solución de | 1470 |
| Perclorato de potasio | 1489 |
| Perclorato de sodio | 1502 |
| Perclorato de tetraetilamonio, seco | 1325 |
| Percloratos, inorgánicos, n.e.o.m. | 1481 |
| Percloratos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.o.m. | 3211 |
| Percloroetilano | 1897 |
| Perclorometilmercaptano | 1670 |
| Perfluoroetilvinil éter | 3154 |
| Perfluorometilvinil éter | 3153 |
| Permanganato de amonio | 9190 |
| Permanganato de bario | 1448 |
| Permanganato de calcio | 1456 |
| Permanganato de potasio | 1490 |
| Permanganato de sodio | 1503 |
| Permanganato de zinc | 1515 |
| Permanganatos, inorgánicos, n.e.o.m. | 1482 |
| Permanganatos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.o.m. | 3214 |
| Peroxi-2-Etilhexanoato de ter-amilo | 2898 |
| Peroxi-2-Etilhexanoato de ter-butilo, con 2,2-Di(ter-butilperoxi)butano | 2887 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Peroxi-2-Etilhexanoato de ter-butilo, con 2,2-Di(ter-butilperoxi)butano | 2886 |
| Peroxi-2-Etilhexanoato de ter-butilo, con un máximo del 50%, con flemador | 2888 |
| Peroxi-2-Etilhexanoato de ter-butilo, técnicamente puro | 2143 |
| Peroxi-3,5,5-trimetil-hexanoato de ter-butilo | 2104 |
| Peroxi-isononanoato de ter-butilo | 2104 |
| Peroxiacetato de ter-butilo | 2095 |
| Peroxiacetato de ter-butilo | 2096 |
| Peroxibenzoato de ter-butilo | 2097 |
| Peroxibenzoato de ter-butilo | 2098 |
| Peroxibenzoato de ter-butilo | 2890 |
| Peróxido de hidrógeno, soluciones acuosas de, con un mínimo del 20% pero un máximo del 60% de peróxido | 2014 |
| Peroxicrotonato de ter-butilo | 2183 |
| Peroxidicarbonato de butilo | 2169 |
| Peroxidicarbonato de butilo | 2170 |
| Peroxidicarbonato de di(4-ter-butilciclohexilo) | 2154 |
| Peroxidicarbonato de di-(4-ter-butilciclohexilo) | 2894 |
| Peroxidicarbonato de di-(sec-butilo) | 2150 |
| Peroxidicarbonato de di-(sec-butilo) | 2151 |
| Peroxidicarbonato de di-2-Etilhexilo | 2122 |
| Peroxidicarbonato de di-2-Etilhexilo | 2123 |
| Peroxidicarbonato de di-n-propilo, técnicamente puro | 2176 |
| Peroxidicarbonato de dibencilo | 2149 |
| Peroxidicarbonato de dicetilo | 2164 |
| Peroxidicarbonato de dicetilo, con un máximo del 42% | 2895 |
| Peroxidicarbonato de diciclohexilo | 2152 |
| Peroxidicarbonato de diciclohexilo | 2153 |
| Peroxidicarbonato de diestearilo | 2592 |
| Peroxidicarbonato de dietilo | 2175 |
| Peroxidicarbonato de dimiristilo | 2595 |
| Peroxidicarbonato de dimiristilo, con un máximo del 42%, en agua | 2892 |
| Peroxidicarbonato de isopropilo | 2133 |
| Peroxidicarbonato de isopropilo | 2134 |
| Peroxidietilacetato de ter-butilo | 2144 |
| Peroxidietilacetato de ter-butilo con peroxibenzoato de ter-butilo | 2551 |
| Peroxido de octanoilo | 2129 |
| Peróxido de calcio | 1457 |
| Peróxido de 2,4-Diclorobenzoilo | 2137 |
| Peróxido de 2,4-Diclorobenzoilo | 2138 |
| Peróxido de 2,4-Diclorobenzoilo | 2139 |
| Peróxido de acetil benzoilo | 2081 |
| Peróxido de acetil ciclohexano sulfonilo | 2082 |
| Peróxido de acetil ciclohexano sulfonilo | 2083 |
| Peróxido de acetilacetona | 2080 |
| Peróxido de acetilo | 2084 |
| Peróxido de ácido succínico, técnicamente puro | 2135 |
| Peróxido de bario | 1449 |
| Peróxido de benzoilo | 2085 |
| Peróxido de benzoilo | 2087 |
| Peróxido de benzoilo | 2088 |
| Peróxido de benzoilo | 2089 |
| Peróxido de benzoilo | 2090 |
| Peróxido de caprililo | 2129 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Peróxido de ciclohexanona, con un máximo del 72% como una pasta | 2896 |
| Peróxido de ciclohexanona, un máximo del 72% en solución | 2118 |
| Peróxido de ciclohexanona, un máximo del 90% y un mínimo del 10% de agua | 2119 |
| Peróxido de decanoilo, técnicamente puro | 2120 |
| Peróxido de di(3,5,5-Trimetil-1,2-Dioxolanilo-3) | 2597 |
| Peróxido de di-(1-hidroxiciclohexilo) | 2148 |
| Peróxido de di-(2-Metilbenzoilo) | 2593 |
| Peróxido de di-ter-butilo, técnicamente puro | 2102 |
| Peróxido de diacetona-alcohol | 2163 |
| Peróxido de dicumilo | 2121 |
| Peróxido de diisobutirilo | 2182 |
| Peróxido de estroncio | 1509 |
| Peróxido de etil-metil-cetona | 2550 |
| Peróxido de hidrógeno de urea | 1511 |
| Peróxido de hidrógeno, estabilizado | 2015 |
| Peróxido de hidrógeno, soluciones acuosas de, con un mínimo del 8% y un máximo del 20% de peróxido | 2984 |
| Peróxido de hidrógeno, soluciones acuosas de, estabilizado, con más del 60% de peróxido de hidrógeno | 2015 |
| Peróxido de hidrógeno y ácido peroxiacético, mezclas de, con ácido(s), agua y un máximo del 5% de ácido peroxiacético, estabilizado | 3149 |
| Peróxido de isononanoilo, técnicamente puro o en solución | 2128 |
| Peróxido de lauroilo, con un máximo del 42% | 2893 |
| Peróxido de lauroilo, técnicamente puro | 2124 |
| Peróxido de litio | 1472 |
| Peróxido de magnesio | 1476 |
| Peróxido de metil-etil-cetona | 2550 |
| Peróxido de metilisobutilcetona | 2126 |
| Peróxido de nitrógeno | 1067 |
| Peróxido de p-clorobenzoilo | 2113 |
| Peróxido de p-clorobenzoilo | 2114 |
| Peróxido de p-clorobenzoilo | 2115 |
| Peróxido de pelargonilo | 2130 |
| Peróxido de plomo | 1872 |
| Peróxido de potasio | 1491 |
| Peróxido depropionilo | 2132 |
| Peróxido de sodio | 1504 |
| Peróxido de ter-butil cumeno | 2091 |
| Peróxido de ter-butil cumilo | 2091 |
| Peróxido de urea | 1511 |
| Peróxido de zinc | 1516 |
| Peróxido, inorgánico, n.e.o.m. | 1483 |
| Peróxido orgánico, líquido o en solución, n.e.o.m. | 9183 |
| Peróxido orgánico, mezcla de | 2756 |
| Peróxido orgánico, muestra, n.e.o.m. | 2255 |
| Peróxido orgánico, n.e.o.m. (incluyendo cantidades para ensayos) | 2899 |
| Peróxido orgánico, sólido, n.e.o.m. | 9187 |
| Peróxido orgánico, Tipo B, líquido | 3101 |
| Peróxido orgánico, Tipo B, líquido, con temperatura controlada | 3111 |

(Continúa)

| Error: Reference source not foundNOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Peróxido orgánico, Tipo B, sólido | 3102 |
| Peróxido orgánico, Tipo B, sólido, con temperatura controlada | 3112 |
| Peróxido orgánico, Tipo C, líquido | 3103 |
| Peróxido orgánico, Tipo C, líquido, con temperatura controlada | 3113 |
| Peróxido orgánico, Tipo C, sólido | 3104 |
| Peróxido orgánico, Tipo C, sólido, con temperatura controlada | 3114 |
| Peróxido orgánico, Tipo D, líquido | 3105 |
| Peróxido orgánico, Tipo D, líquido, con temperatura controlada | 3115 |
| Peróxido orgánico, Tipo D, sólido | 3106 |
| Peróxido orgánico, Tipo D, sólido, con temperatura controlada | 3116 |
| Peróxido orgánico, Tipo E, líquido | 3107 |
| Peróxido orgánico, Tipo E, líquido, con temperatura controlada | 3117 |
| Peróxido orgánico, Tipo E, sólido | 3108 |
| Peróxido orgánico, Tipo E, sólido con temperatura controlada | 3118 |
| Peróxido orgánico, Tipo F, líquido | 3109 |
| Peróxido orgánico, Tipo F, líquido con temperatura controlada | 3119 |
| Peróxido orgánico, Tipo F, sólido | 3110 |
| Peróxido orgánico, Tipo F, sólido, con temperatura controlada | 3120 |
| Peroxiftalato de ter-butilo | 2105 |
| Peroxiisobutirato de ter-butilo | 2142 |
| Peroxiisobutirato de ter-butilo | 2562 |
| Peroximaleato de ter-butilo | 2101 |
| Peroximaleato de ter-butilo, solución o pasta | 2100 |
| Peroximaleato de ter-butilo, técnicamente puro | 2099 |
| Peroxineodecanoato de ter-amilo | 2891 |
| Peroxineodecanoato de ter-butilo | 2177 |
| Peroxineodecanoato de ter-butilo | 2594 |
| Peroxipivalato de ter-butilo | 2110 |
| Peroxoborato de sodio, anhidro | 3247 |
| Persulfato de amonio | 1444 |
| Persulfato de potasio | 1492 |
| Persulfato de sodio | 1505 |
| Persulfatos, inorgánicos, n.e.o.m. | 3215 |
| Persulfatos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.o.m. | 3216 |
| Pescado, harina o desechos de, estabilizados | 2216 |
| Petróleo, aceite de, n.e.o.m. | 1270 |
| Petróleo, nafta de | 1255 |
| Petróleo, vapores | 1271 |
| Picolinas | 2313 |
| Picramato de circonio (zirconio), húmedo | 1517 |
| Picramato de sodio, húmedo con un mínimo del 20% de agua | 1349 |
| Picramato de zinc, húmedo con un mínimo del 20% de agua | 1517 |
| Picrato de amonio, húmedo con un mínimo del 10% de agua | 1310 |
| Picrato de amonio, seco o húmedo con menos del 10% de agua | 0004 |
| Picrato de plata, húmedo con un mínimo del 30% de agua | 1347 |
| Picrita, húmeda con un mínimo del 20% de agua | 1336 |
| Pigmento, sólido, corrosivo, n.e.o.m. | 3147 |
| Pigmento, sólido, n.e.o.m., o intermadiario de colorante, sólido, n.e.o.m., venenoso | 3143 |
| Pigmento, sólido, n.e.o.m., o intermediario de colorante, sólido, n.e.o.m., corrosivo | 3147 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Pila de litio | 3090 |
| Pilas de litio, contenidas en equipo | 3091 |
| Pilas de litio, empacadas con equipo | 3091 |
| Pintura, corrosiva, líquida | 1760 |
| Pintura, en líquido corrosivo | 3066 |
| Pintura inflamable líquida | 1263 |
| Pintura, material relacionado a, corrosivo, líquido | 1760 |
| Piperacina | 2579 |
| Piperidina | 2401 |
| Piridina | 1282 |
| Pirofosfato de tetraetilo, líquido | 3018 |
| Pirofosfato de tetraetilo, sólido | 2783 |
| Pirofosfato de tetraetilo y mezcla de gases comprimidos | 1705 |
| Pirofosfato de tetraetilo y mezcla de gases comprimidos (LC 50 más de 200 ppm pero no más de 5,000 ppm) | 1705 |
| Pirofosfato de tetraetilo y mezcla de gases comprimidos (LC 50 no más de 200 ppm) | 1705 |
| Pirrolidina | 1922 |
| Plaguicida, reactivo con el agua, que contiene etilenbisditiocarbamato de manganeso (maneb) | 2210 |
| Plaguicidas, a base de bipiridilo, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 2782 |
| Plaguicidas, a base de bipiridilo, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 3016 |
| Plaguicidas, a base de bipiridilo, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 3015 |
| Plaguicidas, a base de bipiridilo, sólidos, tóxicos, n.e.o.m. | 2781 |
| Plaguicidas, a base de carbamato, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 2758 |
| Plaguicidas, a base de carbamato, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 2992 |
| Plaguicidas, a base de carbamato, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 2991 |
| Plaguicidas, a base de cobre, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 2757 |
| Plaguicidas, a base de cobre, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 2776 |
| Plaguicidas, a base de cobre, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 3010 |
| Plaguicidas, a base de cobre, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 3009 |
| Plaguicidas, a base de cobre, sólidos, tóxicos, n.e.o.m. | 2775 |
| Plaguicidas, a base de derivados benzoicos, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 3004 |
| Plaguicidas, a base de derivados benzoicos, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 3003 |
| Plaguicidas, a base de derivados benzoicos, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 2770 |
| Plaguicidas, a base de derivados benzoicos, sólidos, tóxicos, n.e.o.m. | 2769 |
| Plaguicidas, a base de derivados de cumarina, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 3024 |
| Plaguicidas, a base de derivados de cumarina, sólidos, tóxicos, n.e.o.m. | 3027 |
| Plaguicidas, a base de derivados de cumarina, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 3026 |
| Plaguicidas, a base de derivados de cumarina, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 3025 |
| Plaguicidas, a base de derivados de ftalimida, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 3007 |
| Plaguicidas, a base de derivados de ftalimida, sólidos, tóxicos, n.e.o.m. | 2773 |
| Plaguicidas, a base de derivados de ftalimida, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 3008 |
| Plaguicidas, a base de derivados de ftalimida, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 2774 |
| Plaguicidas a base de ditiocarbamato, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 2772 |
| Plaguicidas a base de ditiocarbamato, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 3005 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Plaguicidas a base de ditiocarbamato, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 3006 |
| Plaguicidas a base de ditiocarbamato, sólidos, tóxicos, n.e.o.m. | 2771 |
| Plaguicidas a base de fenilurea, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 2768 |
| Plaguicidas a base de fenilurea, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 3002 |
| Plaguicidas a base de fenilurea, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 3001 |
| Plaguicidas a base de fenilurea, sólidos, tóxicos, n.e.o.m. | 2767 |
| Plaguicidas a base de fenoxi, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 2766 |
| Plaguicidas a base de fenoxi, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 2999 |
| Plaguicidas a base de fenoxi, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 3000 |
| Plaguicidas a base de fenoxi, sólidos, tóxicos,n.e.o.m. | 2765 |
| Plaguicidas a base de fosfuro de aluminio | 3048 |
| Plaguicidas a base de mercurio, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 2778 |
| Plaguicidas a base de mercurio, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 3011 |
| Plaguicidas a base de mercurio, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 3012 |
| Plaguicidas a base de mercurio, sólidos, tóxico, n.e.o.m. | 2777 |
| Plaguicidas a base de nitrofenol substituído, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 3013 |
| Plaguicidas a base de nitrofenol substituído, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 3014 |
| Plaguicidas a base de nitrofenol substituído, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 2780 |
| Plaguicidas a base de nitrofenoles sustituídos, solídos, tóxico, n.e.o.m. | 2779 |
| Plaguicidas a base de organocloro, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 2762 |
| Plaguicidas a base de organocloro, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 2996 |
| Plaguicidas a base de organocloro, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 2995 |
| Plaguicidas a base de organocloro, sólidos, tóxicos, n.e.o.m. | 2761 |
| Plaguicidas a base de organofósforo, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 2784 |
| Plaguicidas a base de organofósforo, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 3018 |
| Plaguicidas a base de organofósforo, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 3017 |
| Plaguicidas a base de organofósforo, sólidos, tóxico, n.e.o.m. | 2783 |
| Plaguicidas a base de triazina, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 2764 |
| Plaguicidas a base de triazina, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 2997 |
| Plaguicidas a base de triazina, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 2998 |
| Plaguicidas a base de triazina, sólidos, tóxico, n.e.o.m. | 2763 |
| Plaguicidas arcenicales, líquidos, inflamables, tóxico, n.e.o.m. | 2760 |
| Plaguicidas arcenicales, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 2993 |
| Plaguicidas arcenicales, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 2994 |
| Plaguicidas arcenicales, sólidos, tóxicos, n.e.o.m. | 2759 |
| Plaguicidas líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 3021 |
| Plaguicidas líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 2903 |
| Plaguicidas líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 2902 |
| Plaguicidas organoestánicos, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m. | 2787 |
| Plaguicidas organoestánicos, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. | 3019 |
| Plaguicidas organoestánicos, líquidos, tóxicos, n.e.o.m. | 3020 |
| Plaguicidas organoestánicos, sólidos, tóxicos, n.e.o.m. | 2786 |
| Plaguicidas, sólidos, tóxicos, n.e.o.m. | 2588 |
| Plástico de piroxilina, varilla, lámina, rollo, tubo o pedazo | 1325 |
| Plástico, material de, para moldadura, que desprende vapor inflamable | 2211 |
| Plástico, a base de nitrocelulosa, inflamables espontáneamente, n.e.o.m. | 2006 |
| Plomo, compuestos de, solubles, n.e.o.m. | 2291 |
| Plomotetraetilo, líquido | 1649 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Polialquilaminas, corrosivas, inflamables, n.e.o.m. | 2734 |
| Polialquilaminas, corrosivas, n.e.o.m. | 2735 |
| Polialquilaminas, inflamables, corrosivas, n.e.o.m. | 2733 |
| Polialquilaminas, n.e.o.m. | 2733 |
| Polialquilaminas, n.e.o.m. | 2734 |
| Polialquilaminas, n.e.o.m. | 2735 |
| Poliaminas, inflamables, corrosivas, n.e.o.m. | 2733 |
| Poliaminas, líquidas, corrosivas, inflamables, n.e.o.m. | 2734 |
| Poliaminas, líquidas, corrosivas, n.e.o.m. | 2735 |
| Poliaminas, sólidas, corrosivas, n.e.o.m. | 3259 |
| Poliestireno, en gránulos, expansibles, que desprende un vapor inflamable | 2211 |
| Polisulfuro de amonio, solución de | 2818 |
| Polivanadato de amonio | 2861 |
| Polvo arsenical | 1562 |
| Polvo de antimonio | 2871 |
| Polvo de chimenea, venenoso | 2811 |
| Polvo de titanio, seco | 2546 |
| Polvo de zinc | 1436 |
| Polvo metálico, autocalentador, n.e.o.m. | 3189 |
| Polvo metálico, autocalentador, n.e.o.m. | 3189 |
| Pólvora sin humo, para armas de mano | 1325 |
| Potasa caústica, líquida o solución | 1814 |
| Potasa caústica, seca, sólida | 1813 |
| Potasio | 2257 |
| Potasio, metal de | 2257 |
| Potasio metálico, aleaciones de | 1420 |
| Potasio metálico, líquido, aleación de | 1420 |
| Pre-tensores para cinturones de seguridad | 3268 |
| Preparaciones de nicotina, sólidas, n.e.o.m. | 1655 |
| Preservantes para madera, líquidos | 1306 |
| Productos de perfumería con disolvente inflamable | 1266 |
| Productos de petróleo, n.e.o.m. | 1268 |
| Propadieno | 2200 |
| Propadieno, inhibido | 2200 |
| Propano | 1978 |
| Propano, mezclas de | 1978 |
| Propanotioles | 2402 |
| Propil mercaptano | 2402 |
| Propilamina | 1277 |
| Propilenimina, inhibida | 1921 |
| Propileno | 1077 |
| Propileno tetrámero | 2850 |
| Propiltriclorosilano | 1816 |
| Propionaldehído | 1275 |
| Propionato de butilo | 1914 |
| Propionato de etilo | 1195 |
| Propionato de isobutilo | 2394 |
| Propionato de isopropilo | 2409 |
| Propionato de metilo | 1248 |
| Propionitrilo | 2404 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Pulidor, líquido | 1263 |
| Púrpura de Londres | 1621 |
| Queroseno | 1223 |
| Quinoleína | 2656 |
| Reactivo para la minería, líquido | 2022 |
| Recambio para encendedor para cigarros, que contiene gas inflamable | 1057 |
| Recipientes, pequeños, con gases inflamables | 2037 |
| Refuerzos para punteras de zapatos, a base de nitrocelulosa | 1353 |
| Repuestos con gas de hidrocarburos, para dispositivos pequeños, con dispositivo de escape | 3150 |
| Resinas, solución de (compuesto de resinas), líquida | 1866 |
| Resinas, solución de, inflamable | 1866 |
| Resinato de aluminio | 2715 |
| Resinato de calcio | 1313 |
| Resinato de calcio, fundido | 1314 |
| Resinato de cobalto, precipitado | 1318 |
| Resinato de manganeso | 1330 |
| Resinato de zinc | 2714 |
| Resorcinol | 2876 |
| Revestimientos de carbón | 1361 |
| Ricino, en granos, harina, torta u hojuelas | 2969 |
| Rubidio | 1423 |
| Rubidio metálico | 1423 |
| Sal de talio, n.e.o.m. | 1707 |
| Sales alcaloides, líquidas, n.e.o.m., venenosas | 3140 |
| Sales de creosota | 1334 |
| Sales metálicas de compuestos orgánicos, inflamables, n.e.o.m. | 3181 |
| Salicilato de mercurio | 1644 |
| Salicilato nicotínico | 1657 |
| Secantes líquidos, para pintura o barniz, n.e.o.m. | 1168 |
| Seleniatos y selenitos | 2630 |
| Selenio, compuesto de, tóxico, n.e.o.m. | 3283 |
| Selenio, en polvo | 2658 |
| Selenito de sodio | 2630 |
| Seleniuro de hidrógeno, anhidro | 2202 |
| Señales luminosas (para ferrocarril o carretera) | 1325 |
| Sesquisulfuro de fósforo, sin fósforo amarillo o blanco | 1341 |
| Silano | 2203 |
| Silicato de etilo | 1292 |
| Silicato de tetraetilo | 1292 |
| Silicio en polvo, amorfo | 1346 |
| Siliciuro de calcio | 1405 |
| Siliciuro de magnesio | 2624 |
| Silla de ruedas, eléctrica, con acumuladores | 3171 |
| Sodio | 1428 |
| Sodio metálico | 1428 |
| Sólido autocalentador, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m. | 3192 |
| Sólido autocalentador, inorgánico, corrosivo, n.e.o.m. | 3192 |
| Sólido autocalentador, inorgánico, n.e.o.m. | 3190 |
| Sólido autocalentador, inorgánico, venenoso, n.e.o.m. | 3191 |
| Sólido autocalentador, orgánico, n.e.o.m. | 3088 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Sólido autocalentador, tóxico, inorgánico, n.e.o.m. | 3191 |
| Sólido autoreactivo, Tipo B | 3222 |
| Sólido autoreactivo, Tipo B, con temperatura controlada | 3232 |
| Sólido autoreactivo, Tipo C | 3224 |
| Sólido autoreactivo, Tipo C, con temperatura controlada | 3234 |
| Sólido autoreactivo, Tipo D | 3226 |
| Sólido autoreactivo, Tipo D, con temperatura controlada | 3236 |
| Sólido autoreactivo, Tipo E | 3228 |
| Sólido autoreactivo, Tipo E, con temperatura controlada | 3238 |
| Sólido autoreactivo, Tipo F | 3230 |
| Sólido autoreactivo, Tipo F, con temperatura controlada | 3240 |
| Sólido corrosivo, acídico, inorgánico, n.e.o.m. | 3260 |
| Sólido corrosivo, acídico, orgánico, n.e.o.m. | 3261 |
| Sólido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.o.m. | 3262 |
| Sólido corrosivo, básico, orgánico, n.e.o.m. | 3263 |
| Sólido corrosivo, tóxico, n.e.o.m. | 2923 |
| Sólido de temperatura elevada, n.e.o.m., en o arriba de los 2400C | 3258 |
| Sólido inflamable, corrosivo, n.e.o.m. | 2925 |
| Sólido inflamable, corrosivo, orgánico, n.e.o.m. | 2925 |
| Sólido inflamable, oxidante, n.e.o.m. | 3097 |
| Sólido inflamable, tóxico, orgánico, n.e.o.m. | 2926 |
| Sólido inflamable, venenoso, n.e.o.m. | 2926 |
| Sólido oxidante, autocalentador, n.e.o.m. | 3100 |
| Sólido oxidante, corrosivo, n.e.o.m. | 3085 |
| Sólido oxidante, reactivo con el agua, n.e.o.m. | 3121 |
| Sólido oxidante, tóxico, n.e.o.m. | 3087 |
| Sólido pirofórico, inorgánico, n.e.o.m. | 3200 |
| Sólido reactivo al agua, n.e.o.m. | 2813 |
| Sólido reactivo con el agua, corrosivo, n.e.o.m. | 3131 |
| Sólido reactivo con el agua, inflamable, n.e.o.m. | 3132 |
| Sólido reactivo con el agua, oxidante, n.e.o.m. | 3133 |
| Sólido reactivo con el agua, susceptible de autocalentamiento, n.e.o.m. | 3135 |
| Sólido reactivo con el agua, tóxico, n.e.o.m. | 3134 |
| Sólido reactivo con el agua, venenoso, n.e.o.m. | 3134 |
| Sólido susceptible de autocalentamiento, corrosivo, orgánico, n.e.o.m. | 3126 |
| Sólido susceptible de autocalentamiento, orgánico, venenoso, n.e.o.m. | 3128 |
| Sólido susceptible de autocalentamiento, oxidante, n.e.o.m. | 3127 |
| Sólido susceptible de autocalentamiento, tóxico, orgánico, n.e.o.m. | 3128 |
| Sólido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m. | 3290 |
| Sólido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.o.m. | 2928 |
| Sólido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.o.m. | 2930 |
| Sólido tóxico, inorgánico, n.e.o.m. | 3288 |
| Sólido tóxico, orgánico, n.e.o.m. | 2811 |
| Sólido tóxico, oxidante, n.e.o.m. | 3086 |
| Sólido tóxico, reactivo con el agua, n.e.o.m. | 3125 |
| Sólido tóxico, susceptibles de autocalentamiento, n.e.o.m. | 3124 |
| Sólidos corrosivos, autocalentadores, n.e.o.m. | 3095 |
| Sólidos corrosivos, inflamables, n.e.o.m. | 2921 |
| Sólidos corrosivos, n.e.o.m. | 1759 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Sólidos corrosivos, oxidantes, n.e.o.m. | 3084 |
| Sólidos corrosivos, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, n.e.o.m. | 3096 |
| Sólidos corrosivos, reactivos con el agua, n.e.o.m. | 3096 |
| Sólidos corrosivos, venenosos, n.e.o.m. | 2923 |
| Sólidos inflamables, corrosivos, inorgánicos, n.e.o.m. | 3180 |
| Sólidos inflamables, inorgánicos, corrosivos, n.e.o.m. | 3180 |
| Sólidos inflamables, inorgánicos, n.e.o.m. | 3178 |
| Sólidos inflamables, inorgánicos, venenosos, n.e.o.m. | 3179 |
| Sólidos inflamables, n.e.o.m. | 1325 |
| Sólidos inflamables, orgánicos, fundidos, n.e.o.m. | 3176 |
| Sólidos inflamables, tóxicos, inorgánicos, n.e.o.m. | 3179 |
| Sólidos oxidantes, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, n.e.o.m. | 3121 |
| Sólidos pirofóricos, n.e.o.m. | 2846 |
| Sólidos pirofóricos, orgánicos, n.e.o.m. | 2846 |
| Sólidos, que contienen líquido corrosivo, n.e.o.m. | 3244 |
| Sólidos, que contienen líquido inflamable, n.e.o.m. | 3175 |
| Sólidos, que contienen líquido tóxico, n.e.o.m. | 3243 |
| Sólidos, que contienen líquido venenoso, n.e.o.m. | 3243 |
| Sólidos venenosos, corrosivos, n.e.o.m. | 2928 |
| Sólidos venenosos, inflamables, n.e.o.m. | 2930 |
| Sólidos venenosos, n.e.o.m. | 2811 |
| Sólidos venenosos, oxidantes, n.e.o.m. | 3086 |
| Sólidos venenosos, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, n.e.o.m. | 3125 |
| Sólidos venenosos, reactivos con el agua, n.e.o.m. | 3125 |
| Sólidos venenosos, susceptibles de autocalentamiento, n.e.o.m. | 3124 |
| Solución de dimetilamina | 1160 |
| Solución de hidracina, con un máximo del 64% de hidracina | 2030 |
| Solución de tribromuro de antimonio | 1549 |
| Solución de trifluoruro de antimonio | 1549 |
| Solución organometálica, reactiva con el agua, inflamable, n.e.o.m. | 3207 |
| Solución para revestimiento | 1139 |
| Soluciones de amonio, con más del 10% y un máximo del 35% de amoniaco | 2672 |
| Soluciones de metilato sódico, en alcohol | 1289 |
| Sosa caústica en solución | 1824 |
| Sosa caústica, seca, sólida | 1823 |
| Sosa caústica, solución | 1824 |
| Substancia metálica, reactiva con el agua, autocalentadora, n.e.o.m. | 3209 |
| Substancia metálica, reactiva con el agua, n.e.o.m. | 3208 |
| Substancia peligrosa, líquida o sólida, n.e.o.m. | 9188 |
| Substancia peligrosa para el medio ambiente, líquida, n.e.o.m. | 3082 |
| Substancia peligrosa para el medio ambiente, sólida, n.e.o.m. | 3077 |
| Substancia susceptible de autocalentamiento, sólida, oxidante, n.e.o.m. | 3127 |
| Substancia susceptible de autocalentamiento, sólida, oxidante, n.e.o.m. | 3126 |
| Substancia susceptible de autocalentamiento, sólida, venenosa, n.e.o.m. | 3128 |
| Substancias autocalentadoras, sólidas, n.e.o.m. | 3088 |
| Substancias contagiosas, que afectan a los animales solamente | 2900 |
| Substancias contagiosas, que afectan a los seres humanos | 2814 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Substancias de reacción espontánea, en cantidades de ensayo, n.e.o.m. | 3032 |
| Substancias de reacción espontánea, muestras, n.e.o.m. | 3031 |
| Substancias oxidantes, líquidas, corrosivas, n.e.o.m. | 3098 |
| Substancias oxidantes, líquidas, n.e.o.m. | 3139 |
| Substancias oxidantes, líquidas, venenosas, n.e.o.m. | 3099 |
| Substancias oxidantes, sólidas, autocalentadoras, n.e.o.m. | 3100 |
| Substancias oxidantes, sólidas, corrosivas, n.e.o.m. | 3085 |
| Substancias oxidantes, sólidas, inflamables, n.e.o.m. | 3137 |
| Substancias oxidantes, sólidas, n.e.o.m. | 1479 |
| Substancias oxidantes, sólidas, venenosas, n.e.o.m. | 3087 |
| Substancias para gases lacrimógenos, líquidas o sólidas, n.e.o.m. | 1693 |
| Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas, oxidantes, n.e.o.m. | 3133 |
| Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas, venenosas, n.e.o.m. | 3134 |
| Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas, corrosivas, n.e.o.m. | 3131 |
| Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, líquidas, n.e.o.m. | 3148 |
| Substancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas, n.e.o.m. | 2813 |
| Substancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables, líquidas, venenosas, n.e.o.m. | 3130 |
| Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, líquidas, corrosivas, n.e.o.m. | 3129 |
| Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas, susceptibles de autocalentamiento, n.e.o.m. | 3135 |
| Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas, inflamables, n.e.o.m. | 3132 |
| Substituto de trementina | 1300 |
| Sulfato de aluminio, solución de | 1760 |
| Sulfato de circonio (zirconio) | 9163 |
| Sulfato de dietilo | 1594 |
| Suflato de dimetilo | 1595 |
| Sulfato de etilo | 1594 |
| Sulfato de hidrógeno y amonio | 2506 |
| Sulfato de hidrógeno y sodio, sólido | 1821 |
| Sulfato de hidrógeno y sodio, solución de | 2837 |
| Sulfato de hidroxilamina | 2865 |
| Sulfato de mercurio | 1645 |
| Sulfato de metilo | 1595 |
| Sulfato de nicotina, líquido | 1658 |
| Sulfato de nicotina, sólido | 1658 |
| Sulfato de plomo, con más de 3% de ácido libre | 1794 |
| Sulfato de talio, sólido | 1707 |
| Sulfato de titanio, solución de | 1760 |
| Sulfato de vanadilo | 2931 |
| Sulfato mercúrico | 1645 |
| Sulfato mercuroso | 1628 |
| Sulfito de hidrógeno y calcio, solución de | 2693 |
| Sulfuro de amonio, solución de | 2683 |
| Sulfuro de arsénico | 1557 |
| Sulfuro de carbonilo | 2204 |
| Sulfuro de dietilo | 2375 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Sulfuro de dimetilo | 1164 |
| Sulfuro de dipicrilo, húmedo con un mínimo del 10% de agua | 2852 |
| Sulfuro de hidrógeno | 1053 |
| Sulfuro de hidrógeno, licuado | 1053 |
| Sulfuro de metilo | 1164 |
| Sulfuro de potasio, anhidro o con menos del 30% de agua de hidratació | 1382 |
| Sulfuro de potasio, hidratado, con un mínimo del 30% de agua | 1847 |
| Sulfuro de sodio, anhidro o con menos del 30% de agua de cristalización | 1385 |
| Sulfuro de sodio, hidratado, con un mínimo del 30% de agua | 1849 |
| Sulfuro de sodio, solución de | 1849 |
| Superóxido de potasio | 2466 |
| Superóxido de sodio | 2547 |
| Tanque para combustible para unidad de potencia de aeronave | 3165 |
| Tartrato de antimonio potásico | 1551 |
| Tartrato nicotínico | 1659 |
| TDE (1,1,-Dicloro-2,2,-Bis[p-clorofenil]etano) | 2761 |
| Tela, animal o vegetal o sintética, con aceite, n.e.o.m. | 1373 |
| Telas, impregnadas con nitrocelulosa debilmente nitrada, n.e.o.m. | 1353 |
| Telurio, compuesto de, tóxico, n.e.o.m. | 3284 |
| Ter-butilperoxi-3-Fenilftaluro | 2596 |
| Terfenilos polihalogenados, líquidos | 3151 |
| Terfenilos polihalogenados, sólidos | 3152 |
| Teroctil mercaptano | 3023 |
| Terpinoleno | 2541 |
| Tetrabromoetano | 2504 |
| Tetrabromuro de acetileno | 2504 |
| Tetrabromuro de carbono | 2516 |
| Tetracloroetano | 1702 |
| Tetracloroetileno | 1897 |
| Tetracloruro de carbono | 1846 |
| Tetracloruro de circonio (zirconio) | 2503 |
| Tetracloruro de estaño | 1827 |
| Tetracloruro de silicio | 1818 |
| Tetracloruro de titanio | 1838 |
| Tetraclorurode vanadio | 2444 |
| Tetraetilenpentamina | 2320 |
| Tetrafluoroetano | 3159 |
| Tetrafluoroetileno, inhibido | 1081 |
| Tetrafluorometano | 1982 |
| Tetrafluoruro de azufre | 2418 |
| Tetrafluoruro de silicio | 1859 |
| Tetrafosfato de hexaetilo | 1611 |
| Tetrafosfato de hexaetilo en mezclas con gases comprimidos | 1612 |
| Tetrahidrofurano | 2056 |
| Tetrahidrofurfurilamina | 2943 |
| Tetrahidrotiofeno | 2412 |
| Tetrametilsilano | 2749 |
| Tetranitrometano | 1510 |
| Tetróxido de dinitrógeno, licuado | 1067 |
| Tetróxido de nitrógeno | 1067 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Tetróxido de osmio | 2471 |
| Tia-4-Pentanal | 2785 |
| Tinta de imprenta, inflamable | 1210 |
| Tinta, de imprenta, inflamable | 1210 |
| Tinturas medicinales | 1293 |
| Tiocianato de mercurio | 1646 |
| Tiodicloruro de benceno y fósforo | 2799 |
| Tiodicloruro de fenilo y fósforo | 2799 |
| Tiofeno | 2414 |
| Tiofosgeno | 2474 |
| Tioglicol | 2966 |
| Tiram | 2771 |
| Titanio, en esponja, en gránulos o en polvo | 2878 |
| Titanio en polvo, húmedo con un mínimo del 25% de agua | 1352 |
| Titanio, metal en polvo, húmedo con un mínimo del 20% de agua | 1352 |
| Titanio, metal, en polvo, seco | 2546 |
| Tolueno | 1294 |
| Toluidinas | 1708 |
| Torio, metal de, pirofórico | 2975 |
| Torta de semillas, con más del 1.5% de aceite y un máximo del 11% de humedad | 1386 |
| Torta oleaginosa, con un máximo del 1.5% de aceite y un máximo del 11% de humedad | 2217 |
| Toxafeno | 2761 |
| Toxinas, extraidas de organismos vivos, n.e.o.m. | 3172 |
| Tratamiento de textiles, compuesto de | 1760 |
| Trementina | 1299 |
| Trialilamina | 2610 |
| Tribromuro de antimonio | 1549 |
| Tribromuro de boro | 2692 |
| Tribromuro de fósforo | 1808 |
| Tributilamina | 2542 |
| Tributilfosfano | 3254 |
| Triclorfón | 2783 |
| Tricloro-s-triazinatriona, seco | 2468 |
| Tricloroacetato de metilo | 2533 |
| Triclorobencenos líquidos | 2321 |
| Triclorobuteno | 2322 |
| Tricloroetileno | 1710 |
| Triclorofenol | 2020 |
| Trilorosilano | 1295 |
| Tricloruro de antimonio | 1733 |
| Tricloruro de antimonio, solución de | 1733 |
| Tricloruro de arsénico | 1560 |
| Tricloruro de boro | 1741 |
| Tricloruro de fósforo | 1809 |
| Tricloruro de titanio, mezclas de | 2869 |
| Tricloruro de titanio, mezclas de, pirofóricas | 2441 |
| Tricloruro de titanio, pirofórico | 2441 |
| Tricloruro de vanadio | 2475 |
| Trietilamina | 1296 |
| Trietilamina, en solución acuosa | 1297 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Trietilamina de ácido fosfórico | 2501 |
| Trietilentetramina | 2259 |
| Trifluorocloroetileno | 1082 |
| Trifluorocloroetileno, inhibido | 1082 |
| Trifluoroclorometano | 1022 |
| Trifluoroetano, comprimido | 2035 |
| Trifluorometano | 1984 |
| Trifluorometano, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 3136 |
| Trifluorometano y clorotrifluorometano, mezcla de | 1078 |
| Trifluorometano y clorotrifluorometano, mezcla de | 2599 |
| Trifluoruro de antimonio | 1549 |
| Trifluoruro de boro | 1008 |
| Trifluoruro de boro y ácido acético, complejo de | 1742 |
| Trifluoruro de boro y ácido propiónico, complejo de | 1743 |
| Trifluoruro de cloro | 1749 |
| Trifluoruro de nitrógeno | 2451 |
| Trifluoruroro de bromo | 1746 |
| Triisobutileno | 2324 |
| Triisocianatoisocianurato de diisocianato de isoforona, solución del 70% | 2906 |
| Trimetilamina, anhidra | 1083 |
| Trimetilciclohexilamina | 2326 |
| Trimetilclorosilano | 1298 |
| Trimetilhexametilendiaminas | 2327 |
| Trimetilhexametilendiisocianato | 2328 |
| Trimetoxisilano | 9269 |
| Trinitrato de glicerilo, solución de | 1204 |
| Trinitrobenceno, húmedo | 1354 |
| Trinitrobenceno, húmedo con un mínimo del 30% de agua | 1354 |
| Trinitrofeno, húmedo | 1344 |
| Trinitrofenol, húmedo con un mínimo del 30% de agua | 1344 |
| Trinitrotolueno, húmedo | 1356 |
| Trinitrotolueno, húmedo con un mínimo del 30% de agua | 1356 |
| Trióxido de arsénico | 1561 |
| Trióxido de azufre | 1829 |
| Trióxido de azufre, inhibido | 1829 |
| Trióxido de azufre, no inhibido | 1829 |
| Trióxido de cromo, anhidro | 1463 |
| Trióxido de fósforo | 2578 |
| Trióxido de nitrógeno | 2421 |
| Trioxosilicato de disodio, pentahidrato | 3253 |
| Tripropilamina | 2260 |
| Tripropileno | 2057 |
| Trisulfuro de arsénico | 1557 |
| Trisulfuro de fósforo, sin fósforo amarillo o blanco | 1343 |
| Tróxido de vanadio | 2860 |
| Undecano | 2330 |
| Uranio, metal de, pirofórico | 2979 |
| Valeraldehído | 2058 |
| Valerato de n-Butil-4,4-Di(ter-butilperóxido) | 2140 |
| Valerato de n-Butil-4,4-Di(ter-butilperóxido) | 2141 |
| Vanadato de sodio amoniacal | 2863 |
| Vanadio, compuesto de, tóxico, n.e.o.m. | 3285 |
| Veneno B, líquido, n.e.o.m. | 2810 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Veneno B, sólido, n.e.o.m. | 2811 |
| Vinil metil éter | 1087 |
| Vinil metil éter, inhibido | 1087 |
| Vinilpiridinas, inhibidas | 3073 |
| Viniltolueno, inhibido | 2618 |
| Viniltriclorosilano | 1305 |
| Xenón | 2036 |
| Xenón, líquido refrigerado (líquido criogénico) | 2591 |
| Xileno de amizcle | 2956 |
| Xilenoles | 2261 |
| Xilenos (Xilol) | 1307 |
| Xilidinas | 1711 |
| Yodometil propanos | 2391 |
| Yodopropanos | 2392 |
| Yoduro de acetilo | 1898 |
| Yoduro de alilo | 1723 |
| Yoduro de arsénico, sólido | 1557 |
| Yoduro de bencilo | 2653 |
| Yoduro de hidrógeno, anhidro | 2197 |
| Yoduro de hidrógeno, solución de | 1787 |
| Yoduro de mercurio | 1638 |
| Yoduro de mercurio y potasio | 1643 |
| Yoduro de metilo | 2644 |
| Zinc en polvo, húmedo con un mínimo del 25% de agua | 1358 |
| 1,1,1,2-Tetrafluoruoroetano | 3159 |
| 1,1,1-Tricloroetano | 2831 |
| 1,1,2,2-Tetracloroetano | 1702 |
| 1,1,3,3-Tetrametilbutilperoxi-2-etilhexanoato, técnicamente puro | 2161 |
| 1,1’-Azodi-(hexahidrobenzonitrilo) | 2954 |
| 1,1-Di-(ter-butilperoxi)ciclohexano | 2179 |
| 1,1,-Di-(ter-butilperoxi)ciclohexano | 2180 |
| 1,1,-Di-(ter-butilperoxi)ciclohexano | 2181 |
| 1,1,-Di-(ter-butilperoxi)ciclohexano | 2885 |
| 1,1,-Di-(ter-butilperoxi)ciclohexano | 2897 |
| 1,1,-Di-(ter-butilperoxi)-3,3,5-Trimetil ciclohexano | 2146 |
| 1,1,-Di-(ter-butilperoxi)-3,3,5-Trimetil ciclohexano | 2147 |
| 1,1,-Di-(ter-butilperoxi)-3,3,5-Trimetil ciclohexano | 2145 |
| 1,1,-Dicloro-1-Fluoroetano | 9274 |
| 1,1,-Dicloro-1-Nitroetano | 2650 |
| 1,1,-Dicloroetano | 2362 |
| 1,1,-Difluoroetano | 1030 |
| 1,1,-Difluoroetileno | 1959 |
| 1,1,-Dimetoxietano | 2377 |
| 1,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehído | 2498 |
| 1,2,3,6-Tetrahidropiridina | 2410 |
| 1,2-Di(Dimetilamino) etano | 2372 |
| 1,2-Dibromo-3-Butanona | 2648 |
| 1,2-Dibromoetano | 1605 |
| 1,2-Dicloroetileno | 1150 |
| 1,2-Dimetoxietano | 2252 |
| 1,2-Epoxi-3-Etoxipropano | 2752 |
| 1,2-Propilendiamina | 2258 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| 1,3,5-Trimetilbenceno | 2325 |
| 1,3-Dicloro-2-Propanol | 2750 |
| 1,3-Dicloroacetona | 2649 |
| 1,3-Dimetilbutilamina | 2379 |
| 1,4-Butinodiol | 2716 |
| 1,4-Di-(2-ter-butil-peroxiisopropil)benceno y 1,3-Di-(2-ter-butil-peroxiisopropil)benceno | 2112 |
| 1,5,9-Ciclododecatrieno | 2518 |
| 1-Bromo-3-Metilbutano | 2341 |
| 1-Bromobutano | 1126 |
| 1-Cloro-1,1-Difluoroetano | 2517 |
| 1-Cloro-3-Bromopropano | 2688 |
| 1-Cloropropano | 1278 |
| 1-Etil piperidina | 2386 |
| 1-Hexeno | 2370 |
| 1-Metilpiperidina | 2399 |
| 1-Metoxi-2-Propanol | 3092 |
| 1-Metoxi-4-Metil-2Pentanona | 2293 |
| 1-Penteno | 1108 |
| 1-Pentol | 2705 |
| 2,2’-Azo-di(2-Metilbutironitrilo) | 3030 |
| 2,2’-Azodi-(2,4-Dimetil-4-Metoxivaleronitrilo) | 2955 |
| 2,2’-Azodi-(2,4-Dimetilvaleronitrilo) | 2953 |
| 2,2’-Diclorodietil-éter | 1916 |
| 2,2-Acido dicloropropiónico | 1760 |
| 2,2-Di(4,4-di-ter-butilperoxiciclohexil)propano | 2168 |
| 2,2-Di-(ter-butilperoxi)butano | 2111 |
| 2,2-Di-(ter-butilperoxi)propano | 2883 |
| 2,2-Di-(ter-butilperoxi)propano | 2884 |
| 2,2-Dihidroperoxipropano | 2178 |
| 2,2-Dimetilpropano | 2044 |
| 2,3-Dihidropirano | 2376 |
| 2,3-Dimetilbutano | 2457 |
| 2,4,5-T | 2765 |
| 2,4,5-TP | 2765 |
| 2,4-D | 2765 |
| 2,4-Pentanodiona | 2310 |
| 2,4-Toluendiamina | 1709 |
| 2,4-Toluilendiamina | 1709 |
| 2,5-Dimetil-2,5-di(benzoilperoxi)hexano | 2173 |
| 2,5-Dimetil-2,5-di(benzoilperoxi)hexano, técnicamente puro | 2172 |
| 2,5,-Dimetil-2,5-di(ter-butilperoxi)hexano | 2156 |
| 2,5-Dimetil-2,5-di(ter-butilperoxi)hexino-3, con un máximo del 52% de peróxido en sólido inerte | 2159 |
| 2,5-Dimetil-2,5-di(ter-butilperoxi)hexano, técnicamente puro | 2155 |
| 2,5-Dimetil-2,5-di(ter-butilperoxi)hexino-3, técnicamente puro | 2158 |
| 2,5-Dimetil-2,5-di-(2-etilhexanoilperoxi)hexano, técnicamente puro | 2157 |
| 2,5-Dimetil-2,5-dihidroperoxihexano | 2174 |
| 2,5-Norbornadieno | 2251 |
| 2-(2-Aminoetoxi)etanol | 3055 |
| 2-Amino-4-clorofenol | 2673 |

(Continúa)

| NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- |
| 2-Amino-5-Dietilaminopentano | 2946 |
| 2-Bromo-2-Nitropropano-1,3-Diol | 3241 |
| 2-Bromobutano | 2339 |
| 2-Bromoetiletiléter | 2340 |
| 2-Bromopentano | 2343 |
| 2-Bromopropano | 2344 |
| 2-Cloroetanal | 2232 |
| 2-Cloropiridina | 2822 |
| 2-Cloropropano | 2356 |
| 2-Cloropropeno | 2456 |
| 2-Cloropropianato de etilo | 2935 |
| 2-Diazo-1-Naftol-4-Sulfonato de sodio | 3040 |
| 2-Diazo-1-Naftol-5-Sulfonato de sodio | 3041 |
| 2-Dimetilaminoacetonitrilo | 2378 |
| 2-Dimetilaminoetanol | 2051 |
| 2-Etilanilina | 2273 |
| 2-Etilbutanol | 2275 |
| 2-Etilbutiraldehído | 1178 |
| 2-Etilhexilamina | 2276 |
| 2-Metil-1-Buteno | 2459 |
| 2-Metil-2-Buteno | 2460 |
| 2-Metil-2-Pentanol | 2560 |
| 2-Metil-5-Etilpiridina | 2300 |
| 2-Metilfurano | 2301 |
| 2-Octafluorobuteno | 2422 |
| 2-Trifluorometilanilina | 2942 |
| 2-Yodobutano | 2390 |
| 3,3,6,6,9,9-Hexametil-1,2,4,5-tetraoxociclononano | 2166 |
| 3,3,6,6,9,9-Hexametil-1,2,4,5-tetraoxociclononano, técnicamente puro | 2165 |
| 3,3,6,6,9,9-Hexametil-1,2,4,5-tetraoxociclononano | 2167 |
| 3,3’-Iminodipropilamina | 2269 |
| 3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina | 9264 |
| 3-Bromopropino | 2345 |
| 3-Cloro 1-Propanol | 2849 |
| 3-Metil-1-Buteno | 2561 |
| 3-Metil-2-Butanona | 2397 |
| 3-Nitro-4-Clorobenzo-trifluoruro | 2307 |
| 3-Trifluormetilanilina | 2948 |
| 4,4’-Diaminodifenilmetano | 2651 |
| 4,4-Diisocianato de difenilmetano (MDI) | 2489 |
| 4-Tiapentanal | 2785 |
| 5-Metil-2-Hexanona | 2302 |
| 5-ter-Butil-2,4,6¾Trinitro-m-xileno | 2956 |
| 9-Fosfabiciclononanos | 2940 |
| Zinc metálico, en polvo | 1436 |

n.e.o.m.= No especifica otro material

Fuente: Guía de Respuesta en Caso de Emergencia-Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), 1993.

(Continúa)

APÉNDICE Y

Y.1  En los anexos B y C se indican algunas siglas que se explican a continuación:

Y.1.1  CAS (Chemical Abstract Service):  Código del producto para una identificación segura, considerando los riesgos de error por nombres comerciales, nombres químicos, uso de varios idiomas, etc.  Un alto porcentaje de productos químicos que se encuentran en el mercado tiene una identificación con No. de CAS.

Y.1.2  TLV (Threshold Limit Values - Valor Umbral Límite):  Concentración de sustancias transmitidas por el aire, nivel de exposición bajo el cual una persona puede trabajar 8 horas al día sin presentar efectos adversos para su salud.  Un número de trabajadores hipersensibles puede sufrir incomodidades.

Y.1.3  TLV - TWA (Time Weighted Average - Valor límite promedio ponderado en el tiempo):  Es la concentración promedio panderada en el tiempo para una jornada laboral de 8 horas o una semana de 40 horas a la cual casi todos los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente sin sufrir efectos adversos.

Y.1.4  MSDS (Material Safety Data Sheet - Hoja de seguridad de materiales):  Hay cuatro factores muy importantes que deben considerarse para controlar los riesgos de accidente o sobreexposición asociados a los productos químicos de uso industrial:

- Conocimiento de las propiedades

- Educación y entrenamiento del personal expuesto

- Controles de ingeniería

- Supervisión efectiva

- No es correcto llegar a la conclusión de que toda exposición a una sustancia química es peligrosa y el resultado será una lesión o una enfermedad, aunque es necesario considerarla peligrosa cuando no se conocen bien sus propiedades.  Cuando las sustancias químicas son manejadas correctamente pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida.  Sin embargo, no se debe olvidar que todas las sustancias químicas, incluyendo las que se encuentran en la naturaleza, pueden ser tóxicas en determinadas condiciones y circunstancias.

- Y.1.4.1  Conocimiento.  No es posible evaluar los peligros involucrados en la manipulación y exposición a los productos químicos si no se conocen sus propiedades.  Por consiguiente, cuando se trabaje con productos químicos, el primer paso es determinar sus características químicas, sus propiedades físicas y sus peligros potenciales.  Toda esta información se encuentra en las hojas de seguridad (MSDS).

- Todos los supervisores y trabajadores deben recibir información adecuada sobre los peligros potenciales de las sustancias químicas y sobre las precauciones a tomar para controlar estos peligros.

- Los riesgos más comunes asociados a los productos químicos en el trabajo son:

- Derrames

- Incendios

- Explosiones

- Quemaduras químicas

- Deficiencia de oxígeno

- Intoxicaciones

Y.1.4.2  Educación y entrenamiento.  Una vez que se ha adquirido los conocimientos necesarios sobre los riesgos en el manejo de productos químicos, sus peligros y medidas a tomar, es necesario comunicar eficazmente esta información a todos los supervisores y trabajadores.

(Continúa)

Se debe iniciar un programa, para garantizar que todos los trabajadores sean entrenados adecuadamente en el uso de los productos químicos.  Para asegurar la protección del trabajador es necesario proporcionarle un entrenamiento sistemático y actualizado, con una frecuencia adecuada.

Los trabajadores deben conocer las características de los productos químicos con los que trabajan y las precauciones que son necesarias para su manipulación.  Deben ser entrenados en los procedimientos, prácticas y normas de trabajo.  Deben recibir información sobre el uso, mantenimiento y limitaciones de los equipos de protección personal recomendados.  La ventilación y su uso también es un aspecto importante.  Deben conocer la localización de los equipos de emergencia requeridos y como usarlos.  Para ciertos casos, el entrenamiento en prácticas de prevención y combate de incendios deben ser tomados en cuenta.

Y.1.4.3    Controles de ingeniería.  La educación, la disciplina y los controles de ingeniería son tres factores fundamentales en la prevención de accidentes.  Los controles de ingeniería tienen una importancia primordial en la salud ocupacional y en la prevención de accidentes.  Siempre que sea factible, todos los peligros, -incluyendo los asociados a los productos químicos- deben ser controlados por métodos de ingeniería.  A través de estos métodos, la exposición del trabajador se elimina por completo o se reduce al mínimo.

La revisión y la evaluación de los controles de ingeniería deben empezar desde el inicio, cuando se consideren los procesos químicos que se van a utilizar.  En muchos casos será necesario encerrar, aislar y/o ventilar las instalaciones.

Y.1.4.4  Supervisión efectiva.  La gerencia tiene el control de todos los aspectos del ambiente de trabajo y debe controlar con eficacia la salud de los trabajadores.  Esto no se puede lograr a menos que se establezca un sistema de organización para asegurar el reconocimiento, control y evaluación de los peligros ocupacionales.

Las MSDS de los materiales usados en la empresa deben estar a disposición del personal técnico en algún sitio de la Planta.  Complementariamente, las tarjetas de emergencia se encontrarán en todos los departamentos en los que se utilice productos químicos.  Todos deben conocer su ubicación y la manera adecuada de utilizarlas.

Para productos de alto riesgo conviene dar un entrenamiento especial y hacer un seguimiento cuidadoso del cumplimiento de las recomendaciones indicadas.  Se debe elaborar procedimientos especiales para el manejo de los materiales y hacer un reentrenamiento periódico del personal involucrado.  Otras medidas pueden ser aplicados en estos casos, como:  establecer personal autorizado para el manejo de estos materiales, hacer simulacros de accidentes para verificar la aplicación de las instrucciones, llevar un registro cuidadoso de la capacitación dictada.

Las MSDS deben ser actualizadas con cierta frecuencia:  lo recomendable es cada tres años, solicitando a los proveedores nuevas hojas con los cambios realizados.  Es importante revisar los cambios de los valores de TLV que todos los años realiza la ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).

Y.1.5  DOT (US Departament of Transportation):  Departamento de transporte de los Estados Unidos.  El Departamento de Transportes de los Estados Unidos fue establecido por una Ley del congreso del 15 de Octubre de 1966, el primer día oficial de operación del Departamento fue el 1ro. de Abril de 1967.

Su misión es “Servir a los Estados Unidos asegurando un sistema de transporte rápido, seguro, eficiente, accesible y conveniente que cumpla los intereses nacionales vitales y mejore la calidad de vida del pueblo americano, hoy y en el futuro”.

(Continúa)

El DOT está compuesto de la Oficina del Secretario (Ministro) y once administraciones operativas individuales.  Estas incluyen la Oficina de Estadísticas del Transporte, la Guardia de las Costas de los Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación, la Administración Federal de Carreteras, la Administración Federal de Ferrocarriles, la Administración Federal de Tránsito, la Administración Marítima, la Administración Nacional de Seguridad del transporte por carretera, la Administración de Programas Especiales y de Investigación , la Cooperación de Desarrollo de la Ruta Marítima de San Lorenzo, la Junta de Transporte Superficial y el Centro de Servicios Administrativos del Transporte.

(Continúa)

APÉNDICE Z

Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN    439:1984 	Colores, señales y símbolos de seguridad.

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 838:1997  	Plaguicidas y productos afines. Definiciones y clasificación.

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 898:1996  	Plaguicidas. Clasificación toxicológica.

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 913:1996  	Plaguicidas. Etiquetado. Requisitos

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 927:1992  	Plaguicidas, almacenamiento y

transporte. Requisitos

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN  1 972:1995  	Locales de distribución de plaguicidas y productos afines.

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 078:1997  	Plaguicidas.  Eliminación de residuos - sobrantes y de envases.

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 168:1997  	Plaguicidas. Muestreo

Z.2 BASES DE ESTUDIO

Norma Técnica Colombiana NTC ICONTEC 1692. (Segunda actualización) Transporte.  Transporte de mercancías peligrosas.  Clasificación, etiquetado y rotulado. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.  Bogotá, 1998.

Norma Brasileña NBR 7500 Símbolos de riesgo y manejo para transporte y almacenamiento de materiales.  Asociación Brasileña de Normas Técnicas  (ABNT).  Río de Janeiro, 1994.

Régimen nacional para la gestión de productos químicos peligrosos.  Ministerio del Medio Ambiente.  Quito, 1999.

Manual del conductor para la seguridad en el transporte de productos químicos peligrosos, en carreteras y zonas urbanas.  Fundación Natura. Quito, 1998.

Hojas de seguridad de materiales (MSDS).  Fundación Natura.  Quito, 1997.

DOT Chart 10: Guía de Marcación, Etiquetas y Carteles para Materiales Peligrosos / Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Washington, 1994.

Recommendations of transport of dangerous goods / United Nations. New York, 1993.

Manual para el transporte terrestre de material y residuos peligrosos en la zona Metropolitana de la Ciudad de México Parte C - Materiales y residuos peligrosos / Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco - Coordinación General del Transporte. México DF, 1993.

Guía de Respuesta en caso de Emergencia / U.S.  Departarment of transportation - Research and Special Programs Administration / Dirección de Transporte de Materiales Peligrosos - Dirección General de Transporte Terrestre - Secretaria de Comunicaciones y Transportes de México, 1993.

| INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento: NTE INEN 2 266 | TITULO: TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS. REQUISITOS. |  |  | Código: QU 03.05-401 |
| ORIGINAL: Fecha de iniciación del estudio: 1998-12-07 |  |  | REVISIÓN: Fecha de aprobación anterior por Consejo Directivo Oficialización con el Carácter de por Acuerdo No. de publicado en el Registro Oficial No. de Fecha de iniciación del estudio: |  |
| Fechas de consulta pública: de a |  |  |  |  |
| Subcomité Técnico: De sustaNcias químicas de uso peligroso Fecha de iniciación: 1998-12-19 Fecha de aprobación: 1999-09-07 Integrantes del Subcomité Técnico: |  |  |  |  |
| NOMBRES: Raúl Arellano (Presidente) Ángel Ibarra Calero Carlos Naveda Santiago Oña Coral Doris Novillo Juan Carlos Sotelo Cesar Ponce Germán Mauricio Durango A. Bolívar Fernández Paco Maldonado Jorge Piedra Marco Tamayo Sergio Carrión E. Wilson Pavón C. Rodrigo Hinojosa Fernando Amores Julio Jiménez Rodrigo Rivadeneira Cesar Subía Ana Arellano Marina García Julio Salazar Oswaldo Yépez Natalia Espinosa Ligia Garrido T. Maricrúz Fernández Miriam Orbea Roberto Gavilanes Fernando Montenegro Rafael Pazmiño Marcelo Trujillo Martha Roman Aidé Tobar Guido Boada José Romero Pilar Játiva Roberto Urquizo Samira Hidalgo Fernando Landazuri Pedro Cabezas Omar Buyancela Elena Palma Gustavo Velasco |  | INSTITUCIÓN REPRESENTADA: FUNDACIÓN NATURA COMISIÓN DEL TRANSITO DEL GUAYAS COMISIÓN DEL TRANSITO DEL GUAYAS PINTURAS CÓNDOR S.A. TEXTIQUIM CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO OXIQUIMICA COLEGIO DE INGENIEROS QUÍMICOS DE PICHINCHA COLEGIO DE INGENIEROS QUÍMICOS DE PICHINCHA AUTORIDAD PORTUARIA DEL GUAYAS IEES - RIESGOS DEL TRABAJO MARTINIZING PROQUIMSA - ACIDERSA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRANSITO DE PICHINCHA consejo nacional DE TRANSITO PETROCOMERCIAL PETROCOMERCIAL PETROCOMERCIAL PETROCOMERCIAL PETROINDUSTRIAL DIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE- MUNICIPIO DE QUITO DIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE- MUNICIPIO DE QUITO DIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE- MUNICIPIO DE QUITO MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS UPA - PETROECUADOR CEPSA S.A. SPARTAN MOP - IMPACTOS AMBIENTALES MOP - IMPACTOS AMBIENTALES MOP - IMPACTOS AMBIENTALES CLOROSA CIA. LTDA. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL CONSEP JABONERÍA WILSON MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DINE EPN HOLANDA DEL ECUADOR |  |  |

| NOMBRES: Galo Rosas Fernando Albán Martha Jácome Miguel A. Costales Darío Rivera Marco Pinto Ruben Salazar Giovanny Montes Rodrigo Astudillo Gloria Roldan Pablo Benavides Antonio Díaz Gustavo Favara Marcelo Larrea Cristóbal Arias Fernando Monsalven Pedro Cabrera Miguel Ortíz Palacios Luis Novillo John Hungría Eduardo Ponce Carlos Navas Esteban Serrano Gustavo Jiménez (Secretario Técnico) Guido Zurita (Secretario Técnico) | INSTITUCIÓN REPRESENTADA: HOLANDA DEL ECUADOR PINTURAS UNIDAS DI-CHEM QUÍMICA BORDEN QUÍMICA BORDEN UPGT BASF ECUATORIANA S.A. BASF ECUATORIANA S.A. BASF ECUATORIANA S.A. DEFENSA CIVIL YPF - ECUADOR YPF - ECUADOR JABONERÍA NACIONAL TRANSPORTES JARRÍN CARRERA INDUSTRIAS ALES C.A. SILSA S. A. COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS PROQUIANDINOS REIN UCAR - POLIMEROS Y QUÍMICOS ESPE - IASA SESA - MAG QUIMASOC INEN INEN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Otros trámites: |  |  |  |
| CARÁCTER: Se recomienda su aprobación como: OBLIGATORIA |  |  |  |
| Aprobación por Consejo Directivo en sesión de 2000-03-23 como: Obligatoria | Oficializada como: Obligatoria Por Acuerdo Ministerial No. 2000382 de 2000-07-03 Registro Oficial No. 117 de 2000-07-11 |  |  |

Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN - Baquerizo Moreno E8-29  y Av. 6 de  Diciembre

Casilla 17-01-3999 - Telfs: 501885 al 501891 - Fax: (593) 2 567815

E- Mail:inen1@inen.gov.ec ; inen2@c.inen.gov.ec ; inen3@.inen.gov.ec; inen4@gu.inen.gov.ec

URL:www.inen.gov.ec o http://Reicyt.org.ec/inen.htm